ZAŁĄCZNIK NR 2.7

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA TZW.„BRUDOWNIK „

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

Rok produkcji :2007

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE PARAMETRU TECHNICZNEGO | ## WYMAGANE | ## ILOŚĆ | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Wózek do magazynowania i transportu bielizny | Tak | 2 szt |  |
|  | Konstrukcja z aluminium anodyzowanego | Tak |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 3-częściową składaną ścianą przednią dla łatwiejszego ładowania | Tak |  |  |
|  | Kontenery są wyposażone w górną pokrywę na zawiasie, otwieraną na całej długości | ### Tak |  |  |
|  | Górną część z możliwością złożenia oraz możliwość zsunięcia na dół w drugą częścią. | Tak |  |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia po stronie kółek obrotowych | Tak |  |  |
|  | Wzmocniona rama spodnia, zderzak naokoło kontenera | Tak |  |  |
|  | Podstawa wyposażona w 2 kółka stałe oraz 2 obrotowe o średnicy 160 mm | Tak |  |  |
|  | wymiary: zewn. 1100 x 660 x 1430 mm (szer. / gł. / wys.) wewn. 1000 x 600 x 1190 mm (szer. / gł. / wys.) | Tak |  |  |
|  | Ładowność kontenera min.: od 6 do 8 wypełnionych worków o pojemności 70 l. lub ok. 300 kg | Tak |  |  |
| B | Zbieracz potrójny wykonany ze stali nierdzewnej, mocowanie na 3 worki. | Tak | 1 szt |  |
|  | Zbieracz potrójny, zamknięty | Tak |  |  |
|  | otwieraną za pomocą mechanizmu pedału (x3) | Tak |  |  |
|  | Górna pokrywa oraz przednia ściana z mechanizmami tłumienia hałasu przy zamykaniu | Tak |  |  |
|  | 3 obręcze do zamocowania worka o pojemności min, 70 ltr, obręcz z szeroką składaną gumą. | Tak |  |  |
|  | wysuwana w poziomie, na prowadnicach, cała ściana przednia ułatwiająca wyciąganie worka | Tak |  |  |
|  | korpus ze STALI NIERDZEWNEJ solidnie spawany, pozbawiony ostrych krawędzi | Tak |  |  |
|  | 4 kółka obrotowe (2 z blokadą) o średnicy 75 mm | Tak |  |  |
|  | wymiary: 1200 x 550 x 850 mm (szer. / gł. / wys.) | Tak |  |  |
|  | wysokość w pozycji otwartej: 1275 mm | Tak |  |  |
| C | Regał ścienny 2 półkowy dł. 1000mm | Tak | 2 szt |  |
|  | Regał ze stali nierdzewnej 2- częściowy z 3-ma półkami na ubrania Wymiary: 320 x 600 x 1000 | Tak |  |  |
| D | Generator suchego aerozolu | Tak | 1szt |  |
|  | Generator suchego aerozolu do dezynfekcji powietrza i powierzchni | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania preparatu biodegradalnego do dezynfekcji, np. nadtlenek wodoru | Tak |  |  |
|  | Możliwość zastosowania preparatów balsamicznych oraz antybiotycznych | Tak |  |  |
|  | Programator cyfrowy z możliwością ustawienia pożądanej kubatury pomieszczenia | Tak |  |  |
|  | Samoistne wyłączenie urządzenia po skończonym cyklu | Tak |  |  |
|  | Wskaźnik napełnienia urządzenia | Tak |  |  |
|  | Zawór umożliwiający pełnego usunięcia preparatu dezynfekcyjnego | ### Tak |  |  |
|  | Waga urządzenia do 7 kg | Tak |  |  |
|  | Zasilanie urządzenia napięciem 230 V 50Hz | Tak |  |  |
|  | Pobór mocy max 40W | Tak |  |  |
| E | Kosze na materiały sterylne | Tak | 7szt. |  |
|  | Kosz do materiałów sterylnych, druciany, ze stali nierdzewnej, wym. 575 x 280 x 135 mm – 2 szt | Tak | 2 szt |  |
|  | Kosz do materiałów sterylnych, druciany, ze stali nierdzewnej, wym. 575 x 280 x 265 mm – 2 szt | Tak | 2 szt |  |
|  | Kosz do materiałów sterylnych, druciany, ze stali nierdzewnej z dostepem z przodu, wym. 575 x 280 x 265 mm - 3 szt | Tak | 3 szt |  |

### UWAGA ; Wszystkie dane zawarte w powyższym arkuszu muszą mieć potwierdzenie w dołączonych materiałach informacyjnych producenta oferowanego sprzętu

| Certyfikat CE, deklaracja zgodności( jeżeli dotyczy) | TAK załączyć |
| --- | --- |
| Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK |
| Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK |
| Do oferty należy dołączyć oryginalne ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów, instrukcję obsługi w języku polskim | TAK |

Oświadczamy,

że oferowany powyżej  sprzęt jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

................................................................................

PODPIS WYKONAWCY