OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 4  w Zespole Szkół  w Tłuszczu w okresie  od 15.02.2014 do 27.02.2014 r”

Do zadań wykonawcy należy:

Zakres prac obejmuje:

- Rozebranie posadzki z PCV

- Przygotowanie posadzki pod ułożenie płytek terakotowych – oczyszczenie podłoża, gruntowanie.

- Dostawa i ułożenie płytek typu gres na całej powierzchni podłogi. Płytki o wym. 30x30 kolor jasny beż, II grupa nasiąkliwości, V klasa ścieralności, antypoślizgowość pomiędzy R9-R13, twardość 5-6 stopień skali Mohsa.

- Wykonanie cokołów na ścianach z terakoty – jasny beż

- Fugowanie płytek terakotowych

- Przygotowanie ścian i sufitu pod malowanie – zerwanie lamperii, mycie ścian, reperacje , szpachlowanie, gruntowanie.

- Dwukrotne malowanie ścian i sufitu

- Wykonanie tynku mozaikowego na wysokości 2,06 m

Uwaga: Obmiar do powyższych prac podany jest w formularzu cenowym stanowiącym integralną część umowy.