Numer postępowania: PT 2370/3/09

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu  o udzielenie  zamówienia publicznego  na    dostawę samochodu  lekkiego rozpoznawczo– ratowniczego z funkcją rozpoznawania  skażeń chemiczno-ekologicznych  na potrzeby Komendy Powiatowej PSP  Wołominie

- Wymagania formalne

  - Pojazd musi spełniać wymagania przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z prawem o ruchu drogowym.

  - Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministrów Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości 
z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych 
i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. Nr 262, poz. 2615).

  - Samochód musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie 
z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. 05.108.908. z późniejszymi zmianami),

  - Zmiany adaptacyjne pojazdu dotyczące montażu wyposażenia nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

  - Urządzenia elektroniczne muszą spełniać wymagania normy PN-S-76020 „Pojazdy drogowe. Urządzenia elektroniczne pojazdów samochodowych. Ogólne wymagania 
i metody badań” lub równoważnych norm europejskich.

  - Instalacja elektryczna pojazdu musi spełniać wymagania normy PN-S-76021 „Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.” lub równoważnych norm europejskich.

WYSZCZEGÓLNIENIE   PARAMETRÓW  TECHNICZNYGH

| Lp. | Wyszczególnienie | Wymagania | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2009 |  |
|  | Przebieg | do 20 km |  |
|  | Świadectwo homologacji | Tak |  |
|  | Określenie gwarancji na pojazd | 100 tys km lub 36 miesięcy |  |
|  | Określenie gwarancji na powłokę lakierniczą | min. 3 lata |  |
|  | Określenie gwarancji na perforację blach | min. 12 lat |  |
|  | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25ºC do + 50ºC.. | Tak |  |
| 1 | Nadwozie/Podwozie | X |  |
| 1.1 | Typ pojazdu | osobowy |  |
| 1.2 | Typ nadwozia | zamknięte |  |
| 1.3 | Rodzaj napęd | 4 x 4 w pełnym przedziale prędkości |  |
| 1.4 | Ilość miejsc | 5 |  |
| 1.5 | Kolor | Czerwony lub jego odcień |  |
| 1.6 | Kolor tapicerki foteli | Ciemny odcień |  |
| 1.6 | Rozstaw osi (mm) | min.2600 |  |
| 1.7 | Długość pojazdu (mm) | min 4500 |  |
| 2. | SILNIK | X |  |
| 2.1 | Rodzaj zapłonu | Wysokoprężny z turbodoładowaniem spełniający wymogi min. EURO 4 potwierdzone certyfikatem |  |
| 2.2 | Minimalna pojemność silnika (cm3) | 1900 |  |
| 2.3 | Moc ( kW) | min. 100 |  |
| 2.4 | Skrzynia biegów manualna | 6 biegów + wsteczny |  |
| 3. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE | X |  |
| 3.1 | Wspomaganie układu kierowniczego | Tak |  |
| 3.2 | Klimatyzacja automatyczna | Tak |  |
| 3.3 | Instalacja radiowa, radio z CD , głośniki | Tak |  |
| 3.4 | Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach | Tak |  |
| 3.5 | Światła przeciwmgielne przednie | Tak |  |
| 3.6 | Poduszki powietrzne min 4 + kurtyny powietrzne | Tak |  |
| 3.7 | System zapobiegający blokowaniu kół i system kontroli trakcji . | Tak |  |
| 3.8 | Opony letnie na felgach aluminiowych min. 17 | komplet (4 szt) |  |
| 3.9 | Opony zimowe | komplet. (4 szt.) |  |
| 3.10 | Koło zapasowe pełnowymiarowe na oponie letniej do stałego przewożenia w pojeździe | Tak |  |
| 3.11 | Alarm immobiliser + centralny zamek | Tak |  |
| 3.12 | Gniazdo 12V z zapalniczką | Tak |  |
| 3.13 | Prześwit (mm) | min. 210 |  |
| 3.14 | Średnica zawracania(m) | max. 11 |  |
| 4. | Wyposażenie specjalne i elementy uprzywilejowania w ruchu | X |  |
| 4.1 | Zamontowany radiotelefon wraz z instalacją antenową w zakresie 136-174 MHz o mocy do 25 W, min. 225 kanałów, odstęp miedzy kanałami 12, 5 kHz. Dane techniczne radiotelefonu oraz zaprogramowanie obsady kanałowej zgodnie z „Ujednoliconymi minimalnymi wymaganiami w zakresie parametrów techniczno-funkcjonalnych urządzeń łączności radiowej pracujących w paśmie VHF” - wytyczne Departamentu Infrastruktury teleinformatycznej MSWiA.” | Radiotelefon zaprogramowany wg obsady kanałowej z wskazaniami zamawiającego |  |
| 4.2 | Na dachu pojazdu : - obrotowa lampa halogenowa w kolorze niebieskim zasilana na 12 V z gniazda dodatkowego typu zapalniczki samochodowej - podstawa z aluminiowym pokryciem chroniąca przed zarysowaniem lakieru -posiada magnez do zamontowania na dachu pojazdu samochodu - zasilana 12V - moc25W - wymiar 12*120*160mm -wytrwałość na prędkość min.140km/h Generator sygnału akustycznego ze wzmacniaczem mowy sterowany manipulatorem w mikrofonie na elastycznym przewodzie. Urządzenia świetlne błyskowe oraz sygnały dźwiękowe powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 23 poz. 262 ze zm), | Tak |  |
| 4.3 | W pasie przednim zamontowane dwie lampy LED niebieskie wraz z instalacją | Tak |  |
| 4.4 | Pasy boczne oraz napisy „STRAŻ” w kolorze czerwieni sygnałowej, numery operacyjne w kolorze białym. Oznaczenie pojazdu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. | Numery operacyjne wykona Wykonawca podczas realizacji zamówienia uzgadniając z Zamawiającym. |  |
| 4.5 | Przystosowany do przewożenia standartowego wyposażenia dla samochodu lekkiego rozpoznawczo –ratowniczego Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia MSW i A z dnia 22.09.2000 r Dz.U.93 poz. 1035 oraz zespołu przyrządów do rozpoznawania skażeń chemiczno - ekologicznych | Tak |  |
| 4.6 | Dywaniki przód i tył welurowe, dywanik gumowy do przestrzeni bagażowej | Tak |  |