Załącznik nr 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pomiar natężenia ruchu  drogowego

na przejazdach kolejowo - drogowych

w ciągach dróg powiatowych

w 2016 roku

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna reguluje wymagania i sposób przeprowadzenia w terenie pomiaru ruchu w 2016 roku na 16 przejazdach kolejowych leżących w ciągach dróg powiatowych zarządzanych przez Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie. Podstawowym celem pomiaru ruchu na drogach powiatowych w 2016 roku jest określenie - na podstawie przeprowadzonych bezpośrednich pomiarów - wielkości ruchu na poszczególnych przejazdach kolejowych oraz wyliczenie iloczynu ruchu na przejeździe.

2. METODA POMIARU RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH

Pomiar ruchu będzie przeprowadzony na 16 przejazdach kolejowych. Drogi powiatowe w rejonie przejazdów są jednojezdniowe, dwukierunkowe bez segregacji kierunków ruchu.

Dla potrzeb pomiaru ruchu przyjęto następujący podział pojazdów na kategorie:

Tabela nr 1

| Symbol kategorii pojazdów | Grupa pojazdów |
| --- | --- |
| a | rowery |
| b | motocykle, motorowery (skutery), quady |
| c | samochody osobowe (do 9 miejsc z kierowcą), mikrobusy*, pickupy i samochody kempingowe, z przyczepą lub bez |
| d | lekkie samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub bez |
| e | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t bez przyczep, samochody specjalne, ciągniki siodłowe bez naczep |
| f | samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t z jedną lub więcej przyczep, ciągniki siodłowe z naczepami, ciągniki balastowe z przyczepami standardowymi lub niskopodwoziowymi |
| g | autobusy, trolejbusy |
| h | ciągniki rolnicze z przyczepami lub bez, maszyny samobieżne (walce drogowe, koparki itp.) |

Podział pojazdów na kategorie spełnia wymagania krajowych użytkowników wyników pomiaru oraz zapewnia możliwość przeliczenia na kategorie zgodne z zaleceniami międzynarodowymi EKG ONZ.

Pojazdy oznaczone symbolami od „b” do „h” tworzą grupę pojazdów silnikowych, wśród których wyróżnia się:

- pojazdy lekkie (suma kategorii „b” „c” „d” i „h”)

- pojazdy ciężkie (suma kategorii „e” „f” i „g”)

Należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe przyporządkowanie zliczanych pojazdów do kategorii. „d” tj. do lekkich samochodów ciężarowych (dostawczych) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z przyczepą lub bez.

Do tej kategorii należy zaliczać tylko te pojazdy, których nadwozie zostało jednoznacznie zaprojektowane do przewozu towarów.

Nietypowe sylwetki pojazdów wybranych kategorii przedstawiono w formie graficznej w Załączniku nr 2 do Specyfikacji.

Nie należy zaliczać do kategorii „d” pojazdów, które zostały konstrukcyjnie przystosowane do przewozu ładunków, lecz są oparte na nadwoziach samochodów osobowych, jak np. Polonez Truck, Peugeot Partner, Opel Combo, Volkswagen Caddy itp. oraz tzw. , „samochodów z kratką”.

2. TERMINY PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU

2.1. Pomiary ruchu należy przeprowadzić w ciągu dwóch kolejnych dób (środa, czwartek).

2.2. Planowane terminy przeprowadzenia pomiarów: 21,22 wrzesień                                                                                 lub 28,29 wrzesień 2016 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu pomiarów.

2.3. Pomiary powinny być wykonywane we wszystkich punktach równocześnie

2.4. Pomiary należy przeprowadzić łącznie  w przekroju drogi

3. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA POMIARU RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH

3.1. WYKAZ PUNKTÓW POMIAROWYCH

Dla potrzeb pomiaru ruchu na drogach powiatowych opracowano w formacie PDF. „Wykaz punktów pomiarowych na przejazdach kolejowo - drogowych w ciągach dróg powiatowych” (Załącznik nr 1), zwany dalej Wykazem. Stanowi on podstawę do wykonania pomiaru w terenie.

3.2. S TANOWISKA POMIAROWE

3.2.1. Podstawą wyboru stanowisk pomiarowych w terenie jest wykaz punktów pomiarowych (Załącznik  nr 1).

3.2.2. Przy wyborze lokalizacji stanowisk pomiarowych należy uwzględnić następujące elementy:

- zaleca się, żeby punkty pomiarowe zapewniały możliwość obserwacji całego pasa drogowego w rejonie przejazdu,,

- w wybranym miejscu na drodze powinna być zapewniona właściwa widoczność do identyfikacji przez obserwatorów sylwetek przejeżdżających pojazdów.

- na stanowiskach pomiarowych, , należy dodatkowo zwrócić uwagę na oświetlenie drogi oraz zapewnienie bezpieczeństwa obserwatorów,

- na każdym stanowisku pomiarowym powinna znajdować się kopia pisma WID                                   o przeprowadzonych pomiarach ruchu oraz napis „POMIAR RUCHU”.

3.3.LICZBA OBSERWATORÓW

W każdym punkcie będzie wykonywany pomiar ruchu w sposób ręczny. Dopuszcza się inny sposób przeprowadzenia pomiaru zaakceptowany przez zamawiającego Wykonawca winien zabezpieczyć liczbę obserwatorów zapewniającą prawidłowe wykonanie warunków umowy.

3.4.CZYNNOŚCI OBSERWATORÓW

3.4.1. Bezpośredni ręczny pomiar ruchu w terenie wykonywany jest przez odpowiednio przeszkolonych obserwatorów.

3.4.2. Obserwatorami powinny być osoby gwarantujące właściwe i dokładne wykonanie pomiaru.     W punktach pomiarowych praca obserwatorów odbywa się na zmiany.

3.4.3. Obserwator rejestruje pojazdy wszystkich kategorii pojazdów, łącznie w przekroju drogi (bez podziału na kierunki) zaznaczając każdy pojazd na formularzach bezpośredniego spisu,

3.4.4. Obserwatorzy przeprowadzają spis pojazdów w punktach pomiarowych, zaznaczając na formularzach bezpośredniego spisu (Załącznik nr 3) w kolejnych wierszach godziny pomiaru (zaczynając od równej godziny), a w odpowiednich kolumnach pojazdy poszczególnych kategorii, przejeżdżające obok stanowiska pomiarowego. Pojazdy zapisuje się przez stawianie pionowych kresek. Jedna kreska oznacza jeden pojazd. Kreski łączy się w wiązki po pięć sztuk. Jeden wiersz         w formularzu odpowiada zwykle jednej godzinie pomiaru.

W wyjątkowych wypadkach, przy dużych natężeniach ruchu, dopuszcza się rejestrację pojazdów        w dwóch wierszach dla jednej godziny.

3.4.5. Każdy z obserwatorów prowadzących pomiar notuje pojazdy na jednym formularzu bezpośredniego spisu, na którym wpisane jest czytelnie jego imię i nazwisko. Nie dopuszcza się wypełniania jednego formularza przez więcej niż jedną osobę, nawet w przypadku, gdy następuje zmiana wykonującego pomiar w trakcie pomiaru. Po każdej zmianie obserwatora zapisywanie obserwacji rozpoczyna się na nowym formularzu. W formularzu należy wówczas umieścić godzinę       i minutę rozpoczęcia rejestracji.

3.5. OBIEG DOKUMENTÓW

3.5.1. Przed każdym dniem pomiarowym, w zależności od liczby obserwatorów, należy przygotować dla poszczególnych stanowisk pomiarowych odpowiednie ilości formularzy bezpośredniego spisu.

Ponadto dla każdego stanowiska należy przygotować materiały pomocnicze (wydruki lub odbitki kserograficzne) do wykonania pomiaru (Załącznik nr 2).

3.5.2. Przed przekazaniem formularzy bezpośredniego spisu na stanowiska pomiarowe należy wypełnić ich nagłówki, korzystając przede wszystkim z „Wykazu odcinków pomiarowych” przedstawionego w Załączniku nr 2. W nagłówku każdego formularza pomiarowego należy wpisać następujące informacje:

numer punktu - zgodny z kolumną 1 Wykazu

typ punktu - P

rodzaj pomiaru – ręczny/ lub …………

Kierunek - D - pomiar dwustronny w obu kierunkach

3.5.3. Po wykonaniu pomiaru obserwatorzy sumują na każdym formularzu zapisy dla każdej godziny, oddzielnie dla poszczególnych kategorii pojazdów, a następnie obliczają sumę pojazdów silnikowych (dla zliczanych przez obserwatora kategorii pojazdów).

3.5.4. Jeżeli w trakcie wykonywania pomiaru ruchu stwierdzono występowanie nietypowych sytuacji lub zjawisk, jak np. wypadek, roboty drogowe, zmiany w organizacji ruchu drogowego, objazdy, obfite opady atmosferyczne itp., które miały wpływ na okresowe zwiększenie lub zmniejszenie wielkości ruchu w danym dniu pomiarowym, należy w przekazywanych wynikach pomiarów bezpośrednich załączyć informację (na formularzu lub oddzielnej kartce) o przyczynach, z powodu których ruch odbiegał od normalnego.

3.5.5. W terminie do 14 października 2016 roku, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie następujących dokumentów do sprawdzenia pod względem poprawności ich wypełnienia i kompletności uzyskanych wyników:

- formularze pomiarowe z podsumowanymi wynikami z pomiaru (Załączniki nr 3), zebrane w teczkach lub skoroszytach zawieszanych twardych założonych oddzielnie dla każdego punktu pomiarowego (z napisem: numer punktu pomiarowego, numer drogi oraz nazwę miejscowości),,

- wyniki pomiaru zarchiwizowane na nośniku informatycznym

- pisemne oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości przeprowadzenia                                         i zarchiwizowania wyników pomiaru ruchu,

- 48 godzinny zapis VIDEO z każdego punktu pomiarowego na nośniku informatycznym

- wypełnione metryki dla każdego przejazdu kolejowo-drogowego w formie papierowej i na nośniku informatycznym

3. 6. ODBIÓR ROBÓT.

Odbiorowi podlegać będą pomiary ruchu oddzielnie dla każdego przejazdu kolejowo- drogowego.

Do 21 października 2016 roku Wykonawca złoży wyniki pomiarów u Zamawiającego protokołem przekazania. Po sprawdzeniu złożonych materiałów, w terminie 14 dni i nie wniesieniu uwag, zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy, w co będzie stanowić podstawę do wystawienia rachunku / faktury.

3.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

3.7.1. Cena wykonania każdego pomiaru ruchu obejmuje:

- przeszkolenie obserwatorów przez Wykonawcę w zakresie prowadzenia pomiaru ruchu,

- przygotowanie do każdego pomiaru formularzy pomiarowych wraz z teczkami (skoroszytami zawieszanymi twardymi), założonymi oddzielnie dla każdego punktu pomiarowego

- dojazd obserwatorów do stanowiska pomiarowego,

- zabezpieczenie niezbędnego wyposażenia oraz pomieszczeń lub pojazdów w punktach pomiarowych dla obserwatorów na czas pomiarów ruchu,

- wykonanie i podsumowanie pomiarów ruchu we wszystkich punktach pomiarowych,

- archiwizację wyników pomiaru

Załączniki do Specyfikacji Technicznej:

Załącznik nr 1   - Wykaz  punktów  pomiarowych.

Załącznik nr 2  -  Mapa  sytuacyjna z lokalizacją punktów pomiarowych.

Załącznik nr 3   - Sylwetki nietypowych pojazdów w wybranych kategoriach.

Załącznik nr 4   - Formularz pomiarowy.