Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Chrzęsnem.”

Wszystkie prace należy przeprowadzić zgodnie z Art. 87a Ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004r, poz. 880 z póź. Zm.)

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące prace:

- Wycinka 3 drzew objętych pozwoleniem na wycięcie.

a) Jedno o obwodzie 76cm,

b) Drugie o obwodzie 140cm,

c) Trzecie o obwodzie 141cm.

- Frezowanie karp po wycince na głębokość pozwalającą siew trawy,

- Cięcia pielęgnacyjne i sanitarne wszystkich drzew na terenie parku,

- Zabezpieczenie ran po usuniętych konarach i gałęziach preparatem antygrzybicznym i zasklepiającym,

- Wywóz pni, konarów i gałęzi,

- Zasypanie dołów,

- Ewentualne zrębkowanie gałęzi.

Zalecenia szczególne:

- Roślinność na terenie robót powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,

- Do wykonywania prac należy stosować pilarki spalinowe, sekatory, liny, pasy, drabiny, rusztowania oraz specjalne maszyny do frezowania,

- Większe gałęzie i konary należy usuwać odcinkami w celu zabezpieczenia przed ranieniem drzew oraz obłamywaniem gałęzi,

- Niedopuszczalne jest używanie siekier, maczet, tasaków i tym podobnych narzędzi,

Kontrola jakości robót:

Sprawdzenie jakości robót polegać będzie na ocenie wizualnej usunięcia drzew, prawidłowości wykonanych cięć pielęgnacyjnych, zabezpieczenia ran po cięciach.