ZAPYTANIE OFERTOWE

BUDOWA BARIERY ODDZIELAJĄCEJ STAW OD OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie, dostawę i montaż infrastruktury drewnianej w postaci 110 mb drewnianej barierki.

I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie drewnianej barierki oddzielającej staw od Otwartej Strefy Aktywności znajdującej się w parku przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29.

Zadanie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż w gruncie barierki drewnianej o długości około 110 mb. przy skarpie stawu w miejscach zaznaczonych na załączniku nr 1. Pojedyncze przęsło barierki powinno być wykonane w formie dwóch podpór do wkopania oraz dwóch połączonych poręczy, jedna na szczycie druga na wysokości 60 cm. Łączenia za pomocą wkrętów do drewna.

Wymiary barierki:

Wysokość 170 cm (50 cm wkopane w ziemię).

Długość przęsła max. 200 cm.

Grubość kantówki min. 8 cm x 8 cm.

Sposób montażu – wkopanie na głębokość 50 cm wraz z zalaniem betonem lub zasypaniem wykopu tłuczniem i zagęszczeniem maszynowym.

Sposób impregnacji – całość powinna być zabezpieczona impregnatem do drewna (kolor wenge). Elementy zakryte ziemią i wystające na wysokości 10 cm powinny być zabezpieczone preparatem całkowicie izolującym drewno typu lepik lub równoważnym.

II. Zakres zamówienia

Zakres zamówienia prezentuje załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

III. Kryteria oceny ofert

- Cena za wykonanie zadania - 100%

IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 23 września 2019 r. zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 2).

V. Informacje na temat przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 3 zostaną odrzucone.

VI. Termin i sposób składania oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 3 września 2019 r., godz. 15.00, w jednej z wybranych form:

1.	W zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Wykonanie barierki przy DPS w Zielonce.

2.	Przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Wykonanie barierki przy DPS w Zielonce.

3.	Elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości Wykonanie barierki przy DPS w Zielonce.

VII. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Rafał Grześkiewicz,

Wydział Planowania i Rozwoju,

e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl

fax. nr 22 776 53 90.