ZAPYTANIE OFERTOWE

BUDOWA URZĄDZENIA TURYSTYCZNEGO

- BOISKO DO BULE PRZY DPS W ZIELONCE

Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie urządzenia turystycznego w postaci kompletnego boiska do gry w bule.

I. Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie urządzenia turystycznego przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce, ul. Poniatowskiego 29.

Boisko do bule będzie uzupełnieniem istniejącej w tym miejscu infrastruktury turystycznej.

II. Zakres zamówienia

Wykonanie bulodromu powinno być przeprowadzone w sposób opisany poniżej:

- Wyrównanie terenu na obszarze 8 m x 19 m. W polu boiska (4 m x 15 m) do jednego poziomu oraz wokół obiektu na szerokości 2 m od boiska w taki sposób aby nie gromadziła się tam woda opadowa tzn. ze spadkiem 2-3% na zewnątrz poprzez zniwelowanie lub dodanie terenu. Przy ww. robotach należy uwzględnić istniejące na tym obszarze karpy pozostałe po wyciętych krzewach i małych drzewach.

- Wykonanie wykopu na głębokość 40 cm, licząc od wierzchu wyrównanego terenu.

- Ułożenie wraz z ubiciem mechanicznym 15 cm warstwy średnioziarnistego piasku rzecznego.

- Ułożenie geowłókniny wraz z zabezpieczeniem brzegów bulodromu do odeskowania.

- Ułożenie wraz z ubiciem mechanicznym 15 cm warstwy żwirowej.

- Ułożenie wraz z ubiciem mechanicznym 8 cm warstwy drobnego tłucznia

Zadanie obejmuje realizację zagospodarowana terenu na cele turystyczne poprzez: budowę boiska do gry w bule o wymiarach 4 m x 15 m w obrzeżu wykonanym z kantówek o wymiarach min. długość 200 cm, szerokość 18 cm, grubość 6 cm (drewno liściaste zaimpregnowane dwukrotnie na kolor wenge). Wystające na wysokość 3 cm nad podłoże, które należy wykonać z materiałów ubitych mechanicznie. Samo boisko powinno być wykonane wraz z połączeniem ścieżką (wyrównaną i wykonaną z materiału zbliżonego do istniejących ścieżek) do istniejącego ciągu komunikacyjnego w miejscu zaznaczonym na załączniku nr 2.

Wymiary boiska oraz jego położenie prezentują załączniki nr 1 i 2 do zapytania ofertowego.

W zakres zamówienia wchodzi także dostawa dwóch turniejowych zestawów do gry w bule (każdy zestaw to 6 ocechowanych stalowych kul o odpowiedniej gramaturze oznaczonej na powierzchni kuli oraz dwie drewniane w różnych kolorach. Całość zamknięta w pojemniku umożliwiającym ich wygodny transport).

III. Kryteria oceny ofert

- Cena za wykonanie zadania - 100%

IV. Informacje na temat terminu realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: 30 kwietnia 2020 r. zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy (Załącznik nr 3).

V. Informacje na temat przygotowania oferty

Oferta powinna być przygotowana na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Oferty wypełnione na formularzu niezgodnym z załącznikiem nr 4 zostaną odrzucone.

VI. Termin i sposób składania oferty

Oferty należy składać w terminie do dnia 13 marca 2020 r., godz. 15.00, w jednej z wybranych form:

1.	W zaklejonej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, z dopiskiem Budowa urządzenia turystycznego - boisko do bule.

2.	Przesyłką listowną na adres Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, z dopiskiem na kopercie Budowa urządzenia turystycznego - boisko do bule.

3.	Elektronicznie na adres e-mail: ze@powiat-wolominski.pl z tytułem wiadomości Budowa urządzenia turystycznego - boisko do bule.

VII. Kontakt z zamawiającym

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Rafał Grześkiewicz,

Wydział Planowania i Rozwoju,

e-mail: r.grzeskiewicz@powiat-wolominski.pl

tel.: 22 346 11 22

fax. nr 22 776 53 90.