Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Miejsce posadowienia wiat:

- Stare Załubice, gm. Radzymin, pow. wołomiński;

- Arciechów, gm. Radzymin, pow. wołomiński.

Wiata turystyczna, wypoczynkowa, wykonana z drewna, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, przy założeniach:

- obrys zewnętrzny 300 x 300 cm;

- wsparta na 4 słupach, min. 9x9x210 cm;

- na słupach oparta płatew – 2 szt. 9x9x300 cm;

- dach dwuspadowy (nieprzesiąkający) o kącie 35 stopni, wsparty na 5 belkach stężających 9x5x250 cm, skręconych z krokwiami z kantówek 9x5 cm w trójkąt (mogą być wzmocnione jętką) kryty deską o grubości min. 2 cm, łączoną na zakładkę (na całej długości) min. 1,5cm;

- wysokość w szczycie ok. 3 – 3,5 m;

- prześwit do przejścia ok. 2 – 2,2 m.

Ławostół:

- pod wiatą ławostół na 6 osób (ok 150 x 150 cm);

- blat i siedziska z desek o grubości min. 4 cm;

- deski heblowane i fazowane.

Tablica:

- o wymiarach 70 x 90 cm i wysokości 190 cm, na dwóch wspornikach;

- wydruk informacji wielkoformatowy na kompozycie aluminiowym o grubości 2-3 mm,  treści przekazanej przez Zamawiającego;

- możliwość umieszczenia informacji na dwóch stronach tablicy;

- Wykonawca powinien zapewnić wysoką jakość nadruku;

- powinna posiadać daszek dwustronnym (dwuspadowy).

Stojak na rowery:

- wysokości 70 - 90 cm i długości 150 cm.

Inne założenia:

- wszystkie ww. elementy wykonane z drewna sosnowego;

- stykające się punkty z podłożem wszystkich ww. elementów, przykręcone do kotw stalowych, wbetonowanych w grunt;

- wszelkie mocowania drewna z gruntem poprzez elementy metalowe (kotwy zbrojenia lub profile stalowe), betonowane betonem-25, min. 20x20x80;

- mocowania elementów drewnianych śrubami ciesielskimi, wkrętami i gwoździami;

- na wiacie, ławostole i tablicy wzory i elementy dekoracyjne, wypalane laserowo wg wzoru podanego przez zamawiającego;

- wszystkie elementy drewniane zabezpieczane impregnatem barwiąco – impregnującym na bazie wosku, w kolorze TIK;

- elementy stalowe ocynkowane, malowane na brązowo, farbą zabezpieczającą przed korozją;

- minimum 2-letnia gwarancja na konstrukcję.