SPW.273.110.2019.KK                                                                 Załącznik nr 4

Specyfikacja Techniczna- Opis Lokalizacja

Zmiana lokalizacji 10 sztuk  studni wpustów ulicznych kanalizacji  deszczowej, nowa lokalizacją wpustu bezpośrednio przy krawężniku ulicznym,

oraz regulacja wysokości zaniżonych 10 sztuk  włazów żeliwnych studni rewizyjnych i separatorów. w DP nr 4311W  ul. Świętojańska w Starym Kraszewie na odcinku długości 250 metrów od ronda do rzeki.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przestawieniem studzienek osadnikowych wpustów ulicznych i regulacją włazów żeliwnych kanalizacji deszczowej.

Wykonanie przestawienia studni /demontaż  rozbiórkę/ i budowę w nowej lokalizacji studni  wpustów ulicznych  z odtworzeniem podbudowy i nawierzchni wymiany gruntu oraz regulacji wysokości włazów żeliwnych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

W zakres tych robót wchodzą:

- Opracowanie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- rozbiórkowe: nawierzchni, podbudowy, demontaż studni, wpustów ulicznych i włazów,

- odwodnienie wykopów,

- roboty montażowe,

- budowa studni w nowej lokalizacji przy krawężniku,

- zabezpieczenie ochrona przed korozją,

- podłączenie kanałów, studni i wpustów deszczowych,/Zamawiający wymaga wymiany istniejących wpustów na nowe wpusty krawężnikowo- jezdniowe/

- zamontowanie włazów żeliwnych studni rewizyjnych i separatorów

- uzupełnienie elementów, które ulegną uszkodzeniu przy demontażu,

- kontrola jakości zgodne z odpowiednimi normami i określeniami.

Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania, oraz za zgodność z założeniami Zamawiającego, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Przed rozpoczęciem robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji  harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej.

W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami.

Całość wykopów pod kanalizację  wykonywać jako wykopy szalowane.

Przewiduje się wykopy mieszane, mechaniczne i ręczne. W miejscu  kolizji z uzbrojeniem

podziemnym roboty muszą być wykonywane ręcznie. Kolidujące uzbrojenie należy zabezpieczyć

na czas wykonywania robót.

Przewidziano wymianę całości gruntu na grunt mineralny, piasek średnioziarnisty.

W trakcie wykonywania robót  bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.

Podsypka

Pod studnie należy wykonać podsypkę z piasku, pospółki lub ze żwiru (filtracyjną) grubości 10 cm. Podsypkę należy zagęścić ubijakami mechanicznymi lub płytami wibracyjnymi. Ze szczególną starannością.

Regulacja istniejących studzienek kanalizacyjnych i wpustów.

Dla dostosowania włazów studzienek rewizyjnych, i wpustów ściekowych (regulacją pionową), należy dokonać przez układanie ramek dystansowych lub podmurowanie z cegły kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

Zasypanie wykopów obiektowych

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementów betonowych, żelbetowych i stalowych np. ścian studzienek , przystąpić do zasypywania wykopów.

Do zasypu należy używać gruntów sypkich nie zawierających kamieni, torfu i pozostałości materiałów budowlanych. Zasyp należy wykonać warstwami grubości 0,25 m z zagęszczeniem ręcznym lub mechanicznym. Przy ścianach obiektów należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić izolacji. Pozostały nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Ochrona przed korozją

Zewnętrzne ściany studzienek należy zabezpieczyć 2 x lepikiem , a na odcinkach przebiegających poniżej zwierciadła wody gruntowej należy ściany studzienek zaizolować 2 x izoplastem B lub papą na lepiku ze ścianką dociskową.

Rozbiórka nawierzchni

W zakres robót rozbiórkowych wchodzi rozbiórka istniejących studni, nawierzchni i innych elementów drogowych w miejscach wykopów  pod nową lokalizacje studni i ich podłączeń.

Odbudowa nawierzchni wg grubości istniejącej nawierzchni lub wskazań Zamawiającego

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone normach i wytycznych.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

Kontrolę jakości robót prowadzić zgodnie z normą PN-B-10735:1992

OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca

Jednostkami obmiarowymi przy przebudowie kanalizacji deszczowej są

l szt. zmiany lokalizacji studzienki wpustu ulicznego z regulacją wysokości kratki ściekowej.

1 szt. Regulacji wysokości włazów żeliwnych studni rewizyjnych i separatorów

W wycenie należy uwzględnić wszystkie roboty i czynności.

ODBIÓR ROBÓT

Wymagania ogólne dotyczące odbioru

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

-wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań

-protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających

-inwentaryzacja geodezyjna kanałów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną

Rodzaje odbiorów

Odbiór kanalizacji obejmuje:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (wykopy, podłoże,  fundamenty, izolacje)

- odbiór końcowy obejmujący wszystkie elementy robót objęte n/n specyfikacją

- odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancyjnego)

PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami wymienionymi  Płatność za jednostkę obmiarową należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną  w ofercie Wykonawcy robót. Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze dostarczenie materiałów, wykonanie i umocnienie ścian wykopu, opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu , wykonanie odwodnienia wykopu, przygotowanie podłoża, wszelkie roboty rozbiórkowe, wykonanie studzienek  ściekowych w nowej lokalizacji przy krawężniku, ułożenie przykanalików,

wykonanie izolacji elementów betonowych i żelbetowych, zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu, odwóz nadmiaru ziemi,

- regulację włazów studni rewizyjnych, kratek studzienek ściekowych.

- odtworzenie nawierzchni Doprowadzenie terenu do stanu projektowanego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.