Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05 – 200 Wołomin

Jednostka projektowa: Eko-Log Sp. z o.o. ul. Dobrowita 16 61-063 Poznań tel./fax: (61) 871 06 49 e-mail: projekty@eko-log.pl

Nazwa opracowania: Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego za lata 2009 – 2010

Poznań, 2011

Jednostka projektowa: Eko-Log Sp. z o.o. Dział Ochrony Środowiska ul. Dobrowita 16 61-063 Poznań tel./fax: (61) 871 06 49 e-mail: projekty@eko-log.pl

Zespół projektantów

inż. Katarzyna Walkowiak

mgr Wioletta Bartłomiejczak

mgr Patrycja Wysocka

mgr inż. Katarzyna Bzdęga

mgr Jakub Smakulski

mgr inż. Bogusław Smakulski

mgr inż. Dariusz Frąckowiak

mgr Krzysztof Szudera

Poznań 2011

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5

1.1. Podstawa prawna wykonania raportu	6

1.2. Program Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego	6

1.3. Podstawa wykonania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010	8

2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE CELÓW I DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE OPERACYJNYM	9

2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych	9

2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 	33

2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem	50

2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	62

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych	66

2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu	75

2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni terenu, surowców mineralnych i gleby	84

2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy	88

3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW W LATACH 2009-2010	121

3.1. Mierniki oceny wdrażania Programu ochrony środowiska oraz ich wartości w latach 2008,2009 i 2010	121

Pomniki przyrody	122

3.2. Wykresy charakteryzujące tendencję zmian stanu środowiska na terenie powiatu wołomińskiego- podsumowanie.	123

3.2.1. Długość sieci wodociągowej	123

3.2.2. Długość sieci kanalizacyjnej	124

3.2.3. Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej	124

3.2.4. Zużycie wody w gospodarstwach domowych	124

3.2.5. Zużycie wody na 1 mieszkańca	125

3.2.6. Zużycie wody w przemyśle	125

3.2.7. Ścieki oczyszczone	127

3.2.8. Wielkość emisji zanieczyszczeń (gazy)	128

3.2.9. Wielkość emisji zanieczyszczeń (pyły)	129

3.2.10. Wielkości emisji punktowej ze źródeł energetycznych	129

3.2.11. Zanieczyszczenia powietrza zatrzymane lub zneutralizowane	130

3.2.12. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych	130

3.2.13. Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca	131

3.2.14. Długość sieci gazowej rozdzielczej	131

3.2.15. Odbiorcy gazu z sieci	132

3.2.16. Zużycie gazu z sieci	132

3.2.17. Kubatura budynków ogrzewanych centralnie	133

3.2.18. Wskaźnik lesistości	133

3.2.19. Długość sieci cieplnej przemysłowej	134

3.2.20. Powierzchnia wszystkich obszarów chronionych na terenie powiatu	134

3.2.21. Powierzchnia rezerwatów przyrody	135

4. PRZYCZYNY ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJETYMI CELAMI I DZIAŁANIAMI, DZIAŁANIAMI ICH WYKONANIA	136

5. OCENA SYSTEMU MONITORINGU	136

6. PODSUMOWANIE	137

# 1. WPROWADZENIE

Powiat wołomiński jest położony w centralnej części województwa mazowieckiego, na północnym-wschodzie w stosunku do Warszawy. Liczba mieszkańców w powiecie wołomińskim na dzień 31 grudnia 2010 r. szacowana jest na około 217 323 na powierzchni 95 343 ha. Jego siedzibą jest miasto Wołomin, liczące ponad 37 000 mieszkańców.

W skład powiatu wchodzą następujące jednostki administracyjne:

- gminy miejskie: Kobyłka, Marki, Ząbki oraz Zielonka;

- gminy miejsko-wiejskie: Radzymin, Tłuszcz, Wołomin;

- gminy wiejskie: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka.

Jednostki te zostały przedstawione na poniższym rysunku.

Ilustracja 1: Rozmieszczenie jednostek administracyjnych w powiecie wołomińskim

Obszar powiatu wołomińskiego charakteryzuje się dwudzielnością zagospodarowania terenu. Zachodnia część jest intensywnie zabudowana, o dużej gęstości zaludnienia, charakteryzując się szybszym i dynamiczniejszym rozwojem gospodarczym. Wschodnia część natomiast posiada charakter typowo rolniczy, poza miastami słabo zurbanizowana oraz uprzemysłowiona. Obszar ten jest również słabiej zaludniony. Teren powiatu jest równinny i płaski, położony w środkowo-wschodniej części Niziny Mazowieckiej. Rzeźba terenu jest urozmaicona. Główne elementy rzeźby to doliny rzeczne Bugu, Liwca, Osownicy, Rządzy, Cienkiej, Czarnej, które stanowią gęstą sieć hydrograficzną. W krajobrazie zaznaczają się wyraźne wielokilometrowe ciągi wydm, obecnie porośnięte lasem.

## 1.1. Podstawa prawna wykonania raportu

Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) organ wykonawczy powiatu sporządza co dwa lata raport z realizacji Programu ochrony środowiska, który przedstawia radzie powiatu. Do tej pory powiat wołomiński sporządził dwa takie raporty. Pierwszym z nich był raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2004 – 2011” wykonany w roku 2007. Sprawozdaniu podlegały wówczas lata 2004-2006. Drugi raport dotyczył już zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego za lata 2007-2008. Zatem niniejsze opracowanie jest trzecim raportem z realizacji Programu.

Celem sporządzenia raportu jest przedstawienie tendencji zmian zachodzących w środowisku na terenie powiatu, przedstawienie realizacji przyjętych w Programie ochrony środowiska zadań krótko oraz długoterminowych oraz określenie stopnia realizacji wyznaczonych celów z zasadami zrównoważonego rozwoju wyrażonymi w polityce ekologicznej państwa.

## 1.2. Program Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego

Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2004-2011 zatwierdzony został Uchwałą Rady Powiatu Nr XIX-150/04 z dnia 28 września 2004 roku. W 2008 roku Program ochrony środowiska został zaktualizowany. Aktualizacja programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego została sporządzona na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, dokument został uchwalony przez Radę Powiatu Wołomińskiego Uchwałą Nr XVII – 118/08 z dnia 28 marca 2008 roku.

Program ten określa krótko oraz długoterminowe zadania do realizacji, które mają służyć osiągnięciu określonych założonych celów. Zadania zostały wyznaczone na podstawie diagnozy stanu obecnego w powiecie wołomińskim, tak aby prowadziły do poprawy stanu środowiska i rozwiązywały problemy, z jakimi zmaga się powiat.

Nadrzędnym celem określonym w programie ochrony środowiska jest:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Powiatu Wołomińskiego

i zwiększenie jego atrakcyjności

poprzez poprawę środowiska  przyrodniczego

i rozwój infrastruktury technicznej

Cel ten jest zbieżny z celem strategicznym wyznaczonym w „Strategi Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku” przyjętej przez Radę Powiatu Uchwałą Nr IX-61/03 z dnia 16.09.2003r. Program ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego wyznacza siedem zadań priorytetowych.

Priorytet 1 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Priorytet 2 Osiągnięcie wymaganych standardów dla jakości powietrza

Priorytet 3 Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

Priorytet 4 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska

Priorytet 5 Poprawa środowiska przyrodniczego poprzez zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną, ze szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych i kompleksów leśnych

Priorytet 6 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu

Priorytet 7 Kompleksowa gospodarka odpadami

Dla spełnienia przedstawionych powyżej celów, sformułowano szereg zadań o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Dla poszczególnych elementów środowiska bądź rodzajów aktywności mających wpływ na środowisko przedstawiono ponadto strategię działań i zadania priorytetowe dla osiągnięcia poprawy lub niepogarszania stanu aktualnego.

Stan realizacji zadań w poszczególnych dziedzinach ochrony środowiska w latach 2009 – 2010 przedstawiono w dalszej części niniejszego opracowania.

## 1.3. Podstawa wykonania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010

Raport sporządzony został przez firmę Eko-Log Sp. z o.o. w Poznaniu na zlecenie Powiatu Wołomińskiego. W celu sporządzenia raportu zbierano informacje od poniższych jednostek:

- Urząd Miasta Marki;

- Urząd Miasta Zielonka;

- Urząd Miasta Kobyłka;

- Urząd Miejski w Tłuszczu;

- Urząd Miasta w Ząbkach;

- Urząd Miasta i Gminy Radzymin;

- Urząd Miejski w Wołominie;

- Urząd Gminy w Dąbrówce;

- Urząd Gminy Jadów;

- Urząd Gminy w Poświętne;

- Urząd Gminy Strachówka;

- Urząd Gminy Klembów;

- Starostwo Powiatowe w Wołominie;

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) Warszawa;

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki;

- Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie;

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie;

- Wodociąg Marecki Sp. z o.o.;

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie;

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zielonce;

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkach;

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Tłuszczu;

- Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie;

- Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie;

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zielonce;

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wydział Ochrony Środowiska.

- Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie;

- Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Przeważającym źródłem wszystkich danych statystycznych, niezbędnym do wyznaczenia wskaźników środowiskowych służących monitorowaniu realizacji celów Programu był Główny Urząd Statystyczny. Termin opublikowania przez GUS pełnych danych za rok 2010 przewidywany jest na listopad 2011 roku, w raporcie uwzględniono rok 2010 tylko w takim zakresie, w jakim dostępne były informacje pochodzące z innych źródeł.

# 2. OMÓWIENIE REALIZACJI PRZYJĘTYCH W PROGRAMIE CELÓW I DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ ZADAŃ UJĘTYCH W PROGRAMIE OPERACYJNYM

Należy podkreślić, iż każda gmina powiatu wołomińskiego została poproszona o przekazanie sprawozdania z realizacji Programów Ochrony Środowiska dla swojej gminy. W przypadku ich braku należało uzupełnić przesłaną ankietę, która pozwoliłaby określić stopień realizacji wyznaczonych w Programie zadań. Takie opracowanie wykonawca opracowania otrzymał zaledwie od dwóch gmin: gminy Marki oraz gminy Wołomin. Na tej podstawie można przypuszczać, że pozostałe gminy nie posiadają owych raportów. W związku z powyższym większość danych uzyskano korzystając ze sprawozdań budżetowych gmin, planów inwestycyjnych oraz z ankietyzacji gminnych jednostek budżetowych – realizatorów zadań.

## 2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie jakości wód i stosunków wodnych

W ramach realizacji zadań wynikających z zapisów „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015", w roku 2008, 2009 i 2010 przeprowadzono badania jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu.

Wyniki przeprowadzonych analiz i klasyfikację wód w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, które utraciło moc, przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 1: Klasyfikacja rzek na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2009

| L.p. | Rzeka (p/p/k/) | Klasa wody |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rzeka Cienka – p.p.k. Klembów /na ujścia do Rządzy/ | V Parametr decydujący: BZT5, Ogólny węgiel organiczny, azot Kiejdahla |
| 2 | Rzeka Rządza – p.p.k. Krzywica /powyżej ujścia Cienkiej/ | V Parametr decydujący: Ogólny węgiel organiczny |
| 3 | Rzeka Długa – Ossów /powyżej ujścia Kanału z Wołomina/ | V Parametr decydujący: Ogólny węgiel organiczny, |
| 4 | Rzeka Długa- Zielonka ul. Poniatowskiego /poniżej Uj. Dopływu z Rembertowa/ | V Parametr decydujący: BZT5, Ogólny węgiel organiczny |
| 5 | Rzeka Liwiec – /Starowola/ | V Parametr decydujący: Ogólny węgiel organiczny |
| 6 | Rzeka Liwiec - /za wiaduktem kolejowym, powyżej Urli/ | V Parametr decydujący: Ogólny węgiel organiczny, |
| 7 | Rzeka Bug - /na granicy powiatu wyszkowskiego i wołomińskiego/ | V Parametr decydujący: BZT5, Ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot ogólny, Azot Kiejdahla, Utlenialność |
| 8 | Rzeka Bug - /miejscowość Kuligów/ | V Parametr decydujący: BZT5, Ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot ogólny, Azot Kiejdahla, Utlenialność |

Źródło: Opracowanie własne.

W 2007 roku wykonano badania w rzece Cienkiej w p.p.k. Klembów. Analiza wskazała, iż jakość wody mieści się w klasie IV. Parametry pogarszające jakość wody to barwa, azot Kiejdahla, żelazo, liczba bakterii coli fek., ogólna liczba bakterii, ChZT, fosforany, selen. W 2008 roku nie badano takich parametrów jak żelazo, selen, a jakość wody mieściła się w klasie V o czym zadecydowały czynniki biologiczne takie jak BZT5 oraz ogólny węgiel organiczny. Jakość wody w 2009 r. na podstawie wyników badań przeprowadzonych w III i IV kwartale nadal była zła, a parametry decydujące o klasie V to m.in. azot Kiejdahla, BZT5, ChZTCr, ogólny węgiel organiczny.

Rzeka Rządza badana była w roku 2002, 2004 i 2005, 2007-2010 w p.p.k. Załubice Stare. Początkowo woda należała do III klasy. Jednak z biegiem czasu, jej jakość uległa pogorszeniu i spadła do klasy IV. W roku 2009 woda nadal charakteryzowała się złymi warunkami tlenowymi i organicznymi co zadecydowało o V klasie jakości.

Jakość wody w rzece Długiej w p.p.k. Ossów w 2003 roku była w klasie V. Na złą jakość wpływ miały: tlen rozpuszczony, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, amoniak, azot Kiejdahla, fosforany, kadm ołów, fenole lotne, bakterie grupy coli. W roku 2006 jakość wody nadal wskazywała na klasę V jednak zanieczyszczeń powodujących złą jakość wody było znacznie więcej i były to m.in.: BZT5, CHZTMn, ChZTCr, ogólny węgiel organiczny, azot ogólny, przewodnictwo, żelazo. Rzekę badano również w roku 2008. Wtedy także jej jakość była zła. W roku 2009 sytuacja określająca jakość wody pozostaje bez zmian. Wody klasyfikuje się do V klasy jakości. W oparciu o bazę wyników stwierdza się, że jakość wody nie zmieniła się na przełomie lat.

Rzeka Długa w p.p.k. Zielonka badana była w roku 2002 i wówczas ze względu na wysoką zawartość fosforanów, fosforu ogólnego, azotu azotynowego, BZT5, zawiesiny ogólnej i miano Coli nie odpowiadała normom. W roku 2003 jakość wody w p.p.k. Zielonka była w V klasie ze względu na zawartość zawiesiny ogólnej, BZT5, ChZTMn, ChZTCr, amoniak, azot Kiejdahla, azotyny, azot ogólny, fosforany, azotyny, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny, kadm ołów, fenole lotne, bakterie grupy coli. Badania w roku 2006, 2007 i 2008 nadal potwierdzały fakt, iż wody rzeki Długiej w p.p.k. Zielonka nadal wykazują złą jakość. Na podstawie wyników uzyskanych w roku 2009 można stwierdzić, że jakość wody pozostaje poza klasyfikacją, a czynniki decydujące o jej złej jakości to: azot Kiejdahla, BZT5, ChZTCr, fosfor ogólny oraz utlenialność.

Jakość wody z rzeki Liwiec (Starowola) badaniom poddano jedynie w roku 2008. Analizy wskazywały na V klasę co jest jednoznaczne ze złą jakością wody. Badania wykonane w roku 2009 potwierdziły wyniki poprzednich analiz. Stwierdzono zatem, że jakość wody pozostaje bez zmian.

Jakość wody w rzece Liwiec w p.p.k. Urle w roku 2008 klasyfikowała się do wód złej jakości (V klasa). W roku 2009 sytuacja była podobna, gdyż nadal zaliczono ją do V klasy, jednak zdecydowały o tym inne parametry.

Jakość wody z rzeki Bug pobieranej w p.p.k. na granicy powiatów wyszkowskiego i wołomińskiego na przełomie dwóch lat, w których wykonywane były badania nie uległa zmianom. Zaliczono ją wówczas do wód złej jakości. W roku 2009 czynniki decydujące były inne, jednak klasa wody się nie zmieniła. Wody rzeki Bug zaklasyfikowano do V klasy jakości.

Jakość wody w rzece Bug, pobieranej w p.p.k w miejscowości Kuligów jest zła. Badania w roku 2009 wskazywały na V klasę jakości wód rzeki Bug. W roku 2009 do złej jakości wody również przyczyniły się BZT5, ogólny węgiel organiczny oraz azot amonowy, azot azotanowy, azot ogólny, azot Kiejdahla, ChZTCr, utlenialność, fosfor ogólny.

W roku 2010, tak jak w latach poprzednich również przeprowadzono monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego. Jego prowadzenie jest realizacją zadań zapisanych w "Aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015".

Próby wód zostały pobrane w poniższych punktach pomiarowych:

1. Rzeka Rządza - Krzywica, gm. Klembów (powyżej ujścia Cienkiej);

2. Rzeka Cienka - Klembów (na ujściu do Rządzy);

3. Rzeka Cienka (jaz w m. Dzięcioły- Ołdaki);

4. Rzeka Rynia (jaz w m. Ołdaki- Dzięcioły);

5. Rzeka Rynia - Krawcowizna, gm. Strachówka;

6. Rzeka Borucza - Kąty Wielgi, gm. Strachówka;

7. Rzeka Długa - Ossów, gm. Wołomin (powyżej ujścia Kanału z Wołomina);

8. Rzeka Długa - Zielonka, ul. Poniatowskiego (poniżej ujścia Dopływu z Rembertowa);

9. Rzeka Liwiec - Zagaje, gm. Jadów (ew. ujście Kąckiej Strugi);

10. Rzeka Liwiec - powyżej Urli, za wiaduktem kolejowym, gm. Jadów;

11. Rzeka Bug - Kuligów, gm. Dąbrówka;

12. Rów Magenta – Zielonka, ul. Paderewskiego.

Zakres analityczny próbek wody obejmował oznaczenie następujących parametrów:

- temperatura wody, zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20 ⁰C, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, odczyn pH, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosfor ogólny w 17 próbkach wody,

- bakterie grupy coli i typu kałowego, enterokoki, salmonella w 11 próbkach wody (próbki z pierwszej serii pomiarowej).

W analizie zmian jakości wód powiatu wołomińskiego wykorzystano wyniki badań uzyskanych na przestrzeni lat m.in. badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2003-2007. Różnice między badanymi parametrami, sposobem ich uśredniania, a także częstotliwościami wykonywania pomiarów nie pozwalają na zobrazowanie zmian jakie zachodzą w zlewni. Trendy oznaczające pogorszenie bądź poprawę stanu wód mogą być wyznaczone dopiero na podstawie wyników pomiarów dłuższych serii czasowych w skali wielolecia. Zlewnie, te jak wykazały pomiary w 2010 roku, wykazują dużą zmienność lokalną.

W celu zachowania podstawowej jednolitości prezentowanych wyników, wybierano jedynie punkty zlokalizowane najbliżej ujścia, zakładając ich reprezentatywność dla całej badanej zlewni. Zatem ocena zmian wybranych parametrów (indeks nadmanganianow - ChZT Mn), zapotrzebowanie na tlen oznaczone metodą dwuchromianową - ChZT Cr, pięciodniowe biologiczne  zapotrzebowanie na ten - BZT5, ogólny węgiel organiczny - OWO oraz azot Kjeldahla) dla rzek powiatu wołomińskiego jest dość szacunkowa. Nie mniej jednak, można uogólnić, iż trend zmian jest taki jak w przypadku badań z roku 2009 do badań wykonanych wcześniej.

Reasumując, analizy monitoringu przeprowadzonego w latach 2009-2010 stwierdza się, że jakość wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego jest zła. Porównując wyniki badań z lat poprzednich, brak jest widocznych charakterystycznych zmian w czasie. Podkreśla się jednak fakt, iż w poszczególnych latach nie zawsze wykonywano analizę tych samych parametrów.

Czynnikami decydującymi w głównej mierze o złej jakości wód są warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne takie jak BZT5, ChZTCr, ogólny węgiel organiczny oraz (przede wszystkim rzeka Bug) wskaźniki biogenne – azot amonowy, azot azotanowy, azot Kiejdahla, azot ogólny.

Zebrane wyniki badań z roku 2009 dla wód powierzchniowych z terenu powiatu wołomińskiego nie spełniły kryteriów w zakresie częstotliwości pobierania próbek w związku z czym nie można było ocenić analizowanych wód pod kątem ich przydatności do bytowania ryb.

Badania wykonane w roku 2010 wskazały najlepsze warunki dla bytowania ryb w zlewni rzeki Rządzy. Zlewnia rzeki Długiej obciążona zanieczyszczeniami w  niektórych okresach czasu może nie spełniać w ogóle warunków dla bytowania ryb lub ewentualnie dla gatunków karpiowatych. W zlewni rzeki Liwiec istnieją teoretycznie warunki dla ryb wymagających niskiego stężenia zanieczyszczeń. Brak punktów pomiarowych rozmieszczonych na terenie pozostałej części zlewni nie pozwalał na określenie warunków lokalnych stężeń zanieczyszczeń, które w wyniku osadzania się w osadach dennych lub rozcieńczeniu zanikają wraz z biegiem rzeki. W przypadku gatunków karpiowatych, o szerszym zakresie tolerancji na zanieczyszczenie zostały spełnione warunki wyznaczone w rozporządzeniu. Rzeka Bug wykazała gorsze warunki jedynie pod względem zawartości fosforu, co mogło być zjawiskiem okresowym, które nie wpłynie znacząco na obecność gatunków łososiowatych.

Główne zagrożenia wpływające na pogorszenie się jakości wód powierzchniowych to przede wszystkim:

- przemysł (zrzuty ścieków, zanieczyszczenia powietrza przechodzące z opadem mokrym);

- rolnictwo (spływy powierzchniowe z pól, wymywanie nawozów sztucznych);

- transport (spływy powierzchniowe z dróg);

- aglomeracje miejskie (zrzuty ścieków, zanieczyszczenia przechodzące ze składowisk odpadów, zanieczyszczenia powietrza przechodzące z opadem mokrym).

Mając na uwadze wyniki monitoringu, długoterminowy cel w zakresie jakości wód wydaje się bardzo trafny. Przytaczając, głównym celem długoterminowym dla powiatu wołomińskiego do roku 2015 jest: Poprawa stanu wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania.

Przyjęte kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Kontynuacja budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gmin powiatu.

- Wspieranie realizacji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w zabudowie rozproszonej.

- Opracowanie międzygminnych koncepcji gospodarki ściekowej dla terenów oddalonych od głównego systemu kanalizacyjnego w powiecie – łączenie i rozbudowa małych systemów kanalizacyjnych.

- Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości oraz racjonalizacji zużycia wód poprzez kontynuację budowy i modernizację ujęć wód, stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej.

- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków przemysłowych oraz wprowadzanie technologii produkcji ograniczających zrzut substancji niebezpiecznych.

- Ograniczanie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z rolnictwa.

- Współpraca z odpowiednimi organami i instytucjami w zakresie wykrywania i likwidowania źródeł zanieczyszczeń wód.

Jako cele krótkoterminowe do roku 2011 określono:

- Zapewnienie mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej.

- Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i rolnictwie.

- Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych pod względem    jakościowym poprzez ich ochronę przed zanieczyszczeniami pochodzącymi i ze źródeł przemysłowych, komunalnych i rolniczych.

- Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania ścieków.

Stan realizacji działań w latach 2009-2010, w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2: Działania realizowane w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych

| Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Wdrażanie na terenie powiatu ustaleń kompleksowego, regionalnego programu ochrony przeciwpowodziowej | RZGW Warszawa, działanie wspomagane z budżetu państwa | Zadanie ciągłe realizowane na rzece Bug i Liwiec, wg informacji od RZGW |
| Wyznaczenie i uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego gmin terenów narażonych na zalanie w wyniku powodzi lub innych klęsk żywiołowych | Realizacje przez Urzędy Miast i Gmin poprzez wydawanie decyzji i opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego, we współpracy z RZGW Warszawa | Zadanie ciągłe realizowane podczas opracowania dokumentów |
| Porządkowanie i konserwowanie systemu odwodnień i melioracji | Realizowane przez Urzędy Miast i Gmin wspólnie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych | Zadanie ciągłe |
| Preferowanie wodoszczelnych technologii przemysłowych przez przedsiębiorców, prowadzenie działań edukacyjnych dla tej grupy odbiorców | Realizacja przez Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, we współpracy z mediami, organizacjami ekologicznymi, firmami szkoleniowymi i agencjami rządowymi | Zadanie ciągłe realizowane przez przedsiębiorców, zgodnie z rachunkiem ekonomicznym |
| Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych, przemysłowych (propagowanie instalowania liczników zużycia wody oraz stymulacja do zmniejszenia jej zużycia) Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych | Szkoły, media, podmioty gospodarcze, przedsiębiorstwa wodociągowe, organizacje pozarządowe | Zadanie ciągłe realizowane przez podmioty gospodarcze i przedsiębiorstwa wodociągowe, Oszczędność wody jest wymuszona na jej użytkowników poprzez wzrastające opłaty |
| Zapewnienie ochrony naturalnych i sztucznych zbiorników retencyjnych takich jak tereny podmokłe, cieki wodne, zbiorniki wód powierzchniowych poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego. Rozwój systemu małej retencji | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie częściowo wykonane ochrona zbiorników i terenów podmokłych jest realizowana przez rozwój infrastruktury ochrony środowiska i racjonalne rolnictwo nie wykonano zadań z zakresu małej retencji |
| Efektywne poszukiwanie funduszy do realizacji zaplanowanych działań ze źródeł krajowych i zagranicznych | Urzędy Miast i Gmin, podmioty gospodarcze oraz stowarzyszenia i organizacje na terenie zlewni rzek powiatu | Zadanie ciągle pozyskanie środków finansowych z Funduszu Spójności, ZPORR, WFOŚiGW, Ekofunduszu, BOŚ i innych instytucji finansujących |
| Działania edukacyjne – podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu wołomińskiego i podmiotów gospodarczych | Działania koordynowane przez Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | Zadanie ciągłe prowadzona jest ogólna edukacja ekologiczna, obejmująca także zagadnienia związane z ochroną wód |
| Wspieranie działań zmierzających do likwidacji dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz podziemnych (ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z jednostek osadniczych, ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych gospodarką opadami, ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych itp.) | Współpraca Starostwa Powiatowego z Urzędami Miast i Gmin, podmiotami gospodarczymi | Zadanie ciągłe realizowane przez rozwój infrastruktury ochrony środowiska i edukację ekologiczną |
| Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), kontrola zagospodarowania ścieków bytowo-gospodarczych na terenach nieskanalizowanych | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Eliminacja zanieczyszczeń wymywanych przez opady, poprzez zorganizowany odbiór wód opadowych z terenów przemysłowych i zurbanizowanych, poprzez opracowanie i wdrożenie koncepcji zagospodarowania ścieków opadowych na tych terenach | Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Eliminacja zanieczyszczenia brzegów zbiorników i cieków odpadami zdeponowanymi na tzw. „dzikich składowiskach” | Urzędy Miast i Gmin we współpracy ze Starostwem Powiatowym | Zadanie ciągłe opisane szczegółowo w sprawozdaniu z planu gospodarki odpadami |
| Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń dopływających do wód powierzchniowych na terenie zlewni, weryfikacja wydanych pozwoleń wodno – prawnych na odprowadzenie ścieków (działania realizowane we współpracy regionalnej z innymi powiatami) | WZMiUW, Marszałek Województwa, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Wdrażanie opracowanych koncepcji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, realizacja zapisów Krajowego Planu Oczyszczania Ścieków Komunalnych | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Inwentaryzacja, zabezpieczenie lub likwidacja nieczynnych ujęć wody, szczególnie studni kopalnych | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Wprowadzenie stref ochrony pośredniej ujęć wody (zadanie z zakresu RZGW) | RZGW | Zadanie ciągłe |
| Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony głównych Zbiorników Wód Podziemnych | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych i punktowych pochodzących z działalności rolniczej, szczególnie zaś opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych (stanowiska do składowania obornika, magazynowania gnojowicy) | Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski. Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe dla powiatu wołomińskiego nie ma konieczności opracowania programu ograniczania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych |
| Edukacja ekologiczna rolników i osób uprawiających ziemię w celu uświadamiania szkodliwości nadmiernego stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i naturalnych | Starostwo Powiatowe, we współpracy z Urzędami Miast i Gmin, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni rzek powiatu | Zadanie ciągłe |
| Inwentaryzacja stanu sieci wodociągowej | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi | Zadanie ciągłe |
| Budowa nowych i modernizacja istniejących ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej poprzez wymianę urządzeń znajdujących się w złym stanie technicznym | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi | Zadanie ciągłe |
| Budowa nowej sieci wodociągowej z uwzględnieniem obecnych i przyszłych odbiorców wody | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi | Zadanie ciągłe |
| Optymalizacja wykorzystania obecnych ujęć wody dla potrzeb nowopowstającej sieci wodociągowej | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi | Zadanie ciągłe |
| Likwidacja nieczynnych ujęć wody, zagrażających czystości wód podziemnych | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi | Zadanie ciągłe mieszkańcy likwidują stare ujęcia wody lub wykorzystują je do celów niekonsumpcyjnych (np. podlewanie ogrodów) |
| Budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody do celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości wody pitnej | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi | Zadanie ciągłe |
| Zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprzez stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań technicznych oraz intensyfikację napraw bieżących | Działania koordynowane przez Urzędy Miast i Gmin, we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi | Zadanie ciągłe |

Źródło: Opracowanie własne.

W celu poprawy jakości wód i stosunków wodnych na terenie powiatu wołomińskiego wyznaczono liczne zadania. Ogólnej poprawie tego działu miały służyć takie zadania jak rozwój sieci wodociągowej, budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz dalszy rozdział sieci ogólnospławnej. Jednostkami odpowiedzialnymi za realizację zadań są przede wszystkim Urzędy Miast i Gmin, a także Starostwo Powiatowe i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. Poniższa tabela przedstawia stan realizacji zadań wyznaczonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Programu ochrony środowiska.

Tabela 3: Stan realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie działań dla sektora: Jakość Wód i Stosunki Wodne w latach 2009-2010

| L.p. | Opis zadania | Jednostki odpowiedzialne | Szacunkowe koszty [zł] | Źródła finansowania | Okres realizacji |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz ujęć wody ze stacjami uzdatniania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Karpin | Gmina Dąbrówka | 80 144,05 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Zakup nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Kołaków (74 mb), Guzowatka (379 mb) i w miejscowości Dąbrówka (45 mb) | Gmina Dąbrówka | 22 100,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla mieszkańców miejscowości Trojan | Gmina Dąbrówka | 15 829,50 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | W ramach zadania rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w gminie Dąbrówka – rozpoczęcie prac | Gmina Dąbrówka | 1 056 704,22 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Zakup nowo wybudowanych odcinków sieci wodociągowej (1 546 mb) w miejscowości Karpin | Gmina Dąbrówka | 20 000,00 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej o długości 442 mb | Gmina Dąbrówka | 230 981,05 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Wodociąg Myszadła I i II etap | Gmina Jadów | 33 627,71 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Wodociąg Myszadła etap II | Gmina Jadów | 26 596,00 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie wodociągu wiejskiego w miejscowości Krucze | Gmina Klembów | 2 627,07 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Wymiana rur stalowych wodociągu wiejskiego w miejscowości Krucze? | Gmina Klembów | 1 502,79 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej ulicznej | Gmina Kobyłka | 484 245,75 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych | Gmina Kobyłka | 403 287,95 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w gminie | Gmina Marki | 841 300,00 | Wodociąg Marecki Sp z o.o. | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa stacji uzdatniania wody | Gmina Poświętne | 63 743,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Projekt budowy stacji uzdatniania wody | Gmina Poświętne | 29 520,00 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Słupno | Gmina Radzymin | 55 287,24 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Zawady, Zwierzyniec | Gmina Radzymin | 726 674,19 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Nadma | Gmina Radzymin | 903 150,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Wiktorów | Gmina Radzymin | 250 524,81 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Janków | Gmina Radzymin | 130 723,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Cegielnia, ul. Osiedlowa i ul. Przyjazdowa | Gmina Radzymin | 46 390,84 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Łąki | Gmina Radzymin | 45 000,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Ciemne | Gmina Radzymin | 15 800,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej do nowopowstałych nieruchomości w mieście | Gmina Radzymin | 287 427,89 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Modernizacja stacji uzdatniania wody | Gmina Radzymin | 445 255,66 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Słupno – nadzór inspektora | Gmina Radzymin | 6 000,00 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Nadma | Gmina Radzymin | 598 481,93 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Nowy Janków – wykonanie dokumentacji projektowej i kserograficznej | Gmina Radzymin | 33 806,93 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej we wsi Łąki – wykonanie dokumentacji projektowej | Gmina Radzymin | 85 400,00 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej do nowopowstałych nieruchomości w mieście | Gmina Radzymin | 156 592,43 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Infrastruktura wodociągowa | Gmina Strachówka | 18 300,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągów w Kozłach, Wólce Kozłowskiej, Rysiu - wykonania ekspertyzy technicznej studni - aktualizacji projektu sieci wodociągowej Kozły, Wólka Kozłowska, Rysie | Gmina Tłuszcz | 252 052,0 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w Łysobykach, Miąsem, Jadwininie i Jasienicy oraz budowa SUW w Łysobykach – prace projektowe | Gmina Tłuszcz | 19 702,38 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągów w os. Kolejowa w Tłuszczu - sfinansowanie wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WM | Gmina Tłuszcz | 4 880 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Modernizacja SUW w Tłuszczu - wykonanie projektu modernizacji SUW w Tłuszczu | Gmina Tłuszcz | 41 419 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągów w os. Centrum i Kolejowa w Tłuszczu - sfinansowano wykonanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przyłączami w os. Centrum w Tłuszczu, wykonano odcinki wodociągu w ul. Nowej, Majowej, Przyzakładowej, Kwiatowej, Mickiewicza wraz z nadzorem inwestorskim | Gmina Tłuszcz | 356 894,60. | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa nowych odcinków wodociągów w Tłuszczu os. Norwida, Klonowa, Długa– prace projektowe W ramach inwestycji sfinansowano wykonanie brakującej dokumentacji projektowej oraz zaktualizowano istniejącą | Gmina Tłuszcz | 638 095,38 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Infrastruktura wodociągowa | Gmina Tłuszcz | 1 603 242,20 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej dla mieszkańców wsi Jarzębia Łąka i Postoliska | Gmina Tłuszcz | bd | Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW (2007-2013) oraz z budżetu państwa | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w gminie Wołomin | - | 1 019 174,55 | Fundusz Spójności | Zadanie nie planowane, zrealizowane w 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągu w Lipinach Starych | Gmina Wołomin | 23 432,41 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Rolnej w Lipinach Nowych | Gmina Wołomin | 80 630,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Słonecznej w Lipinkach | Gmina Wołomin | 80 469,51 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągu w ul. Wołyńskiej | Gmina Wołomin | 22 162,48 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągu w ul. Kresowej | Gmina Wołomin | 30 449,41 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w oś. Asnyka | Gmina Wołomin | 389 073,72 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągu w ul. Szumiącej we wsi Leśniakowizna | Gmina Wołomin | 40 927,60 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa wodociągu w drodze dojazdowej do ul. Nowa Wieś (dz. Nr 85/4) | Gmina Wołomin | 47 885,94 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa uzupełnień systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarze aglomeracji Wołomin | Gmina Wołomin | 113 892,17 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wiosennej od skrzyżowania z ul. Kleeberga w kier. ul. Głowackiego/Lc=70,0 mb – sieć + 5,0 mb – odgałęzienie/ projekt i budowa | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 18 964,31 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Szkolnej (Zagościniec)/ Lc=270,0 mb – sieć + 22,0 mb – odgałęzienia/ projekt i budowa | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 51 470,45 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 10 081,50 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa dwóch odejść wodociągowych do granic zabudowanych działek w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Widnej w Wołominie /projekt i budowa | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 1 975,07 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa dwóch odejść wodociągowych do granic niezabudowanych działek w ul. Prostej na odcinku ul. Legionów do ul. Poniatowskiego w Wołominie /projekt i budowa | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 1 188,38 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sześciu odejść wodociągowych do granic działek w ul. Szkolnej na odcinku od ul. Przytorowej do ul. Szosa Jadowska w Duczkach/ projekt i budowa | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 1 140,27 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa pięciu odejść wodociągowych do granic działek w ul. Mazurskiej w Wołominie /projekt i budowa | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 3 637,51 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa odejścia wodociągowego do granicy posesji w ul. Słonecznej w Wołominie | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 1 392,16 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa dwóch odejść wodociągowych do granicy posesji w ul. Jasnej w Wołominie / projekt i budowa | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 2 529,14 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci wodociągowej w ul. Daszyńskiego w Wołominie os ul. Kościelnej do wys. dz. ew. nr 117 obr 23-60,0 mb – odgałęzienia / projekt i budowa | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 8 764,33 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Modernizacja sieci wodociągowej – Kolonia D na terenie osiedla Niepodległości śr. 150 L=170,0 mb / budowa | PWiK Sp. z o.o., Gmina Wołomin | 100 000,00 | Środki własne, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Zainstalowanie liczników do pomiaru zużytej wody | PWiK Sp. z o.o., prywatni inwestorzy | 286 498,00 | PWiK Sp. z o.o., prywatni inwestorzy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Magistralna sieć wodociągowa opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - I etap ul. Wyzwolenia, Słoneczna, Langiewicza, Lipowa oraz spinka wodociągu Wyzwolenia – Gdyńska; II etap ul. Szwoleżerów i Piłsudskiego (cała) | Gmina Ząbki | 46 131,37 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Magistralna sieć wodociągowa: II etap - Rychlińskiego – Sobieskiego - przejście przez tory do ul. 3-go Maja | Gmina Ząbki | 6 686,86 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Zaprojektowanie i wybudowanie przyłączy wodociągowych w budynkach komunalnych przy ul. Górnośląskiej 9 oraz ul. Szwoleżerów 34 | Gmina Ząbki | 5 905,33 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Opracowanie projektu budowy wodociągu w ulicy Warszawskiej i ulicach przyległych (w ciągu od ul. Dolnej do ul. Zimnej) | Gmina Ząbki | 17 202,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Chełmońskiego i Herberta | Gmina Ząbki | 4 636,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Opracowanie projektu budowy wodociągu w ul. Kruczej oraz kanału w ul. Kruczej (odc. do niej prostopadły) | Gmina Ząbki | 7 198,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa przyłącza wodociągowego do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Ząbkach | Gmina Ząbki | 6 242,51 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja i wodociągi | Gmina Zielonka | 789 689 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
| Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Małopole II etap | Gmina Dąbrówka | 310 700,22 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | I etap budowy oczyszczalni – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia | Gmina Dąbrówka | 6 954,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie koncepcji kanalizacji Gminy | Gmina Dąbrówka | 16 656,36 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków w Dąbrówce | Gmina Dąbrówka | 51 510,84 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Zakup i montaż prasy na oczyszczalnię ścieków w Dąbrówce | Gmina Dąbrówka | 180 194,00 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małopole | Gmina Dąbrówka | 56 621,76 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Jadów | Gmina Jadów | 2 004 791,44 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji dla miejscowości: Borzymy, Letnisko Nowy Jadów – etap II | Gmina Jadów | 688 647,86 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej Urle – etap III | Gmina Jadów | 501 414,23 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Klembów | 33 506,47 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej | Gmina Kobyłka | 60 095 131,44 | Budżet gminy, Fundusz Spójności | 2009 |  |  |  |  |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki remontowe | Gmina Kobyłka | 293 639,13 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie projektów i budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej zakończonych studzienkami | Gmina Kobyłka | 1 710 962,75 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej | Gmina Kobyłka | 6 957 494,74 | Budżet gminy, Fundusz Spójności | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa drugiego ciągu miejskiej oczyszczalni ścieków | Gmina Radzymin | 2 830 200,08 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Słupno | Gmina Radzymin | 25 578,0 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, rurociągiem tłocznym i przyłączem energetycznym w miejscowościach Cegielnia i Ciemne | Gmina Radzymin | 305 444,53 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa ulicy Falandysza w Radzyminie – budowa sieci kanalizacji sanitarnej | Gmina Radzymin | 13 041,69 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Sanitacja wsi | Gmina Strachówka | Sumaryczny koszt ujęto w wersie nr 36 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa ekologicznych przyszkolnych oczyszczalni ścieków przy szkole podstawowej w Postoliskach, Stryjkach i Jasienicy | Gmina Tłuszcz | 249 948,23 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji w os. Słoneczna , modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa wodociągów w os. Długa i Borki w Tłuszczu | Gmina Tłuszcz | 53 593,66 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Modernizacja przepompowni "Gryczana" | PWiK Sp. z o.o., Gmina Wołomin | 1 867 505,96 | Fundusz Spójności | 2009-08.2010 |  |  |  |  |
|  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Krym o dwa ciągi technologiczne | PWiK Sp. z o.o. | 24 526 101,85 | Środki własne, Fundusz Spójności | 2009-08.2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa kolektorów sanitarnych – kanały o łącznej długości 40,25 km (realizowane w ramach zadania Budowa systemu kanalizacji sanitarnej – przewody grawitacyjne i tłoczne) | PWiK Sp. z o.o., Gmina Wołomin | 22 083 438,30 | Fundusz Spójności | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kolektorów sanitarnych – przepompownie w ilości 23 szt. (realizowane w ramach zadania Budowa przepompowni sanitarnych) | PWiK Sp. z o.o., Gmina Wołomin | 2 194 083,16 | Fundusz Spójności | 2009 |  |  |  |  |
|  | Kolektor F o długości 1,54 km (realizowane w ramach zadania Budowa grawitacyjnego kolektora sanitarnego) | PWiK Sp. z o.o., Gmina Wołomin | 5 198 135,61 | Fundusz Spójności | Planowano na 2009, a wykonano w 2008 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wileńskiej w Wołominie (odc. od ul. Piaskowej do ul. Nowej) | Gmina Wołomin | 80 545,62 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowej w Wołominie | Gmina Wołomin | 78 930,21 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lipiny Kąty w Wołominie | Gmina Wołomin | 645 207,96 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 6 131,79 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej w Zagościńcu | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 8 720,78 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Przedłużenie nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Wołominie od skrzyżowania z ul. Kleeberga w kier. ul. Głowackiego | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 22 005,84 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipiny B w Wołominie | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 8 720,78 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki w Wołominie oraz budowa czterech odejść do granicy działek (obr. 24) | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 32 462,78 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa trzech odejść kanalizacyjnych do granicy działek ul. Prostej na odcinku od ul. Legionów do ul. Poniatowskiego w Wołominie | PWiK Sp. z o.o., Gmina Wołomin | 890,53 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa czterech odejść kanalizacyjnych do granic działek w ul. Szkolnej w Duczkach | PWiK Sp. z o.o. | 1 100, 00 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa dwóch odejść kanalizacyjnych do granicy działek w ul. Pomorskiej w Wołominie | PWiK Sp. z o.o. | 2 386,43 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa odejścia kanalizacyjnego do granicy posesji w ul. Żeromskiego w Wołominie | PWiK Sp. z o.o. | 823,52 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Daszyńskiego w Wołominie na odcinku od dz. ew. nr 62/4 obr. 23 do wys. dz. ew. nr 130 obr. 23 – 25,0 mb odgałęzienia | PWiK Sp. z o.o. | 4 385,00 | Środki własne, PWiK Sp. z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa odwodnienia ul. Błońskiej i targowiska | Gmina Wołomin | 210 593,52 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa odwodnienia i kanalizacji sanitarnej oś. Mariańska | Gmina Wołomin | 69 956,49 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa odwodniania ul. Kolonia Gródek wykonano dokumentację projektową | Gmina Wołomin | 14 030,00 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienia prac związanych z Projektem Grupowym Funduszu Spójności „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka” - separator w ul. Legionów (róg ul. Legionów i ul. Wołomińskiej) | PWiK Sp. z o.o. Wołomin | 122 916,80 | Budżet gminy, PWiK Sp z o.o. | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji Zielonka Wschodnia – Zosinek w systemie podciśnieniowym; połączenie od ul. Ossowskiej; odcinek wzdłuż rzeki Długiej; odcinek od KPR1k do KZ3k | Miasto Zielonka | 631 950,60 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji Zielonka Centralna: ul. Niecała, ul. Kołłątaja, ul. Krasińskiego | Miasto Zielonka | 68 936,73 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Kanalizacja Zielonka Bankowa: ul. Paderewskiego (dwa odcinki), ul. Brzozowa | Miasto Zielonka | 168 956,58 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji Zielonka Północna: ul. Długa, ul. Obr. Westerplatte, ul. Bema, ul. Syreny | Miasto Zielonka | 158 236,41 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji Zielonka Północna: ul. Wspólna | Miasto Zielonka | 39 379,72 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji Zielonka Północna – ul. Wolności, ul. Szczęśliwa, ul. Krótka, ul. Krzywa, przepompownie | Miasto Zielonka | 452 656,50 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Przyłącza kanalizacyjne w ulicach Ossowskiej i Turowskiej - projekt | Miasto Zielonka | 36 935,07 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziennikarskiej (etap I) | Miasto Zielonka | 520 956,03 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Zarządzenie projektem, „budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Zielonka w latach 2007-2009” | Miasto Zielonka | 7 917,83 | Budżet miasta | 2009 |  |  |  |  |
|  | Opracowanie modelu finansowego do skorygowania wniosku o dofinansowanie dla projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka 2007-2009" | Gmina Zielonka | 9 760,00 | Budżet gminy, Fundusz Spójności | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dziennikarskiej (etap I) | Gmina Zielonka | 202 905,86 | Budżet gminy, Fundusz Spójności | 2010 |  |  |  |  |
|  | Zarządzanie projektem ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007-2009" | Gmina Zielonka | 15 088,05 | Budżet gminy, Fundusz Spójności | 2010 |  |  |  |  |
| Kanalizacja deszczowa, utrzymanie i konserwacja systemu melioracji i cieków wodnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej | Gmina Kobyłka | Sumaryczny koszt ujęto w wersie nr 91 | Budżet gminy, Fundusz Spójności | 2009 |  |  |  |  |
|  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki remontowe | Gmina Kobyłka | Sumaryczny koszt ujęto w wersie nr 92 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej | Gmina Marki | 33 790,00 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
|  | Budowa ulicy Falandysza w Radzyminie-przebudowa rowu melioracyjnego, drenaż z rur | Gmina Radzymin | 237 867,52 | Budżet gminy | 2009 |  |  |  |  |
|  | Budowa kanalizacji deszczowej w Wołominie (realizowane w ramach zadania Budowa kanalizacji deszczowej – przewody grawitacyjne i tłoczenie) | PWiK Sp. z o.o. Gmina Wołomin | 15 262 833,35 | Fundusz Spójności | 2009 |  |  |  |  |
|  | Odwodnienie - kanalizacja deszczowa | Gmina Zielonka | 3 265 | Budżet gminy | 2010 |  |  |  |  |
| Pozostałe zadania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Wołomin | Gmina Wołomin | 7 000,00 | Budżet gminy | zrealizowane |  |  |  |  |
|  | Edukacja mieszkańców w zakresie możliwości i konieczności oszczędzania wody w gospodarstwach domowych | Starostwo powiatowe, Gmina Wołomin i organizacje samorządowe i pozarządowe | 1 563,00 | PFOŚiGW, GFOŚiGW, budżet gminy | W trakcie realizacji |  |  |  |  |
| Razem: |  |  | 164 320 947,56 |  |  |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując rozwój sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji, widoczne jest jakim priorytetem dla powiatu wołomińskiego jest ochrona wód oraz racjonalna gospodarka. Podkreśla się, że inwestycje związane z infrastrukturą wodociągową i sanitacją gmin należą do bardzo kosztownych, a ich realizacja w dużej mierze zależy od możliwości finansowych gmin.

Jak wskazują poprzednie raporty realizacji Programu, największym zadaniem do realizacji był projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin-Kobyłka”. Obecnie można stwierdzić, iż rozpoczęto realizację tego projektu, a stopień zaawansowania prac określa się jako wysoki. W przypadku Kobyłki planowano zwiększenie skanalizowania z 4% do 81%. Zadanie to jest w trakcie realizacji.

Reasumując, wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska cele z zakresu poprawy jakości wód i stosunków wodnych są sukcesywnie realizowane. Ograniczanie wodochłonności sektora komunalnego (gospodarstwa domowe i podmioty publiczne) oraz produkcyjno – usługowego postępuje w miarę urynkowienia cen za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Racjonalne wykorzystanie wód podziemnych, w szczególności do celów innych niż konsumpcyjne oraz dla przemysłu spożywczego i farmaceutycznego następuje poprzez wydawanie pozwoleń na pobór wód. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i podmiotów gospodarczych w zakresie możliwości i konieczności ograniczania zużycia wody odbywa się w czasie prowadzenia edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, a także poprzez publikacje tych treści w mediach, w tym w Internecie.

Badania jakości wód powiatu wołomińskiego na przestrzeni kilku ostatnich lat wykazują znaczne zróżnicowanie. Ma to istotny wpływ na charakter trendu zmian. Niemniej można stwierdzić, iż zawartość azotu Kiejdahla w zlewniach rzeki Bug, Rządzy, Długiej oraz rzeki Liwiec spada. Wartość indeksu nadmanganiowego w zlewniach również ulega zmniejszeniu. W zlewni rzeki Liwiec i rzeki Długa, zauważa się spadek chemicznego zapotrzebowania na tlen oznaczane metodą dwuchromianową. W roku 2010 można było zaobserwować również zmniejszenie zawartości BZT5 w zlewni rzeki Rządza, Bug i Długa.

Uogólniając, zmiany parametrów chemicznych wód są pozytywne, mimo że linie trendów przedstawionych w opracowanym monitoringu wód powiatu wołomińskiego wykonanym w 2010 r. wskazują na wzrost prawie wszystkich tych wskaźników. Przyczyna tak nieobiektywnych kierunków zmian jest istotnie duży rozrzut wyników badań na przestrzeni lat.

Ochrona przed powodzią lub zalaniem, szczególnie terenów gęsto zaludnionych koordynowana jest przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty. Porządkowaniem i konserwacją systemu melioracji zajmuje się Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Realizacja zadania polegającego na regulacji stosunków wodnych na terenach o wysokim położeniu zwierciadła wód gruntowych leży w gestii Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych leży w gestii Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jednak Starostwo Powiatowe w Wołominie zleca wykonanie dodatkowych badań wód powierzchniowych na terenie powiatu. Wykonanie tych analiz nie jest obowiązkowe. Mimo to Starostwo mając na uwadze stałą kontrolę i obserwację zmian zachodzących w wodach powierzchniowych, regularnie zleca przeprowadzenie analiz laboratoryjnych. Wyniki badań stanowią uzupełnienie monitoringu prowadzonego przez WIOŚ.

W roku 2009 Wydział Ochrony Środowiska podjął działania mające na celu sporządzenie oceny jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego. Koszty jakie trzeba było ponieść z tytułu realizacji powyższego zadania wyniosły 9 101,20 zł brutto. Źródłem finansowania był Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W roku 2010 w ramach monitoringu wód powierzchniowych powiatu wołomińskiego Starostwo zleciło opracowanie dokumentu pt. „Monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wołomińskiego w 2010r”. W ramach zadania sporządzono harmonogram poboru prób oraz przeprowadzono dwie serie pomiarów (18 prób) w 13 punktach kontrolno-pomiarowych na 8 ciekach wodnych powiatu wołomińskiego. Koszt zadania wyniósł 11 748,60 zł. Źródłem funduszy był budżet powiatu.

## 2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

Największymi zagrożeniami jakości powietrza na terenie powiatu wołomińskiego są zanieczyszczenia komunikacyjne, zanieczyszczenia komunalne oraz zanieczyszczenia z energetycznego spalania paliw. Duży wpływ na stan jakości powietrza mają źródła komunikacyjne. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów oraz stan dróg. Na jakość powietrza w powiecie wołomińskim duży wpływ ma tzw. emisja niska, dużym problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów.

W latach 2008-2009 baza emitorów punktowych (energetycznych i technologicznych) dla substancji: SO2, NOx, CO, PM10 zawierała następujące ilości zinwentaryzowanych źródeł:

2008 r.: emitory energetyczne – 3512, emitory technologiczne – 1125,

2009 r.: emitory energetyczne – 4100, emitory technologiczne – 160.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych wprowadzanych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych wykazała spadek – w 2008 roku wynosiła 110 Mg/rok, w 2009 roku - 79 Mg/rok, a w 2010 roku – 62 Mg/rok.  Spadek zaobserwowano również w ilości emitowanych zanieczyszczeń gazowych: w 2008 roku wynosiła 69 009 Mg, w 2009 roku – 56 821 Mg, a w 2010 roku –                         51 886 Mg.

W latach 2008-2010 zmniejszała się ilość zanieczyszczeń pyłowych, zatrzymanych lub zneutralizowanych w urządzeniach do redukcji – o prawie połowę tzn. o 2 256 Mg w roku 2009 w stosunku do roku 2008. W roku 2010 ilość ta zmalała aż o 57% w stosunku do roku 2009.

Stan środowiska na terenie powiatu wołomińskiego monitorowany jest w ramach państwowego monitoringu przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, w poniżej przedstawionej analizie stanu powietrza  posłużono się badaniami przeprowadzanymi przez powyższą instytucję. WIOŚ dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref.

W roku 2008 i 2009 roczna ocena jakości powietrza przeprowadzana była zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Z 2008, Nr 47, poz. 281) oraz  rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008, Nr 52, poz. 310). Na mocy ww. rozporządzenia teren powiatu wołomińskiego znalazł się w Strefie - Powiat wołomiński - kod: PL.14.10.p.01 (wyjątek stanowi tu podział stref dla O3, w odniesieniu do którego powiat wołomiński zaliczony został do strefy mazowieckiej o kodzie PL.14.00.B.41).

W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2008 i 2009 rok dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne Strefę Powiat wołomiński zakwalifikowano do klasy C ze względu na przekroczone stężenie pyłu PM10, benza(a)pirenu oraz ozonu. Przyczyną przekroczeń są komunikacja i indywidualne paleniska domowe (tzw. niska emisja). Wysokie stężenia benzo/a/pirenu występują na ogół w okresie grzewczym, natomiast w okresie letnim utrzymują się na ogół poniżej granicy oznaczalności. Wyniki klasyfikacji strefy dokonanych na podstawie przeprowadzonych pomiarów w latach 2008-2009 przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4: Klasyfikacja stref według rocznej oceny jakości powietrza za 2008-2009 r.

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ochrona zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrona roślin |  |  |
|  | SO2 | NO2 | CO | C6H6 | PM10 | Pb (PM10) | As (PM10) | Cd (PM10) | Ni (PM10) | BaP (PM10) | O31 | SO2 | NOx | O31 |
| 2008 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powiat wołomiński | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | C | A | A | - |
| Strefa mazowiecka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C |
| 2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Powiat wołomiński | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | C | A | A | - |
| Strefa mazowiecka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C |

Źródło:Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2008 rok. WIOŚ, Warszawa

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2009 rok. WIOŚ, Warszawa

1 wg poziomu docelowego

W związku z wystąpieniem przekroczeń należy sporządzić Programy Ochrony Powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo/a/pirenu (Strefa Powiat wołomiński) oraz dla ozonu (strefa mazowiecka bez Aglomeracji Warszawskiej). Dnia 21 grudnia 2009 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 222/09 uchwalił program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu w powietrzu. Natomiast uchwałą Nr 169/09 z dnia 12 października 2009 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego określił program ochrony powietrza dla strefy powiat wołomiński, w której odnotowano przekroczenia pyłu PM10.

W związku z transpozycją do prawa polskiego Dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości i czystszego powietrza dla Europy roczna ocena jakości powietrza za 2010 r. została wykonana w nowym układzie stref, zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Środowiska oraz wytycznymi, opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie: „Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE”. Zmiany transponujące zapisy dyrektywy 2008/50/WE zostały określone w „Założeniach do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw” przyjętych przez radę Ministrów w dniu 16 listopada 2010 r. W województwie mazowieckim klasyfikację wykonano w 4 strefach, przy czym powiat wołomiński położony jest na terenie dwóch stref: aglomeracji warszawskiej i w strefie mazowieckiej. Klasyfikując strefy według kryterium ochrony zdrowia uwzględniono strefę aglomerację warszawską jak i strefę mazowiecką, natomiast według kryterium ochrony roślin pominięto strefy będące aglomeracją.

Tabela 5: Podział stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza dla powiatu wołomińskiego

| Nazwa strefy | Kod strefy | Powierzchnia strefy [km2] | Liczba mieszkańców strefy w tyś. | Zakres oceny |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ze względu na ochronę zdrowia | Ze względu na ochronę roślin |
| Aglomeracja warszawska | PL1401 | 517 | 1714,4 | - benzen C6H6, - dwutlenek azotu NO2, - dwutlenek siarki SO2, - tlenek węgla CO, - ozon O3, - pył zawieszony PM2.5, - pył zawieszony PM10, - arsen w pyle As(PM10), - kadm w pyle Cd(PM10), - nikiel w pyle Ni(PM10), - ołów w pyle Pb(PM10), - benzo/a/piren w pyle B/a/P(PM10) | - |
| Strefa mazowiecka | PL1404 | 34841 | 3157,8 |  | dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, ozonu O3 określony współczynnikiem AOT40. |

Źródło: Opracowanie na podstawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2010 r.

Klasyfikacja do poszczególnych stref odbywa się dla dwóch grup kryteriów: kryteriów ze względu na ochronę zdrowia i kryteriów ze względu na ochronę roślin. Otrzymane wyniki zalicza się do trzech grup: klasy A, klasy B i Klasy C. Ze względu na stężenie ozonu rozróżnia się dwie klasy: klasę D1 i klasę D2.

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych,

oraz dla ozonu:

- klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Klasyfikację stref w rocznej ocenie jakości powietrza określa się na podstawie poziomu: dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (NO2, benzen), docelowego i celu długoterminowego, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). Obowiązujące w 2009r. wielkości poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego przedstawia poniższa tabela. Przy czym:

Poziom dopuszczalny – (odpowiednik w dyrektywie: wartość dopuszczalna) oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekroczony.

Poziom docelowy – (odpowiednik w dyrektywie: wartość docelowa) oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie.

Poziom krytyczny - oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, po przekroczeniu którego mogą wystąpić bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do niektórych receptorów, takich jak drzewa, inne rośliny lub ekosystemy naturalne, jednak nie w odniesieniu do człowieka.

Poziom celu długoterminowego – (odpowiednik w dyrektywie: cel długoterminowy) oznacza poziom substancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

Margines tolerancji – oznacza procentowo określoną część poziomu dopuszczalnego, o którą poziom ten może zostać przekroczony, zgodnie z warunkami ustanowionymi w Dyrektywie 2008/50/WE.

Dla każdej badanej substancji na terenie danej strefy wyznaczono odrębną klasę strefy. Wartości do klasyfikacji stref obowiązujące w rocznej ocenie jakości powietrza w 2010 roku podano w poniższej tabeli.

Tabela 6: Poziomy dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego do klasyfikacji stref – ochrona zdrowia i ochrona roślin

| Nazwa substancji | Czas uśredniania stężeń | Określone poziomy dla zanieczyszczeń |  |  | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji za 2010 r. | Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym | Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dopuszczalny | docelowy | długoterminowy |  |  |  |
|  |  | krytyczny |  |  |  |  |  |
| Benzen | rok | 5 [ug/m3] | - | - | 10 (dla stref z derogacją) | - | 4 [ug/m3] |
| Dwutlenek azotu | 1-h | 200 [ug/m3] | - | - | 300 (dla stref z derogacją) | 18 razy | 200 [ug/m3] |
|  | rok | 40 [ug/m3] | - | - | 60 (dla stref z derogacją) | - | 35 [ug/m3] |
| Tlenki azotu | rok | 30 [ug/m3] | - | - | - | - | - |
| Dwutlenek siarki | 1-h | 350 [ug/m3] | - | - | - | - | 30 [ug/m3] |
|  | 24-h | 125 [ug/m3] | - | - | - | - | 15 [ug/m3] |
|  | rok | 20 [ug/m3] | - | - | - | - | - |
|  | Pora zimowa | 20 [ug/m3] | - | - | - | - | - |
| Ołów | rok | 0,5 [ug/m3] | - | - | - | - | 0,5 [ug/m3] |
| Arsen | rok | - | 6 [ng/m3] | - | - | - | 6 [ng/m3] |
| Kadm | rok | - | 5 [ng/m3] | - | - | - | 5 [ng/m3] |
| Nikiel | rok | - | 20 [ng/m3] | - | - | - | 20 [ng/m3] |
| Benzo(a)piren | rok | - | 1 [ng/m3] | - | - | - | 1 [ng/m3] |
| Ozon | max dobowe ze stężeń 8-h kroczących | - | 120 μg/m3 dopuszcza się 25 dni z przekroczeniem | 120 μg/m3 | - | - | 120 |
|  | wartość AOT40 obliczana ze stężeń 1-h w okresie maj-lipiec | - | 18000 μg/m3 x h | 6000 μg/m3 x h | - | - | - |
| Pył zawieszony PM10 | 24-h | 50 [ug/m3] | - | - | 7 (dla stref z derogacją) | 35 razy | 50 [ug/m3] |
|  | rok | 40 [ug/m3] | - | - | 48 (dla stref z derogacją) | - | 40 [ug/m3] |
| Pył zawieszony PM2.5 | rok | 25 | - | - | 29 | - | 29 |
| Tlenek węgla | max dobowe ze stężeń 8-h kroczących | 10 000 [ug/m3] | - | - | - | - | 500 [ug/m3] |

Źródło: Opracowanie na podstawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2010 r.

ochrona zdrowia

ochrona roślin

W roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009 nastąpił wyraźny wzrost obszarów przekroczeń pyłu PM10.  Zauważalna jest ścisła zależność stężeń od warunków pogodowych, długa i mroźna zima spowodowała zwiększenie emisji niskiej. W 2010 r. wystąpiły zjawiska inwersji, w których dochodziło do kumulacji zanieczyszczeń, szczególnie w tych okresach wzrastały poziomy stężeń pyłu PM10. Prowadzone pomiary stężeń substancji na stacjach pomiarowych nie pokazują zmniejszania się poziomów stężeń substancji, dla których zostały sporządzone programy ochrony powietrza.

Wyniki klasyfikacji strefy dokonanych na podstawie przeprowadzonych pomiarów przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7: Klasyfikacja stref według rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r

| Nazwa strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ochrona zdrowia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ochrona roślin |  |  |
|  | SO2 | NO2 | CO | C6H6 | PM10 | PM2.5 | Pb (PM10) | As (PM10) | Cd (PM10) | Ni (PM10) | BaP (PM10) | O36 | SO2 | NOx | O3 |
| Aglomeracja warszawska | A | C | A | A | C | C | A | A | A | A | A | A | - | - | - |
| Strefa mazowiecka | A | A | A | A | C | B | A | A | A | A | C | A | A | A | A |

Źródło: Opracowanie własne.

Roczna ocena jakości powietrza wykonana na podstawie danych za 2010 r. wskazała, że należy podjąć określone działania w celu przywrócenia na danym obszarze obowiązujących standardów jakości powietrza. Strefy, do których należy powiat wołomiński charakteryzowały się przekroczeniami wartości dopuszczalnych pyłu PM10, PM2.5 oraz benzapirenu. Przekroczenia pyłu PM10 w strefie – aglomeracja warszawska odnotowano w punktach pomiarowych znajdujących się w Warszawie (Śródmieście, Ursynów, Targówek, Ochota oraz Mokotów), przekroczenia pyłu PM2.5 w punktach pomiarowych Warszawie Ochota i Targówek. Natomiast przekroczenia pyłu w strefie mazowieckiej zanotowano w punktach pomiarowych znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego (Wołomin i Tłuszcz), przekroczenia benzapirenu odnotowano w punkcie pomiarowym w Tłuszczu.

Analizując klasyfikacje stref w 2010 r. w stosunku do roku 2008 i 2009 zauważa się poprawę w zakresie ozonu zarówno ze względu na kryterium: zdrowie i ochrona roślin. Z klasy C nastąpiło przejście do klasy A. W zakresie pozostałych wskaźników nie odnotowano większych zmian.

Pomiary jakości powietrza, wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, przeprowadzone w ramach rocznej oceny jakości powietrza w 2010 r. wykazały, że dla dwóch stref należy sporządzić programy ochrony powietrza:

- ze względu na pył zawieszony PM10 oraz benzo(a)piren – strefa mazowiecka;

- ze względu na pył zawieszony PM10 i pył PM2.5 – aglomeracja warszawska.

W aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, w zakresie ochrony powietrza, wyznaczono następujące cele, kierunki działań i zadania:

Cele długoterminowe do roku 2015:

- Spełnianie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza

- Spełnianie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych przepisami prawa

Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Modernizacja zakładów przemysłowych i obiektów energetyki polegająca na wprowadzaniu efektywnych i ekologicznych technologii – doskonalenie procesów spalania paliw, instalowanie wysokosprawnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia.

- Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych.

- Rozbudowa centralnej sieci ciepłowniczej na obszarach zwartej zabudowy.

- Termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej.

- Kontynuacja gazyfikacji terenów gmin nie posiadających sieci gazowej.

- Zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii geotermalnej i biomasy.

- Promocja ekologicznych nośników energii.

- Tworzenie warunków dla intensyfikacji ruchu rowerowego, wyznaczanie układu ścieżek rowerowych.

Cele krótkoterminowe do roku 2011:

- Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych

- Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji

- Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych

Stan realizacji działań w latach 2009-2010, w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, wyznaczonych w Programie ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela:

Tabela 8: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

| Kierunki działań | Jednostki realizujące | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Podnoszenie społecznej świadomości ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery | Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe, media, szkoły | Zadanie ciągłe realizowane podczas prowadzenia edukacji ekologicznej, jako jeden z jej elementów |
| Ograniczanie udziału indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu grzewczego, szczególnie na terenach gęstej zabudowy jednorodzinnej | Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe, właścicieli budynków | Zadanie ciągłe |
| Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii cieplnej (energia słoneczna lub gruntowa) oraz stosowanie paliw alternatywnych w modernizowanych kotłowniach (wierzba energetyczna, słoma, inne biopaliwa), |  | Zadanie ciągłe realizowane przez właścicieli obiektów, w postaci np. pomp ciepła służących do ogrzewania budynków, kotłowni na biomasę |
| Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii m.in. poprzez termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, montowanie regulatorów ciepła, itp. |  | Zadanie ciągłe prowadzone przez właścicieli i administratorów obiektów podczas remontów i modernizacji budynków |
| Optymalizowanie warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi inżynierii ruchu, zapewniającej zwiększenie płynności i przepustowości drogowej | Zarządy dróg, gminy | Zadanie ciągłe |
| Wspieranie działań inwestycyjnych ograniczających drogowy ruch tranzytowy przez centrum miast |  | Zadanie ciągłe |
| Podwyższanie standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych i na obszarach chronionych |  | Zadanie ciągłe |
| Usprawnianie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach pasażerskich. | Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Instalowanie urządzeń ograniczających emisję | Zakłady przemysłowe i inne podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza | Zadanie ciągłe realizacja zadań przez zakłady przemysłowe i inne podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza |
| Ograniczanie emisji niezorganizowanej z terenów zakładów |  |  |
| Wdrażanie nowoczesnych technologii |  |  |
| Wdrażanie norm zarządzania środowiskowego |  |  |
| Lokalizacja zakładów uciążliwych ze względu na emisje zanieczyszczeń do atmosfery na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej (nie na linii najczęstszych kierunków wiatrów) i uwzględnienie tych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe realizacja zadań przez zakłady przemysłowe i inne podmioty wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza |

W zakresie ochrony powietrza na terenie gmin powiatu wołomińskiego w Programie ochrony środowiska wyznaczono do realizacji szereg inwestycji. Na poprawę jakości powietrza w powiecie wołomińskim miały wpływ między innymi przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji budynków, przebudowie tras komunikacyjnych oraz promowaniu odnawialnych źródeł energii.

W poniższej tabeli przedstawiono stan realizacji zadań wyznaczonych w Harmonogramie rzeczowo – finansowym Programu ochrony środowiska, które były realizowane w latach 2009 – 2010 z zakresu ochrony powietrza. W tabeli nie uwzględniono zadań związanych z modernizacją dróg, zadania te zostały przedstawione w dziale dotyczącym ochrony przed hałasem.

Realizacja celów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego należy w dużej mierze do obowiązków podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, dlatego trudno jest określić stopień realizacji założonych celów (brak informacji).

Tabela 9: Stan realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie działań dla sektora: ochrona powietrza atmosferycznego

| L.p. | Opis zadania | Jednostki odpowiedzialne | Szacunkowe koszty [zł] | Źródła finansowania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termomodernizacja budynków gminnych i powiatowych |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja budynku przedszkola samorządowego w Dręszewie (wymiana okien, docieplenie) | Gmina Dąbrówka | 141 493,27 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Rozbudowa i termomodernizacja budynku Biblioteki w Urlach | Gmina Jadów | 445 969,00 | Budżet Województwa Mazowieckiego | 2010 |
|  | Termomodernizacja budynków gminnych na terenie gminy Klembów | Gmina Klembów | 719 643,32 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Termomodernizacja budynków przy ulicy Ks. Marmo | Gmina Kobyłka | 45 249,96 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Termomodernizacja Szkół Publicznych Nr 1 w Kobyłce | Gmina Kobyłka | 77 345,10 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Ocieplenie budynku ZUK | Gmina Marki | 10 980,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 | Gmina Marki | 272 581,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Wykonanie elewacji na budynku szkoły w Kozłach oraz termomodernizacja budynku | Gmina Tłuszcz | 204 360,98 | Budżet gminy; budżet Województwa Mazowieckiego | 2009 |
|  | Termomodernizacja budynku przedszkola nr 10 im. Misia Uszatka w Wołominie ul. Armii Krajowej 56 | Gmina Wołomin | 156 201,60 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Termomodernizacja w Zespole Szkół nr 2 w Wołominie | Gmina Wołomin | 50 211,54 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Termomodernizacji Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkach | Gmina Ząbki | 295 655,14 | Unia Europejska | 2009 |
|  | Adaptacja i remont pomieszczeń dla potrzeb Straży Miejskiej „baza CEPiK” i ocieplenie budynku | Gmina Ząbki | 39 996,30 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Dokumentacja aplikacyjna (w tym studium wykonalności) dla projektu termomodernizacyjnego | Gmina Zielonka | 8 540,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Staszica - termomodernizacja | Gmina Zielonka | 232 237,97 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Przedszkole nr 5 przy ul. Wyszyńskiego - termomodernizacja i prace modernizacyjne zewnętrzne | Gmina Zielonka | 304 779,77 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Studium wykonalności projektu termomodernizacji obiektów oświatowych | Gmina Zielonka | 6 100,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Dokumentacja aplikacyjna (w tym studium wykonalności) dla projektu termomodernizacyjnego | Gmina Zielonka | 8 540,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Docieplenie budynków Słoneczna Kobyłkowska Fieldorfa, Prądzyńskiego | SBM Wołomin | bd | Fundusz Remontowy Spółdzielni | 2009 |
|  | Modernizacja budynków hotelu na mieszkania | Spółdzielnia mieszkaniowa Gwarek | bd | Fundusz Remontowy Spółdzielni | 2009 |
|  | Docieplono ściany zewnętrzne budynków ZEC o łącznej powierzchni 4 000 m2 | ZEC sp. z o.o. | 355 206,00 | Środki własne | 2010 |
| Promowanie odnawialnych źródeł energii |  |  |  |  |  |
|  | Zorganizowanie spotkania dotyczącego kolektorów słonecznych | Gmina Klembów | bd | Budżet gminy | 2009 |
|  | Wykonanie projektów dokumentacji solarnych dla ZSP Nr 1, ZSP Nr 2, ZSP nr 3 oraz dla przedszkola nr 1, MOK, MSPZOZ | Gmina Kobyłka | 77 842,92 | Budżet gminy | 2010 |
|  | EKO Zielonka - ciepło w promieniach słońca (Wykonano program funkcjonalno-przestrzenny oraz studium wykonalności dla projektu) | Gmina Zielonka | 29 000,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Budowa kolektorów słonecznych na obiekcie Szpitala Powiatowego w Wołominie | Starostwo Powiatowe ZEC Sp. z o.o. | bd | Budżet powiatu, fundusze strukturalne, NFOŚiGW, WFOSiGW | 2009 |
|  | Regionalny konkurs graffiti promujący likwidacje niskich źródeł emisji, zrealizowany na 500 m muru oporowego ciepłowni oraz pokaz motocykli i starych pojazdów. | ZEC sp. z o.o. | bd | Środki własne | 2010 |
|  | Wykonanie „Dokumentacji prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła ziemi”, Wykonanie 3 otworów do głębokości 70 m; Dokumentacja rozesłana odpowiednim organom administracji geologicznej | Inwestorzy indywidualni | bd | Środki własne | 2009 |
| Inne zadania |  |  |  |  |  |
|  | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Poświętnem budynek Sali gimnastycznej – zmiana sposobu i źródła ogrzewania budynków z węglowego na olej opałowy | Gmina Poświętne | 317 038,96 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Wymiana starej sieci cieplnej na nowoczesną preizolowaną na terenie gminy Wołomin | ZEC Sp. z o.o. | bd | Własne oraz zewnętrzne, fundusze strukturalne, WKP, NFOŚiGW, WFOŚiGW | 2009-2010 |
|  | Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 2 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną 0,33 MW | ZEC sp. z o.o. | 250 599,00 | Środki własne | 2009 |
|  | Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 13 budynków o łącznym zapotrzebowaniu na moc cieplną 0,894 MW | ZEC sp. z o.o. | 977 976,00 | Środki własne | 2010 |
|  | Termomodernizacja domu Fundacji Dzieci-Dzieciom w Nadliwu, gm. Jadów | Fundacja Dzieci-Dzieciom | 7 981,40 | Środki własne | 2009 |
|  |  |  | 14822,26 | PFOŚiGW |  |
| Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |
|  | Zadania przedstawiono w punkcie dotyczącym ochrony przed hałasem |  |  |  |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Po przeprowadzeniu powyższej analizy realizacji celów i zadań z zakresu ochrony powietrza stwierdza się, że zadania określone w Programie ochrony środowiska są realizowane na bieżąco. W latach 2009-2010 zrealizowano wiele zadań, których celem była poprawa jakości powietrza. 	Przeprowadzone zadania to m.in. termomodernizacja budynków, która pozwoli na zmniejszenie zużycia energii oraz surowców grzewczych, a co z tym związane zmniejszenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw takich jak: tlenek węgla, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły.

Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest zadaniem ponadlokalnym, zależnym od konstruktorów pojazdów i ich użytkowników. Wpływ na wielkość emisji z tego źródła ma również stan dróg. Dobra jakość dróg powoduje płynność przejazdów a co za tym idzie zmniejszenie emisji. W zakresie remontów wykonano szereg działań, które zostały przedstawione w punkcie dotyczącym ochrony przed hałasem.

Ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych leży w gestii samych zakładów, organów wydających decyzje na emisje zanieczyszczeń do powietrza oraz WIOŚ, który prowadzi działania kontrolne. Wojewódzki Inspektorat w Warszawie prowadzi regularne kontrole podmiotów, które poprzez swoją działalność wpływają na środowisko.

W latach 2009-2010 objętych niniejszym raportem przeprowadzono akcje promocyjne  dot. alternatywnych źródeł energii. W roku 2009 przeprowadzono akcję pn. Dom ekologiczny i ekonomiczny, w ramach której propagowane były m.in., źródła energii odnawialnej. Wydrukowano i rozdysponowano wśród mieszkańców broszurę informacyjną w nakładzie 1500 szt. Zorganizowano konkurs internetowy i quizy ekologiczne organizowane w ramach imprez plenerowych. Celem tych działań było m.in. informowanie o rozwiązaniach związanych z zapewnieniem czystej energii w gospodarstwach domowych. Jako nagrody stosowano m.in. zestawy zawierające żarówki energooszczędne – 180szt. Ogólny koszt akcji: 8890,61 zł.

W roku 2010 zostało zrealizowane zadanie pn.: Pozyskiwanie energii ze źródeł alternatywnych-to się opłaca! Wykonawcą było Mazowieckie Forum Biznesu, Nauki i Kultury, które opracowało dodatek specjalny do lokalnej prasy rozdysponowanej bezpłatnie w nakładzie 21 000 egz. (Życie powiatu  na Mazowszu nr 32 – 23 września 2010r.) Koszta zadania: 7000 zł.

Zagadnienia związane z czystością powietrza i sposobem ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego są omawiane w ramach programów edukacji ekologicznej prowadzonych w jednostkach Powiatu. Gminy prowadzą działania mające na celu wprowadzenie do użytkowania alternatywnych źródeł energii. W okresie tym zamontowano na nielicznych budynkach kolektory słoneczne. Gmina Zielonka wykonała program funkcjonalno-przestrzenny oraz studium wykonalności dla projektu „ciepło w promieniach słońca” natomiast gmina Kobyłka wykonała projekt urządzeń solarnych dla instytucji użyteczności publicznej. Na chwilę obecną są to projekty instalacji kolektorów słonecznych, efekty będą zauważalne po zainstalowaniu urządzeń. W okresie sprawozdawczym, osoby prywatne również poczyniły działania w kierunku zastosowania odnawialnych źródeł energii tym razem źródłem energii jest ciepło z ziemi, a działania wykonane w okresie sprawozdawczym to wykonanie odwiertów. Efekty tego działania będzie można ocenić w późniejszym okresie.

## 2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem

Hałas definiowany jest jako jeden z głównych czynników zanieczyszczających otaczające środowisko. Jego dokuczliwość zna każdy człowiek. Wzmożony hałas wpływa na stan ogólny, fizyczny jak i psychiczny człowieka, powodując senność, poczucie zmęczenia, czy też brak koncentracji.

Jednym z głównych źródeł dźwięku na terenie powiatu wołomińskiego jest hałas komunikacyjny, a w szczególności hałas drogowy. Z uwagi na znacznie rozwiniętą sieć drogową jest on najbardziej odczuwalny. Poziom hałasu panujący wzdłuż dróg zależy przede wszystkim od: natężenia ruchu, prędkości pojazdów oraz ilości samochodów ciężkich w potoku.

Poziom hałasu wzdłuż głównych dróg na terenach zabudowy mieszkaniowej, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, dochodzi do wartości aż 75 dB.  Porównując ten stan z wartościami dopuszczalnymi, wynoszącymi 50 dB w porze nocy oraz 55 i 60 dB w porze dnia, znaczna część terenów jest zagrożona.

Pomiary hałasu na sieci dróg wojewódzkich są realizowane w zależności od potrzeb, w miejscach, które zostały ocenione jako szczególnie zagrożone oddziaływaniem. Do oceny stanu akustycznego środowiska na terenach zobowiązany jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, w tym przypadku z siedzibą w Warszawie.

W przedziale lat 2008 – 2010 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie na terenie powiatu wołomińskiego pomiary hałasu przeprowadził wyłącznie w roku 2010. Punkt pomiarowy został zlokalizowany w Wołominie przy ul. 1-go Maja odzwierciedlając poziom hałasu panujący przy drodze wojewódzkiej nr 634. Wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli. Szczegółowe sprawozdanie przedstawiające pomiary hałasu na terenie województwa mazowieckiego zostało załączone do opracowania.

Tabela 10: Wyniki pomiarów hałasu (wskaźników krótkookresowych) na terenie powiatu wołomińskiego

| Lp. | Lokalizacja punktu pomiarowego |  |  | Data i wyniki pomiarów |  |  | Wartości dopuszczalne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adres punktu | Względna wysokość [m] | Odległość od skrajnego pasa ruchu [m] | Data | LAeq D [dB] | LAeq N [dB] | LAeq D [dB] | LAeq N [dB] |
| 1 | Wołomin ul. 1-go Maja (droga nr 634) | 4 | 2 | 2010-09-23 | 57,7 | 53,6 | 60 | 50 |
| 2 |  | 4 | 40 | 2010-09-24 | 52,1 | 48,2 | 60 | 50 |

Źródło: Hałas komunikacyjny Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, http://wios.warszawa.pl

Powyższe pomiary wykazały przekroczenie wartości dopuszczalnych wyłącznie w porze nocy w punkcie pomiarowym nr 1. Poziom hałasu został przekroczony o 3,6 dB. Pomiary nie wykazały przekroczeń wartości normatywnych w porze dnia.

Dalsze badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, prowadzone na terenie województwa mazowieckiego, potwierdzają istotę znaczącego zagrożenia hałasem drogowym. Badania wykazały również, iż największe zagrożenie występuje w miastach. Wiąże się to przede wszystkim z większą ilością pojazdów aniżeli na obszarach wiejskich.

Wraz z upływem lat natężenie ruchu będzie wzrastać, co przyczyni się do zwiększania hałasu dlatego też niezbędne jest ciągłe rozwiązywanie problemów związanych z natężeniem hałasu na terenie powiatu jak i podejmowanie środków jego zmniejszania bądź też ograniczania do poziomów  nieszkodliwych.

Równie ważnym aspektem jest hałas przemysłowy. Jego zasięg jest lokalny i znacznie mniejszy aniżeli źródeł liniowych. Do najbardziej uciążliwych akustycznie branży na terenie powiatu wołomińskiego należą: przemysł spożywczy, drukarnie, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz zakłady usługowe o różnym profilu takie jak: betoniarnie czy składnice złomu. Choć dąży się do wydzielania stref przeznaczonych pod przemysł należy przykładać znaczą uwagę na ochronę środowiska w tym zakresie.

Realizacja celów w dążeniu do zmniejszenia emisji hałasu wpływającego na środowisko mieści się w kompetencjach wielu instytucji, między innymi takich jak: starostwa powiatowe, urzędy miasta czy też zarządy dróg wojewódzkich. Z uwagi na stan zaawansowania i wkładu w zmniejszanie poziomu hałasu są to działania przede wszystkim długo i średnioterminowe. Ocena stopnia realizacji celów została przedstawiona poniżej.

Cel długoterminowy do roku 2015:

Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców Powiatu ponadnormatywnym hałasem

Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Propagowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających powstawaniu i przenikaniu hałasu do środowiska.

- Systematyczne eliminowanie w przemyśle technologii i urządzeń przekraczających wartości normatywne emisji hałasu.

- Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji obiektów przemysłowych przy opracowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego i w procedurach inwestycyjnych.

Cele krótkoterminowe do roku 2011:

- Dążenie do ograniczenia hałasu na terenach, gdzie jest on odczuwalny jako uciążliwy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to przede wszystkim hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach miejskich i wzdłuż głównych dróg)

- Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.

- Dążenie do ograniczenia hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych

Stan realizacji działań w zakresie ochrony przed hałasem wyznaczonych w pierwszej edycji Programu przedstawia poniższa tabela:

Tabela 11: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem

| Kierunki działań | Jednostki realizujące | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni | realizowane przez Urzędy Miast i Gmin i Zarządy Dróg | Zadanie ciągłe |
| Stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków | realizowane przez właścicieli domów i spółdzielnie mieszkaniowe | Zadanie ciągłe realizowane podczas wykonywania remontów i modernizacji obiektów |
| Wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas | realizowane przez właścicieli domów i spółdzielnie mieszkaniowe | Zadanie ciągłe realizowane podczas wykonywania remontów i modernizacji obiektów |
| Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez: - opracowanie studium komunikacyjnego miast - poprawienie organizacji ruchu ułatwiającej płynność jazdy - zmianę organizacji ruchu (budowa obwodnic, wyprowadzenie ruchu drogowego poza centrum miast) - zwiększenie przelotowości głównych dróg ograniczenie ruchu ciężarowego w centrum miast - poprawę stanu nawierzchni ulic - właściwą organizację robót budowlanych | realizowane przez Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe oraz Zarządy Dróg | Zadanie ciągłe, realizowane częściowo realizowane przez wydawanie pozwoleń budowlanych i innych spraw związanych zagospodarowaniem przestrzennym, remonty dróg, usprawnienia ruchu drogowego nie opracowano studium komunikacyjnego miast |
| Właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu drogowego | nadzorowane przez Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe realizowane przez wydawanie pozwoleń budowlanych i innych spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym |
| Ograniczanie hałasu w obiektach przemysłowych poprzez: - zastosowanie w zakładach przemysłowych automatyzacji i hermetyzacji procesu produkcji - montaż ekranów akustycznych wokół obiektów szczególnie uciążliwych - przebudowę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych - skrócenie czasu pracy hałaśliwych urządzeń - dobór technologii produkcji o niskim poziomie hałasu - stosowanie obudów dźwiękochłonnych na urządzenia i maszyny emitujące wysoki poziom hałasu | realizowane przez podmioty gospodarcze, przy nadzorze WIOŚ i Starostwa Powiatowego | Zadanie ciągłe adresatem i realizatorem zadania są podmioty gospodarcze |
| Wyeliminowanie z użytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, których hałaśliwość nie odpowiada przyjętym standardom | realizowane przez policję | Zadanie ciągłe wykonywane podczas rutynowych kontroli drogowych, a także podczas sprawdzania stanu pojazdów w stacjach diagnostycznych i warsztatach samochodowych |
| Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej | realizowane przez WIOŚ i Urzędy Miast i Gmin we współpracy ze Starostwem Powiatowym | Zadanie ciągłe realizowane poprzez kontrole WIOŚ i zgłaszanie przez mieszkańców przypadków prowadzenia działalności uciążliwej akustycznie |
| Reagowanie na skargi mieszkańców na ponadnormatywny hałas | realizowane przez Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów | realizowane przez Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 12: Stan realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie działań dla sektora: ochrona przed hałasem

| L.p. | Opis zadania |  | Jednostki odpowiedzialne | Szacunkowe koszty [zł] | Źródła finansowania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalną wartość |  |  |  |  |  |  |
|  | Określono program ochrony środowiska przed hałasem, dla odcinków drogi krajowej nr 8 na terenie powiatu wołomińskiego. Odcinki: - od km 470+260 do 475+524 Marki - od km 475+524 do 479+691 Marki-Radzymin - od km 479+691 do 485+614 Obwodnica Radzymina - od km 485+414 do 488+930 Radzymin-Wola Rasztowska - od km 488+930 do 510+750 Wola Rasztowska-Wyszków |  | GDDKiA oddział w Warszawie | bd | GDDKiA | 2009 r. |
| Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej |  |  |  |  |  |  |
|  | Przebudowa drogi gminnej Dąbrówka - Stanisławów. | Gmina Dąbrówka |  | 116 741,20 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2009 |
|  | Przebudowa drogi gminnej Trojany – Lasków i drogi gminnej w Trojanach. | Gmina Dąbrówka |  | 433 790,45 | Wojewoda Mazowiecki | 2009 |
|  | Odbudowa infrastruktury drogowo-mostowej we wsi Czarnów, drogi ul. Serocka we wsi Kuligów, drogi gminnej we wsi Ślężany” | Gmina Dąbrówka |  | 194 442,43 | Wojewoda Mazowiecki | 2009 |
|  | Przebudowa drogi gminnej we wsi Teodorów | Gmina Dąbrówka |  | 85 004,72 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg gminnych | Gmina Dąbrówka |  | 513 868,62 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Przebudowa drogi gminnej Zaścienie - Chruściele. | Gmina Dąbrówka |  | 303 576,52 | Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2010 |
|  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalicha | Gmina Dąbrówka |  | 73 502,56 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Przebudowa drogi gminnej Karolew - Zaścienie | Gmina Dąbrówka |  | 74838,46 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Przebudowa drogi gminnej w Jadowie- ulica Zielona Droga | Gmina Jadów |  | 293 000,00 | Budżet Województwa Mazowieckiego | 2009 |
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 760 w Nowym Jadowie | Gmina Jadów |  | 29 880,00 | Budżet Województwa Mazowieckiego; Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | 2009 |
|  | Przebudowa drogi gminnej Nr 430217 W (ul. Zielona Droga) oraz drogi Nr 760- ul. Ogrodowa i innych dróg gminnych w Jadowie | Gmina Jadów |  | 3 584 187,78 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Przebudowa drogi we wsi Szewnica | Gmina Jadów |  | 1 990 024,37 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Wykonano jedną drogę we wsi Sitne | Gmina Jadów |  | 351 217,10 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Remont nawierzchni dróg gminnych | Gmina Klembów |  | 33 858,58 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku | Gmina Klembów |  | 689 382,08 | Budżet Województwa Mazowieckiego; Budżet gminy | 2009 |
|  | Przebudowa drogi gminnej we wsi Krzywica | Gmina Klembów |  | 92 044,73 | Budżet Województwa Mazowieckiego; Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa dróg gminnych | Gmina Kobyłka |  | 2 663 532,67 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Budowa dróg gminnych | Gmina Marki |  | 10 707 542,00 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Budowa drogi w miejscowości Czubajowizna | Gmina Poświętne |  | 168 850,81 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa drogi w miejscowości Laskowizna- Józefin | Gmina Poświętne |  | 676 479,96 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Czubajowizna – polegającego na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na powierzchni 6300 m2 i długości 1400 mb | Gmina Poświętne |  | 317 038,96 | Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2010 |
|  | Modernizacja wojewódzkich dróg gminnych | Gmina Radzymin |  | 11 297 120,00 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Remont dróg (Kąty Miąski-Borucza, Strachówka ul. Bielańska, Zofinin, Kąty Wielgi, Rozalin | Gmina Strachówka |  | 65 424,50 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Remont dróg we wsi Kąty Miąski; Kąty Czernickie; Kąty Wielgi; Grabszczyzna; Borucza; Krawcowiźnie; Szamocin; Równe; Starchówka, ul. Nadrzeczna; Rozalin oraz inne drobne remonty | Gmina Strachówka |  | 231 354,73 | Budżet gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2010 |
|  | Remont dróg we wsi Księżyki; Osęka; Marysin | Gmina Strachówka |  | 23 160,00 | Budżet gminy; fundusz sołecki | 2010 |
|  | Remont dróg | Gmina Tłuszcz |  | 780 945,02 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa dróg gminnych | Gmina Tłuszcz |  | 1 536 591,02 | Budżet gminy; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych; Budżet Województwa Mazowieckiego | 2009 |
|  | Aktualizacja wysokościowa projektu drogowego w związku z budową kanalizacji deszczowej w ramach Funduszu Spójności, zakup gruntu działka 80 w obrębie 09, uzyskano decyzję ZRID. Budowa ulicy wiosennej w gminie Wołomin | Gmina Wołomin |  | 288 100,25 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa ulicy Wiosennej w gminie Wołomin | Gmina Wołomin |  | 4 347 804,96 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Budowa ulicy Tęczowej wraz z przebudową ul. Głowackiego | Gmina Wołomin |  | 4 242 257,80 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Budowa ulicy Republikańskiej | Gmina Wołomin |  | 530 221,73 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa ulicy Słowackiego | Gmina Wołomin |  | 856 167,47 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Budowa ulicy Długiej | Gmina Wołomin |  | 1 409 455,43 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa ulicy Miłej | Gmina Wołomin |  | 485 127,79 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa ulicy Miłej (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sienkiewicza) | Gmina Wołomin |  | 682 447,23 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Budowa ulicy Lwowskiej | Gmina Wołomin |  | 2 997 614,57 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Przebudowa ulicy Moniuszki wraz z miejscami parkingowymi do obsługi centrum miasta oraz parku przy ulicy Moniuszki | Gmina Wołomin |  | 3 228 478,49 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Przebudowa układu drogowo-ulicznego wynikająca z funduszu Spójności (ulica Laskowa, Batorego i Sławkowska) | Gmina Wołomin |  | 527 330,98 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Budowa ulicy Rejtana, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Rejtana od ul. 1-go maja do ul. Wspólnej | Gmina Wołomin |  | 81 221,26 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Budowa ulicy Lipiny B – wykonano podziały geodezyjne działek pod pas drogowy określony w projekcie budowlanym. | Gmina Wołomin |  | 8 924,30 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa ulicy Partyzantów – wykonano podziały geodezyjne działek pod pas drogowy określony w projekcie budowlanym. | Gmina Wołomin |  | 28 651,70 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa ulicy Broniewskiego (od ulicy Mickiewicza do ulicy Daszyńskiego) | Gmina Wołomin |  | 437 862,09 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa ulicy Reja na odcinku od ulicy Lipińskiej do ulicy 1 Maja | Gmina Wołomin |  | 777 823,02 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Budowa ulicy Marszałkowskiej | Gmina Wołomin |  | 1 133,14 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Budowa ulicy Traugutta i ul. Wiejskiej (odcinek od ul. Prądzyńskiego do ulicy Legionów) – wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową | Gmina Wołomin |  | 85 553,22 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Budowa ulicy Grabicznej | Gmina Wołomin |  | 1 449,36 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Program budowy ogólnodostępnych stref przestrzeni publicznej | Gmina Wołomin |  | 224 570,98 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Remont i budowa dróg gminnych (w tym: m.in. wykonanie budowy dróg Maczka, Wolności, Nowoprojektowanej, Langiewicza), budowę tunelu drogowego pod torami kolejowymi w ciągu ulic Wojska Polskiego-Orla (dokumentacja budowlana), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową ulicy Gdyńskiej (odc. Wyzwolenia-Lipowa) wraz z towarzyszącą infrastrukturą I etap, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z budową ulicy Warszawskiej (odc. Gminy), budowę drogi w ul. Torfowej, budowę drogi w ul. Mickiewicza I etap, budowa chodnika w ulicy Wigury wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej, rozbudowę i modernizację 2 budynków komunalnych przy ul. Orlej i ul. Legionów, budowa drogi w ulicy Dzikiej na odcinku od ulicy Powstańców do Andersena, kompleksowy remont i budowę głównych dróg w Ząbkach – Etap I. | Gmina Ząbki |  | 9 940 013,84 | Obligacje; Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa i remont powiatowych dróg | Gmina Ząbki |  | 1 000 000,00 | Starostwo Powiatowe; Budżet gminy | 2009 |
|  | Remont i budowa dróg gminnych | Gmina Ząbki |  | 18 720 910,17 | Starostwo Powiatowe; Budżet gminy | 2010 |
|  | Remont dróg gminnych | Gmina Zielonka |  | 296 422,41 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Remont dróg gminnych | Gmina Zielonka |  | 394 983,49 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Modernizacja drogi powiatowej nr 4307W Zawady-Zwierzyniec, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowej na długości 1360mb. | Starostwo Powiatowe |  | 201329,28 | Budżet powiatu; Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych | 2009 |
|  | Modernizacja ulicy Mareckiej (gmina Zielonka) w zakresie robót drogowych - wykonano przebudowę chodników dla pieszych, wjazdów, nawierzchni bitumicznej, wybudowano ścieżkę rowerową oraz oznakowanie pionowe i poziome. Łączna długość 1030 mb. | Starostwo Powiatowe |  | 3491 898,23 | Budżet powiatu | 2009 |
|  | Budowa drogi Radzymin-Wola Rasztowska oraz Wola Rasztowska – Wyszków. Przebudowa drogi do klasy S | GDDKiA oddział w Warszawie |  | bd | GDDKiA | 2009-2010 |
|  | Budowa obwodnicy Radzymina | GDDKiA oddział w Warszawie |  | bd | GDDKiA | 2009-2010 |
| Rozbudowa systemu komunikacji zbiorowej |  |  |  |  |  |  |
|  | Remont chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Dąbrówka |  | Gmina Dąbrówka | 59 999,95 | Powiat Wołomiński; Gmina Dąbrówka | 2009 |
|  | Utrzymanie linii autobusowych dojeżdżających do Warszawy, konserwacja i naprawa infrastruktury przystankowej Zarządu Transportu Miejskiego |  | Gmina Marki | 1 497 512 | Budżety gminy Radzymin, Ząbki, Marki | 2009-2010 |
|  | Wykonano rondo zajezdni autobusowej przy ul. Słowackiego w Radzyminie |  | Gmina Radzymin | 49 980,59 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Postoliska |  | Gmina Tłuszcz Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich | 154 754,33 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Uruchomienie nowych linii autobusowych na terenie Gminy Radzymin: 734 Zerań FSO - Nowe Załubice 738 Dw. Wschodni - Radzymin 740 Targówek - Nadma |  | Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie | bd | Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie | 2009-2010 |

Źródło: Opracowanie własne.

Podsumowując, realizacja wyznaczonych zadań w zakresie poprawy stanu akustycznego na terenie powiatu wołomińskiego, odbywa się w sposób ciągły. Cele i kierunki Cele dotyczące ruchu drogowego przede wszystkim opierają się na dążeniu do poprawy płynności ruchu, zwiększeniu przelotowości, poprawy stanu nawierzchni dróg. Cele dotyczące ruchu drogowego to przede wszystkim automatyzacja i dobór technologii o niskim poziomie hałasu, jak i montaż ekranów akustycznych przy zakładach szczególnie uciążliwych.

Większość zadań dotyczących poprawy płynności ruchu drogowego zostały zrealizowane. Są to przede wszystkim remonty, przebudowy dróg gminnych jak i budowa poszczególnych ulic w poszczególnych gminach powiatu. Ich skuteczność w zakresie ograniczenia hałasu jest jednak trudna do oceny z uwagi na brak szczegółowych pomiarów hałasu.

## 2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Promieniowanie elektromagnetyczne jest związane z emisją energii elektromagnetycznej do środowiska. Wartości dopuszczalne są regulowane przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz 150 ze zm.).

Źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu wołomińskiego to przede wszystkim: napowietrzne linie wysokiego napięcia oraz stacje bazowe telefonii komórkowej – stacje radiolokacyjne. Pod wpływem wzrostu liczby ludności ilość źródeł promieniowania będzie stale wzrastać dlatego też kontrola poziomów promieniowania elektromagnetycznego jest jak najbardziej słuszna.

Kontrola pól elektromagnetycznych na terenie powiatu wołomińskiego jest przeprowadzana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Instytucja ta posiada aktualne pomiary niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, wykonane w roku 2009. Szczegółowe wyniki pomiarów zostały załączone do opracowania.

Na terenie powiatu wołomińskiego zostały wyznaczone dwa punkty pomiarowe w następujących lokalizacjach:

- Wołomin, ul. Legionów 1;

- Poświętne, na terenie placu przy kościele.

Wyniki pomiarów zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 13: Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2009

| Nr punktu | Lokalizacja punktu pomiarowego | Data pomiaru | Czas pomiaru | Natężenie składowej elektrycznej pola w [V/m] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (0,1 – 1000) w [MHz] | (1 – 40000) w [MHz] |
| 1 | Wołomin ul. Legionów 1 | 20.07.2009 | 10:40 – 12:40 | 1,16 | 1,16 |
| 2 | Poświętne, plac przy kościele | 27.07.2009 | 10:20 – 12:20 | <0,05 | <0,8 |

Źródło: Pomiary pól elektromagnetycznych w 2009 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, www.wios.warszawa.pl

Występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych na terenie powiatu wołomińskiego  nie przekroczyły wartości dopuszczalnych, mieszczących się w zależności od częstotliwości w przedziale 7 – 20 V/m.

W Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego wyznaczono następujące cele:

Cel długoterminowy do roku 2015:

Ochrona przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Kontynuacja badań, które pozwolą na ocenę skali zagrożenia wywoływanego polami elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania.

- Opracowanie systemu informowania społeczeństwa o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych.

Cele krótkoterminowe do roku 2011:

- Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie

Stan realizacji działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym  przedstawia poniższa tabela.

Tabela 14: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

| Kierunki działań | Jednostki realizujące | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji nowych źródeł promieniowania niejonizującego | realizowane przez Urząd Wojewódzki we współpracy ze Starostwem Powiatowym i Urzędami Miast i Gmin | Zadanie ciągłe realizowane podczas procesu uzgadniania nowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego |
| Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania wokół tych urządzeń emitujących promieniowanie niejonizujące, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania | Urząd Wojewódzki | Zadanie ciągłe |
| Inwentaryzacja i kontrola źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu | Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie zrealizowane działania prowadzone są przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, operatorów sieci komórkowych oraz WIOŚ |
| Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów | WIOŚ | Zadanie ciągłe na terenie powiatu wołomińskiego nie były dotychczas prowadzone takie badania |
| Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1kV/m, natomiast poziom składowej magnetycznej – 80 A/m) | Urząd Wojewódzki Starostwo Powiatowe WIOŚ inwestorzy właściciele i operatorzy anten | Zadanie ciągłe |
| Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa budowlanego, gospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym | ogół społeczeństwa powiatu | Zadanie ciągłe |

Podsumowując, zadania dotyczące ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym, są to zadania przeznaczone do realizacji ciągłej. Zadania te dotyczą przede wszystkim aktualizacji danych o poziomie promieniowania, udzielaniu informacji społeczeństwu oraz wyborze jak najmniej konfliktowych miejsc dla nowych źródeł.

Pomiary niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego przeprowadzane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie i aktualizowane co roku na terenie województwa mazowieckiego.

## 2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

W roku 2005, dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych utworzono Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Wołomińskiego. PCZK stanowi część Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa. Mieści się w nowym budynku Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie przy ul. Sasina 15. Elementem całodobowego zarządzania kryzysowego w gminach, są Gminne Centra Zarządzania Kryzysowego.

Celem funkcjonowania Centrum Zarządzania Kryzysowego jest usprawnienie i zwiększenie efektywności kierowania i koordynowania procesami przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi i środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub klęskami żywiołowymi oraz zakłóceniami ładu i porządku publicznego. Równolegle odbywa się tu opracowywanie i aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach.

Praca Centrum opiera się na pracy całodobowej służby dyżurnej zaopatrzonej w system alarmowy i urządzenia łączności utrzymane w ciągłej gotowości. Służba dyżurna pełniona jest równolegle ze służbą dyżurną Państwowej Straży Pożarnej i z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (Pogotowiem Ratunkowym). Dyżurni pracownicy zbierają i analizują informacje o wydarzeniach niebezpiecznych na terenie całego powiatu wołomińskiego ze wszystkich dostępnych źródeł: od mieszkańców, samorządów, OSP, leśnictw i nadleśnictw, poczty, telekomunikacji oraz służb inspekcji i straży, a głównie Państwowej Straży Pożarnej, policji, sanepidu, gminnej Obrony Cywilnej, nadzoru budowlanego, weterynarii, pogotowia ratunkowego, pogotowia gazowego, pogotowia energetycznego itp. Zadaniem dyżurnych jest powiadamianie o zagrożeniu mieszkańców oraz osób i instytucji odpowiedzialnych za niesienie pomocy, a także monitorowanie przebiegu akcji ratunkowych i, w miarę możliwości, koordynowanie działań wspierających akcję.

Zgodnie z danymi uzyskanymi od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie, stwierdzono, że w roku 2009 na terenie powiatu wołomińskiego doszło do 2 394 zdarzeń przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 15: Rodzaje i ilość zdarzeń w powiecie wołomińskim w roku 2009

| Rodzaj zdarzenia | Liczba zdarzeń |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pożar | 1 372 |  |  |
|  | 1 234 - małe | 136 - średnie | 2 - duże |
| Miejscowe zagrożenia | 949 |  |  |
|  | 929 - małe | 17 - lokalne | 3 - średnie |
| Fałszywe alarmy | 73 |  |  |
|  | 3 - złośliwe | 66 – w dobrej wierze | 4 – z instalacji wykrywczych |

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela wskazuje, że 57,3 % wszystkich zdarzeń to były pożary, których liczba wzrosła o prawie 20 % w porównaniu do roku 2008. W roku 2009 odnotowano 16-to procentowy spadek liczby zagrożeń miejscowych. Liczba fałszywych alarmów również uległa zmniejszeniu. Jednak w skali ogólnej liczba zdarzeń wzrosła o 35 w stosunku do roku 2008.

Przypuszcza się, że przyczynami pożarów w 689 przypadkach były umyślne podpalenia w tym akty terroru. Natomiast w 624 przypadkach nie było możliwe ustalenie przyczyny. Miejscowe zagrożenia powstawały na skutek nietypowych zachowań zwierząt, owadów stwarzających zagrożenie. Taka sytuacja dotyczyła aż 302 przypadków. W 197 sytuacjach zagrożenia stanowiły huragany, silne wiatry i tornada. W pozostałych przypadkach nie ustalono przyczyny.

Głównym zagrożeniem na terenie powiatu wołomińskiego są wody płynących rzek. Szczególnie zagrożone są miejscowości położone nad rzeka Bug. Wypłycone koryto rzeki z braku jego pogłębiania od wielu lat powoduje, że Bug płynie meandrując i zarastając na wypiętrzonych wysepkach, przez co staje się co roku groźniejszy przy spływie wód zimowo-wiosennych z krą. Piętrząca się kra i duży jej napór powoduje duże zagrożenie dla mostu w Wyszkowie, a kruszenie kry podczas jego ochrony może spowodować także duże zagrożenie dla terenów położonych w dół rzeki. Powódź pojawia również w wyniku wylewania wód z rzeki Narwi i Liwiec. W Powiecie Wołomińskim w takich sytuacjach istnieje potencjalne zagrożenie dla mieszkańców kilku wsi jak: Kuligów, Stasiopole, Ślężany, Czarnów, Józefów w Gminie Dąbrówka oraz Arciechów, Popielarze, Załubice i Wolica w Gminie Radzymin. Powodzią zagrożone są także Marki i Zielonka, w rejonach rzeki Długiej.

W latach 2009 – 2010 Starosta Powiatu Wołomińskiego kilkakrotnie był zmuszony ogłosić stan alarmu powodziowego. Sytuacje te dotyczyły gminy Radzymin, Marki, Kobyłki i Klembów. Szczególnie niszcząca powódź miała miejsce w maju 2010 r. Dotknęła ona dużą część kraju, także powiat wołomiński.

Poza zagrożeniem powodziowym, inne potencjalne zagrożenia środowiska, sytuacje awaryjne lub zagrożenia naturalne, na terenie powiatu wołomińskiego mogą mieć charakter chemiczny, pożarowy, wybuchowy lub mogą wystąpić w formie skażenia środowiska. Jako potencjalne źródła zagrożeń uważa się:

- urządzenia techniczne w zakładach magazynujących lub stosujących w procesie produkcji toksyczne środki przemysłowe;

- transport materiałów i substancji niebezpiecznych głównie na szlakach kolejowych;

- magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych,

- występowanie palnej i zwartej zabudowy, jak również lokalizacji zwartych, iglastych kompleksów leśnych, co stwarza zagrożenie pożarowe.

Cel długoterminowy do roku 2015:

Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia

Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Wzmożone kontrole pojazdów przewożących materiały niebezpieczne prowadzone przez WIOŚ, PSP, Policję.

- Wdrożenie systemów ostrzegania i ochrony przeciwpowodziowej.

- Zwiększanie retencyjności zlewni oraz poprawa stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia

przeciwpowodziowego, realizacja „Programu Małej Retencji Województwa Mazowieckiego”.

- Zwiększenie liczby inwestycji związanych z budową i modernizacją obwałowań

przeciwpowodziowych wzdłuż rzeki Bug.

Cele krótkoterminowe do roku 2011:

- Zapobieganie poważnym awariom.

- Ochrona ludności Powiatu przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

- Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych.

Tabela 16: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych

| Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | realizowane Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję | Zadanie ciągłe |
| Wdrażanie zasad i zaleceń zawartych w Wojewódzkim Planie Zarządzania Ryzykiem | realizowane przez Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję | Zadanie ciągłe |
| Aktualizacja listy obiektów mogących być przyczyną poważnej awarii (zakłady i instalacje o zwiększonym i dużym stopniu ryzyka) oraz wyegzekwowanie od nich sporządzenia: raportów o bezpieczeństwie oraz planów operacyjno-ratowniczych, prewencyjnych programów zapobiegania awariom, opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa w zakładach o dużym ryzyku | Starostwo Powiatowe, Straż Pożarna, WIOŚ, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie zrealizowane lista zakładów aktualizowana jest przez GIOŚ |
| Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji | WIOŚ, Straż Pożarna | Zadanie ciągłe |
| Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie w trakcie realizacji |
| Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleń w zakresie poważnych awarii | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie w trakcie realizacji |
| Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych | realizowane przez Starostwo Powiatowe, Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, media, szkoły | Zadanie ciągłe |
| Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców powiatu o możliwości zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych | realizowane Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin Straż Pożarną, Straż Miejską, Policję, szkoły, media | Zadanie w trakcie realizacji |
| Przeprowadzanie szkoleń dla odpowiedzialnych służb oraz podmiotów stwarzających ryzyko dotyczących zapobiegania, minimalizacji ryzyka i postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii | służby wewnętrzne podmiotów stwarzających ryzyko, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Kontrola nad załadunkiem, transportem i rozładunkiem materiałów niebezpiecznych w celu zapobiegania potencjalnym poważnym awariom | podmioty prowadzące transport i spedycje materiałów niebezpiecznych, policja, straż pożarna, ITD | Zadanie ciągłe |
| Powstanie i rozwój Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego wraz z Powiatowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego | Państwowa Straż Pożarna, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Kontrola stanu technicznego pojazdów przeznaczonych do przewozu substancji niebezpiecznych | Policja, ITD | Zadanie ciągłe |
| Wyznaczenie optymalnych (najbezpieczniejszych) tras dla przewozu substancji niebezpiecznych | Starostwo Powiatowe, podmioty prowadzące transport i spedycje materiałów niebezpiecznych, zarządy dróg, Państwowa Straż Pożarna, Policja | Zadanie ciągłe |

- Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 17: Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Poważne awarie i zagrożenia naturalne w latach 2009-2010

| L.p. | Opis zadania | Jednostki odpowiedzialne | Szacunkowe koszty [zł] | Źródła finansowania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapobieganie poważnym awariom |  |  |  |  |  |
|  | Aktualizacja listy zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i ich bieżąca kontrola | Straż Pożarna WIOŚ | - | - | Na bieżąco |
| Ochrona ludności Powiatu przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych |  |  |  |  |  |
|  | W ramach porozumienia z Komendą Stołecznej Policji zostały przekazane środki w z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla KPP w Wołominie. | Gmina Dąbrówka | 20 000,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Z budżetu w 2009r. przekazana została dotacja na dofinansowanie rozpoczętej budowy budynku zespołu garaży Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. | Gmina Dąbrówka | 5 000,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej | Gmina Dąbrówka | 75 675,06 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej | Gmina Dąbrówka | 73 431,70 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Na zakup materiałów i wyposażenia Straży Pożarnej | Gmina Dąbrówka | 95 440,16 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Zakup urządzenia radiowego do selektywnego powiadamiania dla OSP Kuligów | Gmina Dąbrówka | 4 514,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia OSP | Gmina Jadów | 32 468,53 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia OSP | Gmina Jadów | 29 217,69 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Naprawa samochodów oraz sprzętu strażackiego, przeglądy techniczne samochodów | Gmina Jadów | 36 076,92 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej | Gmina Klembów | 72 044,82 | Budżet gminy | 2009 |
|  | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | Gmina Klembów | 800,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej z cyklu „ Pali się” oraz „ Uwaga Pożar” | Gmina Klembów | 5 500,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Zakup instalacji selektywnego powiadomienia w OSP Klembów | Gmina Klembów | 6 150,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Zakup części do samochodów bojowych | Gmina Klembów | 1 586,03 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Wyposażenie jednostki i samochodów bojowych | Gmina Klembów | 5 068,30 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Klembów | 66 790,19 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Zakup agregatu oddymiającego dla OSP w Kobyłce | Gmina Kobyłka | 4 387,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobyłce | Gmina Kobyłka | 36 490,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Dofinansowanie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kobyłce | Gmina Kobyłka | 15 000,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Zabudowa nadwozia samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego Ford Ranger (dla OSP w Kobyłce) | Gmina Kobyłka | 20 036,30 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Poświętne | 68 467,85 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Poświętne | 46 662,28 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Remont strażnicy OSP, naprawy samochodów OSP | Gmina Radzymin | 170 021,00 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Współfinansowanie zakupu samochodu. strażackiego dla OSP Radzymin | Gmina Radzymin | 349 000,00 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Gmina Radzymin | 4 171,00 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Przekazano dotację dla Powiatu Wołomińskiego na zakup samochodu operacyjnego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie. | Gmina Radzymin | 20 000,00 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Remont strażnicy OSP, naprawy samochodów OSP | Gmina Radzymin | 111 063,00 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Zawady oraz dotacje na remonty strażnic OSP w Radzyminie i Rudzie | Gmina Radzymin | 348 908,00 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Zakupiono samochód rozpoznawczo-ratowniczy z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych oraz piłę do drewna. | Gmina Strachówka | 5 000,00 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Zakup używanego ciężkiego samochodu pożarniczego dla OSP Strachówka | Gmina Strachówka | 280 000,00 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Wykonanie dokumentacji technicznej nadbudowy dachu i instalacji c.o. strażnicy OSP w Strachówce. | Gmina Strachówka | 6 954,00 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Strachówka | 64716,71 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Tłuszcz | 126 449,28 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Tłuszcz | 56 580,00 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Zakup pojazdu czterokołowego 500 CC (quad) | Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Wołominie | 20 191,50 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją rozpoznawania skażeń chemiczno-ekologicznych | Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Wołominie | 116 041,50 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Zakup pilarki do drewna | Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Wołominie | 3 958,50 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Zakup pompy beczkowej LUTZ do cieczy agresywnych, zapora parkanowa Sintac, rękawy sorbcyjne | Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Wołominie | 5 660,30 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych | Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Wołominie | 888 100,00 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Zakup detektora prądu przemiennego, przecinarki do betonu i stali | Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Wołominie | 6 437,05 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Zakup sprzętu i umundurowania dla wołomińskich OSP | Gmina Wołomin | 5 517,00 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Działania edukacyjne dla ogółu ludności gminy w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii lub zagrożenia naturalnego i zapobiegania im | Starostwo Powiatowe, wójtowie, burmistrzowie, | - | Budżet gmin | Na bieżąco |
|  | Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej lub zagrożeniach naturalnych | Starostwo Powiatowe, wójtowie, burmistrzowie, | - | Budżet gmin | Na bieżąco |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Ząbki | 39 085,00 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Ząbki | 28 000,00 | Budżet gmin | 2010 |
|  | Zakup materiałów i wyposażenia | Gmina Zielonka | 37 096,90 | Budżet gmin | 2009 |
| Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych |  |  |  |  |  |
|  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Gmina Dąbrówka | 14 119,18 | Budżet gmin | 2009 |
|  | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Gmina Dąbrówka | 47 422,36 | Budżet gmin | 2010 |

Źródło: Opracowanie  własne.

Analiza wykonanych zadań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz katastrofom naturalnym pozwala stwierdzić, iż założone cele zostały osiągnięte. Każda z gmin powiatu wołomińskiego przekazuje duże kwoty na utrzymanie jednostek ratowniczych w gotowości. Poza tym Ochotnicze Straże Pożarne stale są wyposażane w niezbędny ekwipunek pozwalający na szybkie i skuteczne minimalizowanie skutkom poważnych awarii.

## 2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

Powiat wołomiński zajmuje teren o powierzchni 95 343 ha, z czego 25 521 ha to tereny stanowiące lasy. Szata roślinna powiatu wołomińskiego w znacznym stopniu uległa antropopresji ze strony  człowieka.

W porównaniu do roku 2008 zwiększyła się ilość oraz powierzchnia obszarów chronionych. Ustanowiono pięć nowych obszarów Natura 2000:

- Ostoja Nadliwiecka (PLH140032),

- Poligon Rembertów (PLH140034),

- Torfowisko Czernik (PLH140037),

- Białe Błota  (PLH14003),

- Strzelba Błotna w Zielonce (PLH140040).

tym samym powierzchnia obszarów chronionych objętych siecią Natura 2000 na terenie powiatu wołomińskiego zwiększyła się z 3 069,59 ha do 3 730.89 ha.

Wg danych GUS w roku 2007 na terenie powiatu znajdowały się 232 pomniki przyrody. 
W roku 2009 ich ilość wynosiła 341 szt. - wg załącznika do rozporządzenia Nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 124, poz. 364) pomników przyrody.
W ciągu dwóch lat powołano 109 pomników przyrody.

Dane za 2010 rok odnośnie pomników przyrody będą dostępne w listopadzie bieżącego roku. Od 2008 roku nie uległa zmianie liczba pozostałych form ochrony przyrody.

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele, kierunki działań i zadania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu:

Cele długoterminowe do roku 2015:

Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych Powiatu

Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celów długoterminowych:

- Racjonalne, zgodne z zasadami przyrody użytkowanie zasobów leśnych.

- Określenie potencjalnych dalszych obszarów predysponowanych do objęcia ochroną prawną.

- Aktualizacja planów ochrony rezerwatów przyrody położonych na terenie Powiatu Wołomińskiego.

- Motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz utrzymania walorów przyrodniczych.

- Stałe współdziałanie z Zarządem Województwa oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie.

- Środowiska na rzecz koordynacji tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych

- Współudział w organizowaniu konferencji, seminariów i warsztatów propagujących rolę obszarów chronionych w zrównoważonym rozwoju Powiatu.

- Współudział we wdrażaniu i opracowywaniu aktualizacji wojewódzkiego programu zwiększania lesistości.

- Weryfikacja klasyfikacji gruntów i uporządkowanie ewidencji gruntów zalesionych.

- Upowszechnianie doświadczeń Leśnych Kompleksów Promocyjnych w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju gospodarki leśnej.

- Upowszechnianie biologicznych i ekologicznych metod ochrony lasów.

- Upowszechnianie funkcji edukacyjnych lasów.

Cele krótkoterminowe do roku 2011:

- Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych

- Ochrona i zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie miast i jednostek osadniczych

- Racjonalne wykorzystanie walorów przyrodniczych lasów

Tabela 18: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu

| Kierunki działań | Jednostki realizujące | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieużytków pod kątem możliwości ich zalesienia lub przeznaczenia na tereny rekreacyjne | Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin Nadleśnictwa | W trakcie realizacji |
| Wdrażanie krajowego i wojewódzkiego (po opracowaniu) programu zalesiania | Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin Nadleśnictwa | Zadanie ciągłe |
| Zalesianie lub zagospodarowanie w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego oraz nieużytków | Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin Nadleśnictwa | Zadanie ciągłe |
| Scalanie niewielkich enklaw leśnych w większe kompleksy | Starostwo Powiatowe Urzędy Miast i Gmin Nadleśnictwa, ARiMR | Zadanie ciągłe |
| Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych środowiskowo i krajobrazowo | Urzędy Miast i Gmin, właściciele obiektów, Zarządy Dróg, PKP | Zadanie ciągłe realizowane w trakcie ustalania planów zagospodarowania przestrzennego i uzgadniania lokalizacji inwestycji budowlanych |
| Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu, w tym monitoring stanu i zagrożeń, ściganie sprawców | Nadleśnictwa, Gminy, Starostwo, właściciele lasów, straż pożarna (PSP i OSP), Policja | Zadanie ciągłe |
| Ochrona czynna i bierna obszarów chronionych | Starostwo Powiatowe, Nadleśnictwa, RDOŚ, Wojewoda, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | Zarządy Dróg, RZGW | Zadanie ciągłe |
| Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenach miast i jednostek osadniczych | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni miejskiej i osadniczej | Urzędy Miast i Gmin Starostwo Powiatowe | Zadanie zrealizowane |
| Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic gminnych | Urzędy Miast i Gmin, Zarządy dróg | Zadanie ciągłe |
| Zwiększanie terenów zieleni osiedlowej na terenie miast i jednostek osadniczych | Urzędy Miast i Gmin, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele domów | Zadanie ciągłe |
| Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na obszarach przyrodniczo cennych poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego | Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Wdrażanie zaleceń dotyczących ochrony przyrody zawartych w planach ochrony rezerwatów przyrody i obowiązujących aktach prawnych | RDOŚ, Urzędy Miast i Gmin, Nadleśnictwa, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody i walorów przyrodniczych na terenie powiatu | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, Nadleśnictwa, szkoły, media, stowarzyszenia i organizacje turystyczno -krajoznawcze | Zadanie ciągłe |
| Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych “non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej | Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne | Zadanie ciągłe |

Źródło: Opracowanie własne.

Główne zadania wyznaczone w Programie ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu były realizowane przez powiat i dotyczyły: zalesiania gruntów, nasadzenia nowych drzew i krzewów, urządzania i utrzymania zieleni urządzonej. W poniższej tabeli przedstawiono zadania zrealizowane przez powiat, w tabeli nie zwarto danych dotyczących zadań realizowanych przez poszczególne gminy. Brak zadań w tabeli nie oznacza, że zadanie nie zostały zrealizowane. Gminy w swoim budżecie posiadają kwoty przeznaczone na utrzymanie zieleni. Ze sprawozdań z wykonania budżetu w latach 2009-2010 wynika, że gminy wykorzystują prawie całą planowaną kwotę na działania z zakresu utrzymania zieleni.

Tabela 19: Stan realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie działań dla sektora: ochrona krajobrazu i przyrody

| L.p. | Opis zadania | Jednostki realizujące | Szacunkowe koszty [zł] | Źródła finansowania | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrona obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, w tym prowadzenie akcji sprzątania |  |  |  |  |  |
|  | Zmodernizowano 9 gniazd bocianich. | Starostwo Powiatowe, Zakłady energetyczne | 7 500,00 | Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 |
|  | Konserwacja pomników przyrody (24 drzewa) – dotacja dla Gminy Kobyłka | Starostwo Powiatowe, Gmina Kobyłka | 10 000,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  |  |  | 5 000,00 | PFOŚiGW |  |
|  | Konserwacja pomników przyrody (13 drzew) – dotacja dla Gminy Zielonka | Starostwo Powiatowe, Gmina Zielonka | 8910,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  |  |  | 5000,00 | budżet powiatu |  |
|  | Konserwacja pomników przyrody (1 drzewo) – dotacja dla Gminy Strachówka | Starostwo Powiatowe, Gmina Strachówka | 500,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  |  |  | 2 618,00 | budżet powiatu |  |
|  | Odbudowa rybostanu w wodach obwodu rybackiego Narew Nr 7 dotkniętych przyducha letnią | PZW | 100 637,00 | PZW | 2009 |
|  |  |  | 10 000,00 | PFOŚiGW |  |
|  | Wykonano specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na poprawieniu stanu zachowania 3 sztuk drzew będących pomnikami przyrody | Gmina Wołomin | 7 705,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Wykonano specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne polegające na poprawie stanu zdrowotnego drzew rosnących na Placu 3-go Maja w Wołominie | Gmina Wołomin | 2 675,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Wykonano 2 opinie dendrologiczne w zakresie zakwalifikowania i ustanowienia pomnikami przyrody 2 drzew | Gmina Wołomin | 2 675,00 | Budżet gminy | 2010 |
| - Zalesianie (L03,Nadleśnictwa, ARiMR); - Prowadzenie nadzoru nad lasami prywatnymi; - Utrzymywanie właściwego stanu zdrowotnego drzewostanu i ciągłości użytkowania gruntów leśnych. |  |  |  |  |  |
|  | Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów położonych w gminach: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin. Powierzchnia objęta dokumentacją urządzeniową wyniosła 839,7 ha | Starostwo powiatowe | 18 790,61 | Budżet powiatu | 2009 |
|  | Sporządzono uproszczone plany urządzenia lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów położonych w gminach: Strachówka i Tłuszcz. Powierzchnia objęta dokumentacją urządzeniową wynosiła 161,1 ha. | Starostwo powiatowe | 4 600,00 | Budżet powiatu | 2010 |
|  | Ustawiono 19 sztuk nowych rogatek leśnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w gminach: Kobyłka, Tłuszcz, Radzymin i Wołomin oraz wykonano prace związane z naprawą i ponownym zamontowaniem zniszczonej rogatki leśnej ustawionej w 2008r. | Starostwo powiatowe | 22 321,50 | Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 |
|  | Przeprowadzono akcje sprzątania terenów leśnych, w wyniku czego uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci w lasach na terenie miejscowości: Janków Nowy, gmina Radzymin, Leśniakowizna, gmina Wołomin oraz w miastach Kobyłka i Wołomin. | Starostwo powiatowe | 7 447,20 | Powiatowy fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej | 2009 |
|  | Przeprowadzono akcje sprzątania terenów leśnych, w wyniku czego uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci wzdłuż 17 km dróg leśnych na terenie miejscowości: w gminie Wołomin i Poświętne. | Starostwo powiatowe | 7 785,32 | Bud zet powiatu | 2010 |
|  | Prace porządkowe na obszarze leśnym pomiędzy ulicami: Leśna-Nadarzyńska-Ręczajska |  |  |  | 2010 |
| Urządzanie, utrzymywanie i ochrona terenów zieleni |  |  |  |  |  |
|  | - Wykonanie nowych rabat - Nasadzenia 135 szt. drzew - Zamontowanie kwietników wraz z obsadzeniem kwiatami - prace pielęgnacyjne krzewów - pielęgnacja i koszenie trawników - usuwanie zakrzaczeń - cięcia sanitarne i formujące korony drzew rosnących przy ulicach; - usunięcie drzew obumarłych - itp | Gmina Kobyłka | 139 527,42 | Budżet gminy; Budżet powiatu | 2009-2010 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie - zakup roślin ozdobnych, - wykonano koszenie trawników i terenów wzdłuż głównych ulic oraz przeprowadzono prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej | Gmina Marki | 52 288,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Marki | 23 239,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie: - zakupiono roślinność, inne materiały, - ochrona i pielęgnacja roślinności i drzew w parkach, na skwerach i działkach gminnych, - konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych | Gmina Radzymin | 82 369,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie - zakup roślinności - ochrona i pielęgnacja roślinności i drzew w parkach, na skwerach i działkach gminnych, - konserwacja i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych | Gmina Radzymin | 84 439,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Strachówka | 1 377,61 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Strachówka | 31 901,83 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Tłuszcz | 18 500,30 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Tłuszcz | 32 476,98 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Ząbki | 203 370,37 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Ząbki | 223 853,45 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Zielonka | 1 225 651,43 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminie | Gmina Zielonka | 321 484,93 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej niskiej i wysokiej | Gmina Wołomin | 660 678,60 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Zakup 3600 szt. roślin ozdobnych | Gmina Wołomin | 36 000,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Zakup materiału roślinnego i ogrodniczego na teren Ośrodka Sportu i rekreacji | Gmina Wołomin | 6 212,40 | Budżet gminy | 2009-2010 |
|  | Usunięcie gniazd ptasich z 22 drzew z terenu skweru przy pomniku J. Piłsudskiego oraz wzdłuż ul. Żelaznej | Gmina Wołomin | 3 210,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Pielęgnacja lasu | Gmina Wołomin | 18 900,00 | Budżet gminy | 2010 |
|  | Pielęgnacja drzew na terenie gminy Klembów | Gmina Wołomin | 5 490,00 | Budżet gminy | 2009 |
|  | Zagospodarowanie Centrum Ostrówka | Gmina Wołomin | 223 016,73 | Budżet gminy | 2009-2010 |
| Nasadzenia nowych drzew i krzewów |  |  |  |  |  |
|  | Tworzenie nowych terenów zieleni miejskiej | Gmina Wołomin | 3 319 159,10 | Budżet gminy | 2009-2010 |
| Inne zadania |  |  |  |  |  |
|  | Zorganizowano szkolenie dla samorządowców nt. „Obszary NATURA 2000, czynnik hamujący czy stymulujący rozwój regionu” | Starostwo Powiatowe | bd | Budżet powiatu | 2009 |
|  | Zorganizowanie konkursu na "Najładniejszy ogród 2009" | Gmina Wołomin | 10 419,84 | Budżet gminy | 2009 |

Źródło: Opracowanie własne.

Analizując sprawozdania z realizacji budżetów gmin, stwierdza się że prawie każda gmina każdego roku wykonuje działania mające na celu utrzymanie w dobrym stanie terenów zielonych. Znaczący udział w działaniach w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu ma Powiat, który organizuje wiele akcji edukacyjnych oraz działań ochronnych obiektów cennych przyrodniczo i lasów, wspomagając przy tym gminy należące do powiatu wołomińskiego.

W okresie sprawozdawczym Starostwo Powiatowe sporządziło uproszczone plany urządzania lasów oraz inwentaryzacje stanu lasów położonych w gminach: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz i Wołomin. Dokumentacja urządzeniowa ma na celu  określenie zadań dla właścicieli lasów  z zakresu gospodarki leśnej na okres 10 lat, a także dla celów naliczania podatku leśnego, opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szacowania wartości nieruchomości itp. Koszt zadania w 2009 stanowił 18 790,61 zł (839,7 ha), natomiast w 2010 – 4 600 zł (161,1 ha).

W celu zapewnienia ograniczenia ruchu samochodowego na drogach leśnych, poprawę bezpieczeństwa pożarowego, a także ograniczenie wywozu śmieci do lasu w roku 2009 ustawiono 19 sztuk nowych rogatek leśnych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych w gminach: Kobyłka, Tłuszcz, Radzymin i Wołomin oraz wykonano prace związane z naprawą i ponownym zamontowaniem zniszczonej rogatki leśnej. Koszt zadania wynosił 22321,50 zł.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono akcje sprzątania terenów leśnych – we współpracy z gminami. W wyniku tych działań uprzątnięto dzikie wysypiska śmieci w lasach na terenie miejscowości: Janków Nowy - Gmina Radzymin, Leśniakowizna - Gmina Wołomin, Gmina Poświętne oraz w miastach Kobyłka i Wołomin. Zebrano łącznie 33,4 Mg odpadów.

W celu	uporządkowanie ewidencji gruntów rolnych przekwalifikowano grunty rolne (Gminy Dąbrówka, Jadów, Klembów, Poświętne, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin) o łącznej powierzchni 45,24 ha, na grunty leśne, które zostały zalesione w latach 2002-2003 na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.). Zalesienia zostały zrealizowane przez właścicieli gruntów, przekwalifikowania dokonało Starostwo Powiatowe.

Starostwo Powiatowe w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody i Ministerstwem Środowiska, w celu ochrony bociana białego zmodernizowało 9 gniazd bocianich, w tym: wykonano i zamontowano platformy bocianie na drzewach, dokonano nadzoru ornitologicznego nad montażem platform na słupach energetycznych przez ZE, wykonano i ustawiono wolnostojące słupy z platformami, dokonano korekty 2 drzew i poprawy stabilności znajdujących się na nich gniazd oraz dokonano pielęgnacji 1 gniazda znajdującego się na drzewie. Przeprowadzono akcję edukacyjną n.t. zagrożeń i potrzeby ochrony ptaków. Realizacja zadania została przedstawiona w TVP- Kurier Mazowsza.

W zakresie ochrony przyrody wykonano również konserwację pomników przyrody oraz udzielono wsparcia finansowego na cele odbudowy rybostanu w wodach obwodu rybackiego Narew Nr 7 dotkniętych przyducha letnią 2009r.

## 2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni terenu, surowców mineralnych i gleby

Oceny jakości gleb i ziemi, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Starosta Powiatu jest zobowiązany do prowadzenia rejestru terenów, które wykazują przekroczenia w zakresie standardów jakościowych. Identyfikacja lokalnych skażeń gleby jako zadanie Starosty jest procesem wieloetapowym, w którym istotną rolę pełnią wstępne wskazania obszarów, w przypadku których w wyniku działalności kontrolnej organów lub skarg mieszkańców stwierdzono, iż istnieje ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń. Zakres oraz  kolejność rekultywacji terenów do zrekultywowania, których zobowiązany jest Starosta, określają powiatowe programy ochrony środowiska. Według ustaleń Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego brak jest terenów, do których zrekultywowania byłby zobowiązany starosta.

Stwierdza się, że na przestrzeni czasu udało się w istotnym stopniu ograniczyć nielegalną eksploatację surowców pospolitych. Dokumentowane i eksploatowane są jednak nadal niewielkie złoża surowców pospolitych, co nie sprzyja ochronie ich zasobów. W bilansie zasobów innych kopalin nie odnotowano istotnych zmian.

W Programie ochrony środowiska wyznaczono cele, kierunki działań i zadania w zakresie ochrony powierzchni terenu, surowców mineralnych i gleby, które przedstawiono poniżej.

Cel długoterminowy do roku 2015:

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacją

Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Wprowadzanie produkcji rolnej zgodnie z ustawą o rolnictwie ekologicznym (w szczególności na obszarach chronionych).

- Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia

- Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym konieczności ochrony gruntów wartościowych z punktu widzenia gospodarki rolnej.

- Ochrona gleb przed erozją wietrzną i zakwaszeniem.

- Podjęcie zadań zmniejszających poziom zakwaszenia gleb.

- Podnoszenie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów.

- Ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby i gruntów (głównie emisji rolniczych, przemysłowych i komunikacyjnych).

Cele krótkoterminowe do roku 2011 i kierunki działań

- Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia.

- Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów.

- Zmniejszenie areału terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych.

- Zwiększenie świadomości społecznej odnośnie ochrony powierzchni ziemi i gleb.

- Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – ochrona.

Tabela 20: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony gleb

| Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego | zadanie realizowane ośrodki doradcze, Urzędy Miast i Gmin, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe Realizowane również w ramach Edukacji Ekologicznej - zorganizowanie szkolenia „Zielone Rolnictwo” |
| Ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby i gruntów (głównie emisji przemysłowych i komunikacyjnych) | realizacja przez Starostwo Powiatowe i Urzędy Miast i Gmin poprzez wydawanie decyzji reglamentacyjnych i kształtowanie ogólnej polityki ochrony środowiska oraz przez podmioty oddziaływające negatywnie na środowisko | Zadanie ciągłe obejmuje szeroki zakres działań związanych z ochroną powietrza, gospodarką odpadami, prawidłową uprawą ziemi, itp. |
| Rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych i zanieczyszczonych, przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania lub rekreacji | realizacja przez Starostwo Powiatowe i Urzędy Miast i Gmin oraz podmioty odpowiedzialne za powstałe powstały stan | Zadanie ciągłe realizowane zgodnie z Krajowym programem zwiększania lesistości oraz Wojewódzkim programem zwiększania lesistości |
| Aktualizacja rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów gleby lub ziemi, prowadzenie monitoringu gleb w cyklu pięcioletnim | realizacja przez Starostę Powiatu, WIOŚ oraz placówki badawcze | Zadanie zrealizowane |

Źródło: Opracowanie własne.

Cel długoterminowy do roku 2015:

Ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych, zahamowanie nielegalnego wydobycia kopalin oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.

Kierunki działań i zadania w zakresie realizacji celu długoterminowego:

- Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb, terenów chronionych, leśnych i terenów o wysokich walorach krajobrazowych (szczególnie wydm).

- Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego złóż nie eksploatowanych.

Cele krótkoterminowe do roku 2011:

- Ochrona złóż nie eksploatowanych i obszarów perspektywicznych poprzez uwzględnienie ich w planach zagospodarowania przestrzennego.

- Rekultywacja lub rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk eksploatacyjnych i niedopuszczanie do ich dalszej degradacji (np. w postaci niekontrolowanego składowania odpadów).

Tabela 21: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony surowców mineralnych

| Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Ograniczanie naruszeń środowiska, towarzyszących wydobywaniu kopalin poprzez: - prowadzenie kontroli w zakładach górniczych, - przestrzegania realizacji obowiązków wynikających z koncesji, - poprzez zapobieganie i usuwanie szkód górniczych. | Okręgowy Urząd Górniczy, Wojewoda, Starosta | Zadanie ciągłe |
| Zwiększenie efektywności wykorzystania udokumentowanych i eksploatowanych złóż kopalin poprzez: - stosowanie sprawnego sprzętu urabiającego, - poprzez wdrażanie linii technologicznych do uszlachetniania kopaliny w przypadkach, gdy jakość kopaliny na to pozwala, - poprzez wybieranie kopaliny do spągu złoża, zgodnie z wyliczonym wskaźnikiem wykorzystania złoża. | Przedsiębiorcy | Zadanie ciągłe |
| Rozpoznawanie i dokumentowanie nowych złóż kopalin. | Przedsiębiorcy, ośrodki naukowe | Zadanie ciągłe |
| Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, szczególnie na terenach rolniczych o wysokiej bonitacji gleb, terenów leśnych i terenów o wysokich walorach krajobrazowych | Starostwo Powiatowe, Urzędy Gmin | Zadanie ciągłe |
| Zagospodarowanie i rekultywacja wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych | podmioty odpowiedzialne za eksploatację i rekultywację, Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |

Źródło: Opracowanie własne.

W gminie Tłuszcz prowadzona jest rekultywacja składowiska odpadów w Wólce Kozłowskiej. W roku 2009 zwiększono nakłady na rekultywację składowiska o kwotę 200 000,00 zł pochodzącą z pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie związane z rekultywacją zostało podzielone na trzy etapy. I etap rekultywacji został zakończony w 2010 roku. W roku 2011 będzie realizowany II etap w terminie do 30 czerwca 2011 roku, a III etap do 30.09.2011 roku.

Przewiduje się, że składowisko w Lipinach Starych do dnia 31.12.2014 roku zostanie zamknięte. Składowisko zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołomin na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” nie uzyskało jeszcze decyzji dotyczącej jego rekultywacji.

Na poziomie powiatu sporządzono opracowanie pt. „Monitoring jakości gleb i ziemi na terenie powiatu wołomińskiego”. Przeprowadzona analiza dla całego obszaru powiatu pokazała generalnie dobry stan jakości gleb w odniesieniu do wybranych metali ciężkich i zdecydowanie gorszy stan jakości osadów wodnych w kontekście ich potencjalnego wykorzystania. Prowadzone wyrywkowo badania stanu gleb nie wskazują na ich zanieczyszczenie.

## 2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy

Edukacja ekologiczna, czyli podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa jest podstawowym warunkiem spełnienia założeń idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno młodego pokolenia, jak i ludzi dorosłych na wszystkich płaszczyznach życia. Edukacja ekologiczna należy do działań o charakterze ciągłym i długofalowym. Na terenie Powiatu Wołomińskiego edukacja ekologiczna przeprowadzana jest w sposób prawidłowy, o czym świadczy szereg podjętych w tym zakresie działań.

W Programie ochrony środowiska wyznaczono następujące cele, kierunki działań i zadania w zakresie edukacji ekologicznej:

Cel długoterminowy do roku 2015:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

Cele krótkoterminowe do roku 2011:

- Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska -podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży.

- Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności Powiatu.

- Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa Powiatu w odniesieniu do środowiska.

Tabela 22: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej

| Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna | Stan realizacji |
| --- | --- | --- |
| Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci i zwiększenie różnorodności prowadzonych działań | Szkoły, Urzędy Miast i Gmin Starostwo Powiatowe, organizacje pozarządowe, media | Zadanie ciągłe |
| Pomoc szkołom i organizacjom pozarządowym w uzyskiwaniu pozabudżetowych środków na edukację ekologiczną | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Współdziałanie władz powiatu z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin | Zadanie ciągłe |
| Rozszerzenie formuły “Dni Ziemi” , “Sprzątania Świata” i innych akcji proekologicznych. | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, szkoły, organizacje pozarządowe, media | Zadanie ciągłe |
| Bieżące informowanie na stronach internetowych Starostwa Powiatowego o stanie środowiska w powiecie i działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony | Starostwo Powiatowe | Zadanie ciągłe |
| Kontynuacja organizacji szkoleń, seminariów i konferencji z zakresu ochrony środowiska | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, firmy szkoleniowe | Zadanie zrealizowane częściowo na stronach internetowych znajduje się część informacji dotyczących środowiska i jego ochrony, stale dodawane są nowe informacje |
| Opracowanie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej | Starostwo Powiatowe | Zadanie zrealizowane |
| Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej na terenach cennych przyrodniczo | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, organizacje pozarządowe, szkoły, media | Zadanie ciągłe |
| Sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej z zakresu ochrony środowiska | Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin, sponsorzy | Zadanie ciągłe |

Źródło: Opracowanie własne.

W latach 2009 – 2010 na trenie powiatu wołomińskiego, tak jak w latach poprzednich prowadzona była działalność w zakresie edukacji ekologicznej. Zadania związane z tą tematyką w Starostwie Powiatowym są koordynowane przez Zespół Edukacji Ekologicznej (ZEE). Chcąc realizować zadania wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego opracowano „Zintegrowany program edukacji ekologicznej dla powiatu wołomińskiego na lata 2009-2010 z perspektywą do 2015 roku” (ZPEE). Dokument ten jest realizacją zobowiązań międzynarodowych, Unii Europejskiej, polskich przepisów prawnych, programów dotyczących opracowania, realizacji i ewaluacji programów edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju Powiatu Wołomińskiego.

Zintegrowany program edukacji ekologicznej postawił zarówno cele długoterminowe jak i krótkoterminowe.

Cele długoterminowe do 2015 roku:

- wysoki poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu,

- proekologiczne postawy mieszkańców powiatu, odpowiedzialność za zrównoważony rozwój.

Cele krótkoterminowe do 2011 roku:

- wyższa świadomość dzieci i młodzieży dla zrównoważonego rozwoju,

- wyższa świadomość dorosłych dla zrównoważonego rozwoju,

- większa aktywność społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju.

Priorytety edukacji ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju:

- lepsza jakość powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych,

- ochrona przyrody i krajobrazu,

- oszczędne gospodarowanie zasobami środowiska (woda, surowce naturalne, powierzchnia ziemi, lasy),

- racjonalna gospodarka odpadami,

- racjonalne gospodarowanie energią,

- ograniczenie uciążliwości fizycznych,

- zapobieganie poważnym awariom,

- przeciwdziałanie zagrożeniom globalnym (zmianom klimatycznym, zanikaniu warstwy ozonowej),

- lepsze zarządzanie środowiskiem.

Odpowiedzialność za realizację ZPEE leży w gestii Starosty Wołomińskiego. Niemniej jednak sprawniejsze i skuteczniejsze wdrażanie dokumentu w życie jest gdy zaangażują się także wszystkie wydziały Starostwa, gmin powiatu wołomińskiego, administracji rządowej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mediów, całego społeczeństwa.

Zadanie: „Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam”

W 2009 roku Zespół Edukacji Ekologicznej przy Wydziale Ochrony Środowiska, zrealizowano zadanie „Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam”.

W ramach powyższego zadania zorganizowano szereg konkursów i spotkań tematycznych. Ich wykaz znajduje się poniżej.

1. Opracowano materiały edukacyjne dla nauczycieli uczestniczących w szkoleniu wprowadzającym do akcji „Nie zaśmiecaj naszej małej Ojczyzny, nie żyjesz w niej sam”.

Wykonane materiały wykorzystano podczas dwóch szkoleń, które odbyły się w dniach 18-19 marca 2009 roku. Na szkoleniu podjęto następującą tematykę:

- rodzaje i charakterystyka zagrożeń antropogenicznych o charakterze globalnym (rozprzestrzenianie się substancji toksycznych, niszczenie lasów – deforestacja, efekt dziury ozonowej, efekt cieplarniany);

- rodzaje i charakterystyka zagrożenie antropogenicznych o charakterze regionalnym (zanieczyszczenia z obszarów rolnych, wycinanie lasów, zanieczyszczenia wód śródlądowych);

- rodzaje i charakterystyka zagrożeń antropogenicznych o charakterze lokalnym;

- ćwiczenia: zagrożenia i zmiany antropogeniczne na przykładzie wybranych środowisk;

- podział odpadów i sposoby postępowania z nimi (gospodarowanie odpadami, odpady zagrożeniem dla zdrowia i środowiska, poprawa jakości środowiska na przykładzie powiatu wołomińskiego);

- sposoby ograniczania ilości wytwarzanych odpadów (unieszkodliwianie odpadów, bezpiecznie składowanie, surowce wtórne – podział, utylizacja, odbiorcy);

- ćwiczenia: segregowanie surowców wtórnych;

- odpowiedzialność i sankcje karne z tytułu zanieczyszczeń;

- omówienie przykładowych scenariuszy zajęć dla różnych profili nauczania.

2. W marcu 2009 na stronie internetowej powiatu, ogłoszono konkurs na plakat, którego temat wiodący zawierał się w haśle zgodnym z nazwą zadania. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych mieszczących się na terenie powiatu wołomińskiego. Mogli brać w nim udział uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Regulamin konkursu określał, że prace mają:

- uświadamiać, że każdy z nas ma istotny wpływ na środowisko i jakość jego komponentów;

- promować proekologiczne postawy i zachowania;

- pokazywać odbiorcom, jak ogromna ilość szkodliwych substancji dostaje się do środowiska, przez brak kompleksowych rozwiązań w ochronie środowiska;

- zachęcać do przeciwdziałania niedozwolonym zachowaniom mieszkańców np.  tworzenie dzikich wysypisk, spalanie plastików w piecach domowych, przydomowe szamba bez dna, brak selektywnej zbiórki odpadów.

Same treści plakatu miały propagować zasady: segregacji odpadów, kompostowania, recyklingu, odzysku i ochrony przyrody.

Konkurs był realizowany we współpracy z gminami należącymi do powiatu. W pierwszym etapie obejmującym poziom gminny, nauczyciele do 30.04.2009r. dostarczyli najlepsze prace dzieci do urzędu gminy odpowiedniego dla szkoły/przedszkola. Spośród prac, koordynatorzy gminni wybrali 20 najlepszych i przekazali je do następnego etapu, na szczeblu powiatowym. Placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest powiat, dostarczyły prace bezpośrednio do Starostwa Powiatowego w Wołominie.

W dniu 18.05.2009r zebrała się komisja oceniająca prace konkursowe. Spośród 271 nadesłanych prac wyłoniono laureatów i osoby wyróżnione w 4 kategoriach: szkoła podstawowa klasy 1-3, szkoła podstawowa klasy 4-6, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. W sumie przyznano 17 nagród. Wręczanie nagród odbyło się 15.06.2009r. Laureatom konkursu wręczono nagrody rzeczowe w postaci:

- 4 rowerów górskich - za zajęcie I miejsca w swojej kategorii;

- 4 aparatów fotograficznych - za zajęcie II miejsca w swojej kategorii;

- 4 odtwarzaczy mp4 - za zajęcie III miejsca w swojej kategorii;

- 5 publikacji książkowych o tematyce przyrodniczej dla osób wyróżnionych.

3. Opracowano regulamin i ogłoszono konkurs na komiks, którego temat wiodący zawiera się w haśle zgodnym z nazwą zadania. Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego. Mogli w nim brać udział uczniowie: szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prace miały spełniać wymagania regulaminu, które były takie same jak w przypadku konkursu plakatów.

Konkurs ogłoszono ogłoszono w marcu 2009 roku na stronie internetowej powiatu. Jego współrealizacją zajmowały się gminy powiatu wołomińskiego. Pośród najlepszych prac nadesłanych przez nauczycieli do 30.04.2009r., na poziomie gminnym wybrano 20. Prace te przeszły do etapu powiatowego, gdzie rywalizowały z pracami pochodzącymi z placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat.

Dnia 18.05.2009 r., komisja oceniająca pośród 34 nadesłanych prac wyłoniła laureatów i osoby wyróżnione w 3 kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Ostatecznie przyznano 11 nagród:

- 2 rowery górskie - za zajęcie I miejsca w swojej kategorii;

- 3 aparaty fotograficzne - za zajęcie II miejsca w swojej kategorii;

- 3 odtwarzacze mp4 - za zajęcie III miejsca w swojej kategorii;

- 3 publikacje książkowe o tematyce przyrodniczej dla osób wyróżnionych.

4. Opracowano regulamin i ogłoszono konkurs na najciekawszą fotografię i opis, dot. obszarów cennych przyrodniczo, kulturowo, estetycznie, znajdujących się na terenie powiatu wołomińskiego, organizowanego w ramach opisywanego zadania. Konkurs zorganizowano dla wszystkich mieszkańców powiatu wołomińskiego. Konkurs miał na celu:

- Zwrócenie uwagi na piękno przyrody znajdującej się na terenie powiatu wołomińskiego oraz zagrożenia wynikające z działalności człowieka.

- Kształtowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej mieszkańców powiatu.

- Rozwijanie u uczestników konkursu umiejętności posługiwania się różnymi technikami, w celu wyrażenia swoich spostrzeżeń i obserwacji.

- Doskonalenie umiejętności wykonywania zdjęć i eksponowania piękna przyrody.

- Zapoznanie się z zasadami zachowania się na terenie obiektów objętych ochrona przyrody.

Konkurs tak jak pozostałe został ogłoszony w marcu 2009 roku. Jako ostateczny termin nadsyłania prac wyznaczono dzień 15.09.2009r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 21 prac. Prace zostały ocenione w dniu 25.09.2009 przez komisję oceniającą. Na spotkaniu wyłoniono 3 laureatów oraz przyznano 9 wyróżnień. Nagrody zostały wręczone 19.10.2009r. Były to:

- rower górski - za zajęcie I miejsca;

- namiot - za zajęcie II miejsca;

- odtwarzacz mp4 - za zajęcie III miejsca;

- 9 publikacji książkowych o tematyce przyrodniczej dla osób wyróżnionych.

5. W ramach „Powitania wiosny w czystym lesie” przeprowadzono zajęcia terenowe. Miały one miejsce w dwóch ośrodkach jeździeckich: Humorek i Galop. Uczestnikami zajęć były dzieci z 10 szkół z następujących miejscowości w powiecie: Marek, Wołomina, Ząbek, Kobyłki, Tłuszcza, Majdanu – gm. Wołomin, Ręczaj Nowych – gm. Poświętne i Jasienicy – gm. Tłuszcz. Pierwsze zajęcia odbyły się 8 czerwca 2009r. w stajni Humorek, w miejscowości Leśniakowizna. Drugie zaś przeprowadzono 16 czerwca 2009r. w ośrodku jeździeckim Galop w Kobyłce.

6. Z okazji „Pożegnania jesieni w czystym lesie”, w dniu 24.09.2009r. w Ośrodku Jeździeckim Czubajka przeprowadzono warsztaty terenowe. Uczestnikami było 50 uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Poświętnem.

W czasie trwania zajęć zarówno pod hasłem: „Powitanie wiosny w czystym lesie” jak i „Pożegnanie jesieni w czystym lesie” uczestnicy mieli okazję porozmawiać z leśnikiem i policjantem. Tematy poruszone przez leśnika to:

- funkcje ekosystemów;

- zadania nadleśnictw i organów administracji związane z dbaniem o lasy;

- szkodliwość wysypywania śmieci do lasów;

- zagrożenia związane z wypalaniem traw.

Policjanci zaś pogłębiali wiedzę dzieci w zakresie następującej tematyki:

- przestępstwa przeciw środowisku;

- kary i konsekwencje grożących za zaśmiecanie;

- kary za wypalanie traw;

- co należy zrobić, gdy jest się świadkiem przestępstw przeciw środowisku.

7. Starostwo wraz z gminą Poświętne zorganizowało konkurs polegający na inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie gminy. Konkurs na album pod hasłem „Las to nie miejsce na śmieci” był częścią realizowanego przez Urząd Gminy Poświętne projektu „Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Poświętne”. Celem konkursu było:

- uświadomienie młodzieży wielkości problemu i zagrożeń wynikających z występowania w środowisku „dzikich wysypisk śmieci”;

- podniesienie świadomości ekologicznej na temat zagrożeń związanych z powstawaniem odpadów w gospodarstwach domowych;

- propagowanie aktywnych postaw ekologicznych młodzieży oraz obserwowanie zmian zachodzących w otaczającym młodzież środowisku;

- zlokalizowanie „dzikich wysypisk śmieci” na terenie gminy;

- zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na problem zanieczyszczenia środowiska.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych klas 4-6 oraz uczniów gimnazjum, a projekt albumu przygotowywany był pod nadzorem szkolnego opiekuna.

W czerwcu 2009r. konkurs został rozstrzygnięty. Wykonane przez młodzież albumy przyczyniły się do przeprowadzenia inwentaryzacji tzw. „dzikich śmietnisk” na terenie gminy Poświętne co w efekcie pozwoliło na ocenę skali tego problemu. Należy zaznaczyć, iż bezpośrednim skutkiem tych działań było sukcesywne sprzątanie lasów i poprawa estetyki gminy.

8. Publiczne Gimnazjum im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Poświętnem zorganizowało V edycję konkursu „O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa”, w który włączyło się również Starostwo Powiatowe w Wołominie. Uczniowie gimnazjów z powiatu wołomińskiego i mińskiego mogli się zaprezentować w trzech kategoriach:

- Ja drzewo – forma dowolna (konkurs plastyczny); gdzie uczniowie musieli wykonać pracę plastyczną przedstawiającą drzewo, dowolną techniką, w formacie A4 lub A3.

- Problem zanieczyszczenia w mojej gminie – prezentacja multimedialna, poruszająca problemy związane z ekologią.

- Pomniki przyrody w mojej miejscowości – karta tematyczna, przedstawiająca pomniki przyrody w najbliższej okolicy.

Konkursy miały na celu:

  - uwrażliwienie młodzieży na problematykę ekologiczną;

  - uwrażliwienie młodzieży na lokalne problemy związane z ekologią;

  - integrację młodzieży gimnazjalnej z powiatów wołomińskiego i mińskiego.

W ramach akcji Starostwo Powiatowe w Wołominie dokonało zakupu dla Publicznego Gimnazjum w Poświętnym nagród dla laureatów konkursów. Nagrodami były: aparat cyfrowy – 3 szt., odtwarzacz mp4 - 3 szt., odtwarzacz mp3 - 3 szt., a także torby bawełniane - 9 szt. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 5 czerwca 2009r. w Publicznym Gimnazjum w Poświętnem.

9. Starostwo Powiatowe w Wołominie przekazało do Gminnego Ośrodka Kultury Jadów nagrody dla laureatów olimpiady ekologicznej Omnibus. Olimpiada była przeznaczona dla uczniów klas VI szkoły podstawowej i miała na celu:

- poznanie i wypromowanie historii własnego środowiska, ukazanie piękna lokalnej przyrody;

- upowszechnienie wiedzy związanej z ekologią;

- wyrabianie nawyków dbania o swoją „Małą Ojczyznę”.

29.05.2009 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, odbył się finał konkursu. Nagrody, które przekazało Starostwo to: rower górski, aparat cyfrowy oraz odtwarzacz mp3.

10. Starostwo Powiatowe w Wołominie przekazało do Urzędu Miasta Ząbki materiały plastyczne(340 szt.) oraz torby bawełniane (120 szt.)

Przekazane materiały wykorzystano m.in. do wykonania instalacji z odpadów ekologicznych, podczas "Mini Festynu Ekologicznego", który miał miejsce dnia 9.05.2009 r. w Ząbkach, przy ulicy Harcerskiej 2. Dzieci, które na festyn przyniosły zużyte baterie, mogły je wymienić na długopisy z makulatury i torby ekologiczne. Dzięki temu, iż „Mini Festynem Ekologicznym” cieszy się dużym zainteresowaniem, stwierdza się, że pogłębiono świadomość lokalnej społeczności, która stała się bardziej wrażliwa na mogące wystąpić zagrożenia dla zdrowia i życia związane z powstawaniem dzikich wysypisk oraz pokazanie, poprzez zabawę, możliwości wykorzystania odpadów ekologicznych.

11. Starostwo Powiatowe w Wołominie włączyło się również w działania na rzecz edukacji ekologicznej realizowane przez Urząd Miasta w Kobyłce. Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kobyłce w dniach był od 14 do 31 lipca 2009 r. był aktywny quiz ekologiczny, który pozwolił sprawdzić mieszkańcom stan swojej wiedzy nt. ekologii. Starostwo przekazało nagrody dla laureatów tego konkursu. Nagrodami były: aparat cyfrowy za zajęcie 1 miejsca, kosiarka elektryczna za zajęcie 2 miejsca, podkaszarka elektryczna za zajęcie 3 miejsca oraz nagrody za zdobycie 4-10 miejsc, tj. zestawy składające się z: 2 żarówek energooszczędnych, torby ekologicznej oraz kompostownia wraz z kompletem worków biodegradowalnych.

Drugim zadaniem zrealizowanym przez Urząd Miasta Kobyłka, przy udziale Starostwa Powiatowego w Wołominie było zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla uczniów kobyłkowskich gimnazjów. W ramach zadania Starostwo przekazało 50 toreb ekologicznych, 50 kompletów: pojemniki na odpadki bio wraz z kompletem (50 szt.) biodegradowalnych oraz ulotki informacyjne.

Zadanie: „Rozwój zrównoważony w praktyce”

W ramach zadania „Rozwój zrównoważony w praktyce” zrealizowano cztery moduły: Moduł I: „Moje dziedzictwo, świat w którym będę dorosły”, Moduł II: „Dom ekologiczny i ekonomiczny”, Moduł III: „Działalność gospodarcza w zrównoważonym rozwoju” oraz Moduł IV: „Rozwój gospodarczy a ochrona przyrody:

W celu realizacji I modułu zorganizowano spektakl teatralny, szkolenie oraz konkursy. Krótki opis każdego z elementów przedstawiono poniżej.

1. Jako pierwszy został zorganizowany spektakl teatralny o tematyce przyrodniczej zawiązanej z ochroną środowiska, pt. „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”. Spektakl zrealizował Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej „IMPEKO” z Gdańska, a jego widzami byli uczniowie klas IV-VI z terenu powiatu wołomińskiego. Spektakl był bogaty w treści wychowawcze, w tym ideę ocalenia przyrody i krajobrazu Polski. Treść przedstawienia obejmowała konkretną sytuację panującą na terenie powiatu wołomińskiego.

Spektakl odbył się trzykrotnie w dniu 30.04.2009r. w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce. Całkowita liczba widzów wyniosła 752 uczniów ze szkół podstawowych z Marek, Wołomina, Ząbek, Ręczaj Nowych, gm. Poświętne, z Zielonki i z Tłuszcza.

Spektakl miał na celu uświadomić jakie na terenie powiatu istnieją realne zagrożenia środowiska, a także potrzeby i możliwości jego ochrony. Dodatkowo przedstawienie miało być zachętą do osobistego zaangażowania w ochronę środowiska jako przestrzeni, w której żyjemy obecnie i kształtujemy jej przyszłość jako warunki życia własnego i naszych najbliższych.

2. Kolejnym elementem I modułu było zorganizowanie dla uczniów klas IV-VI, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie powiatu wołomińskiego, konkursu literackiego. Został on ogłoszony dnia 05.05.2009r. Hasłem i jednocześnie tematem przewodnim konkursu było „Moje dziedzictwo – Świat, w którym będę dorosły”. Konkurs był nawiązaniem do spektaklu „Zielona afera, czyli ostatnie śledztwo inspektora Zgrozy”

W odpowiedzi wpłynęło 20 prac. Wyłoniono 4 laureatów, natomiast 4 osobom przyznała wyróżnienia. W dniu 15.06.2009 r. wręczono nagrody i wyróżnienia. Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody w postaci: roweru, aparatu fotograficznego i odtwarzacza mp4. Osobom wyróżnionym wręczono publikacje książkowe o tematyce przyrodniczej.

3. Mając na uwadze tematykę realizowanego zadania w systematycznej edukacji ekologicznej w szkołach, w porozumieniu z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej (RCEE) w Płocku w październiku 2009 r. zorganizowano trzydniowe szkolenie dla nauczycieli do Modelowego Wiejskiego Centrum Ekoturystyki Przyjaznego Środowisku Zielona Szkoła w msc. Sendeń Mały, gm. Łąck. Nie bez powodu wybrano to miejsce. Lokalizacja jest szczególnie ciekawa ze względu położenie geograficzne w samym sercu Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Dodatkowo, co należy podkreślić funkcjonują tutaj takie urządzenia ekologiczne jak: kotłowania na biomasę, kolektory słoneczne i oczyszczalnia biodynamiczna. Dziesięciu uczestników uczących na różnych poziomach kształcenia oprowadzono po ośrodku i przedstawiono zasady funkcjonowania urządzeń ekologicznych. Warsztaty szkoleniowe odbyło się 23-25 października 2009r.

Program szkolenia podzielono na V modułów, którymi był:

- Moduł I – Sprawdźmy jaką grupą jesteśmy? Grupa uczestników poznawała się wzajemnie.

- Moduł II – zajęcia edukacyjne. W tej części warsztatów uczestnicy poznali pojęcia: zrównoważony rozwój (ZR) i ekologiczny footprint; obszary edukacji ekologicznej i edukacji dla ZR.

- Moduł III – urządzenia ekologiczne w Zielonej Szkole w Sendeniu (opisane powyżej).

- Moduł IV – Lokalne Partnerstwo; W trakcie realizowania tego modułu budowano definicje takich pojęć jak: społeczność lokalna, gmina, wspólnota i ojczyzna. Uczestników szkolenia zapoznano również z amerykańskim programem „Krąg” - program aktywizujący społeczność lokalną dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

- Moduł V – Planowanie projektów aktywizujących społeczność lokalną. W jego ramach przedstawiono instytucje, które finansują projekty i zadania proekologiczne takie jak: Gminne, Powiatowe, Wojewódzkie i Narodowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki oraz Fundusze UE. Co więcej na formularzach wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, tworzono konkretne projekty działań na rzecz środowisk lokalnych.

Zwieńczeniem warsztatów było opracowanie przez uczestników szkolenia scenariuszy zajęć opartych na programie społeczności lokalnych „Krąg” i popularyzujących idę zrównoważonego rozwoju. Opracowane scenariusze opublikowano przez RCEE Płock. W dniu 22.12.2009 r. odbyło się  spotkanie powyjazdowe, na którym przekazano uczestnikom płyty z nagranymi lekcjami.

4. Ostatnim elementem i jednocześnie podsumowaniem Modułu I był listopadowy konkurs najaktywniejszą szkołę, prowadzącą działania z zakresu edukacji ekologicznej. Ustalono zasady konkursu i rozpropagowano informacje o nim i jego tematyce. Na konkurs wpłynęło 21 ankiet. Komisja oceniająca wyłoniła laureatów i szkoły wyróżnione. Nadesłane  ankiety przedstawiały jak szeroko szkoły zaangażowane są w działania na rzecz ochrony środowiska. Szkoły same organizują zajęcia kształtujące postawę proekologiczną, ale również same biorą udział w licznych konkursach. Szkoły dodatkowo prowadzą konkretne działania na rzecz środowiska. Można do nich zaliczyć: Ogólnopolskie Konkursy Ekologiczne: „Eko-Planeta”, „Czysty Las”, „Świat Ekologicznej Żywności”, „Nasza Ziemia – środowisko Przyrodnicze wczoraj, dziś i jutra”, a także udział w obchodach Dniach Ziemi. Poza tym szkoły zakładają i utrzymują zieleń wokół szkoły, prowadzą pracownie botaniczne; biorą udział w zielonych szkołach, wyjściach na ścieżki dydaktyczne w nadleśnictwach, wyjazdach do kina na projekcję filmów o tematyce ekologicznej. Często sami nauczyciele z placówek SA autorami konkursów o tematyce ekologicznej i ogłaszają je na terenie szkoły.

Nagrody oraz wyróżnienia wręczono 14.12.2009r. Laureat konkursu otrzymał notebooka, projektora multimedialnego i mikroskopu. Natomiast szkoły wyróżnione otrzymały: taśmy czasowej biodegradacji pospolitych odpadów (2 szkoły) i plansze interaktywne do nauczania biologii w szkołach ponagimnazjalnych.

Jak już wspomniano na rzecz realizacji zadania „Rozwój zrównoważony w praktyce” zrealizowano Moduł II: „Dom ekologiczny i ekonomiczny”.

1. Na spotkaniach z mieszkańcami w trakcie imprez i uroczystości lokalnych w gminach: Radzymin, Marki oraz Wołomin, Kobyłka i Zielonka (wspólny festyn w Ossowie) propagowano zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście praktyk prowadzenia gospodarstwa domowego. Okazało się, że liczne grono osób spośród kilkutysięcznej rzeszy uczestników tych imprez, wykazało szczególne zainteresowanie tematem pokazów, konkursów i quizów odbywających się na stoiskach obsługiwanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie. Tematyka spotkań była związana m.in. z propagowaniem oszczędzania wody i energii w gospodarstwach domowych oraz prawidłowego zagospodarowania odpadów i ochrony przyrody. Uczestnicy zostali nagrodzenia wieloma urządzeniami i produktami, których stosowanie przyczyni się do ochrony środowiska oraz oszczędności w gospodarstwie domowym. Były to: kompostowniki ogrodowe, torby na zakupy - wielokrotnego użytku, żarówki energooszczędne, a także materiały informacyjne.

2. W ramach modułu II, w grudniu 2009r. na stronie internetowej powiatu ogłoszono konkurs „Dom ekologiczny i ekonomiczny”. Jego celem było: popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju, informowanie o rozwiązaniach z zakresu oszczędzania energii i wody w gospodarstwach domowych, propagowanie prostych proekologicznych rozwiązań w życiu codziennym oraz promowanie racjonalnych postaw i zachowań proekologicznych.

Do konkursu napłynęły 53 zgłoszenia. Komisja oceniająca przyznała 50 zestawów nagród i wyróżnień. Nagrody miały postać produktów, których stosowanie przyczyni się do ochrony środowiska oraz oszczędności w gospodarstwie domowym. Zestawy zostały wręczone w opakowaniu bawełnianych torby wielokrotnego użytku. Należało je odbierać osobiście w siedzibie Starostwa w dniach 22-30.12.2009r.

- Zestaw I-szy (20 szt.) zawierał: 2 żarówki energooszczędne 18WATT i 14WATT, ładowarkę na 2 akumulatorki AA/AAA oraz pamięć przenośną A-Data 4GB,

- Zestaw II (20 szt.) zawierał: 2 żarówki energooszczędne 18WATT i 14WATT oraz ładowarkę na 2 akumulatorki AA/AAA,

- Zestaw III (10 zestawów) zawierał: żarówkę energooszczędną 18WATT oraz ładowarkę na 2 akumulatorki AA/AAA

3. Zlecono opracowanie merytoryczne i wykonano graficznie oraz wydrukowano 1 500 sztuk broszury „Dom ekologiczny i ekonomiczny”. Materiały informacyjne propagowały proste rozwiązania pozwalające chronić środowisko. W celu skutecznego uświadomienia społeczeństwa przedstawiono jakie korzyści ekonomiczne odniesiemy stosując rozwiązania z broszur.

Materiały propagują czynności pozwalające oszczędzać energię i wodę. Popularyzują segregację odpadów, termomodernizacje oraz wykorzystanie energii słonecznej, a także stosowanie przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykonane broszury zostały dostarczone urzędom gmin należących do powiatu (te zaś rozdysponowały je pośród mieszkańców) oraz rozdysponowano na terenie starostwa.

Kolejnym modułem był Moduł III nazwany „Działalność gospodarcza w zrównoważonym rozwoju”. W jego ramach, przy współpracy z Zielonkowskim Forum Samorządowym (biorącym udział w projekcie Mazowiecki Klub Czystego Biznesu) zorganizowano 4 szkolenia dla przedsiębiorców z terenu powiatu wołomińskiego. Zorganizowano je na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wołominie w okresie październik -listopad 2009r. tematyka szkoleń była związana z poniższymi zagadnieniami. W szkoleniu wzięło udział 50 osób.

1. Ogólne wymogi środowiska dla przedsiębiorców – w dniu 06.X.2009r. prowadzone przez specjalistę ds. ochrony środowiska, inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Wynagrodzenie prelegenta pokryło Starostwo Powiatowe w Wołominie.

2. Pozyskiwanie środków na dostosowanie działalności gospodarczej do wymogów ochrony środowiska - w dniu 20.X.2009r., prowadzone przez pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, specjalistę w pozyskiwaniu środków unijnych i krajowych na projekty rządowe i pozarządowe. Wynagrodzenie prelegenta pokryło Starostwo Powiatowe w Wołominie.

3. Opłaty za korzystanie ze środowiska - w dniu 05.XI.2009r. prowadzone przez pracownika Uni-Eko, firmy specjalizującej się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw z zakresu ochrony środowiska. Wynagrodzenie prelegenta pokryło Starostwo Powiatowe w Wołominie.

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opłata wrakowa – wymogi dla przedsiębiorstw w dniu 17.XI.2009r. prowadzone przez specjalistę ds. ochrony środowiska, inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Wynagrodzenie prelegenta pokryło Zielonkowskie Forum Samorządowe.

Ostatnim modułem zadania „Rozwój zrównoważony w praktyce” był Moduł IV: „Rozwój gospodarczy a ochrona przyrody. W celu jego realizacji w dniach 9-10.10.2009 zostało zorganizowane szkolenie dla samorządowców. Jego tematem były „Obszary NATURA 2000, czynnik hamujący czy stymulujący rozwój regionu”. Szkolenie miało na celu zgłębić wiedzę na temat środowiska przyrodniczego powiatu i terenów sąsiednich. Dodatkowo planowano zwiększyć szacunek w stosunku do dziedzictwa przyrodniczego, ukazać warunki, szanse i zasady rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenach objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody.

W szkoleniu wzięło udział 50-ciu uczestników. Szkolenie było prowadzone przez członka Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej RCEE w Płocku. W pierwszym dniu szkolenia uczestnicy odwiedzili obszary NATURA 2000 znajdujące się w najbliższej okolicy. Obejmowały one tereny gminy Dąbrówka oraz Wyszków, silnie związane z doliną rzeki Bug i jej środowiskiem. Będąc w miejscowości Brok, uczestników zapoznano z filmami edukacyjnymi dotyczącymi obszarów NATURA 2000 i działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym umiejętności stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce, eliminacji kolizji rozwoju gospodarczego z chronionymi elementami przyrody, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb społeczności powiatu zarówno współczesnego jak i przyszłych pokoleń.

Efekt ekologiczny zadania to:

- rozpropagowanie zasady zrównoważonego rozwoju wśród całej społeczności powiatu, poprzez organizację spotkań skoordynowanych z kalendarium imprez i uroczystości lokalnych w poszczególnych gminach;

- upowszechnianie ekologicznego stylu życia;

- przedstawienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań w gospodarstwie domowym (w tym: w zakresie oszczędzania energii, gospodarki odpadami, zaopatrzenia w media, ochrony zdrowia, itp.);

- pogłębienie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego powiatu i poszanowania dziedzictwa przyrodniczego;

- ukazanie warunków, szans i zasad rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenach objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody;

- umiejętność stosowania zasady zrównoważonego rozwoju w praktyce, eliminująca kolizje rozwoju gospodarczego z chronionymi elementami przyrody.

Koszt zadania pn. „Rozwój zrównoważony w praktyce”,  łącznie: 33 275,65 zł, w tym:

15 000 zł dotacji WFOŚiGW, pozostałe środki z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zadanie: Akcja edukacyjna dotycząca ochrony bociana białego

Akcja była kontynuacją działań powiatu dotyczących ochrony bociana białego, realizowanych w 2008r. W roku 2009 w ramach akcji zorganizowano:

- cykl warsztatów w szkołach ponadgimnazjalnych nt. znaczenia i ochrony bociana białego, prowadzonych przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w Warszawie.

Warsztaty odbyły się w 9 szkołach powiatu. Łącznie przeprowadzono 25 warsztatów, w grupach ok. 20-30 osobowych. Ich celem było m.in. poznanie zagrożeń i sposobów ochrony bociana białego. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały informacyjne.

b. konkurs fotograficzny „Z życia bocianiej rodziny”. Regulamin konkursu zamieszczony został na stronie internetowej i rozesłany do szkół na terenie Powiatu Wołomińskiego.

Celem konkursu było m.in.:

- Zwrócenie uwagi na zagrożenia  i potrzebę ochrony populacji bociana białego.

- Uzupełnienie inwentaryzacji gniazd bocianich objętych monitoringiem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

- planowanie dalszych działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń

- uzyskanie  informacji na temat niezasiedlonych platform pod bocianie gniazda.

Realizacja zadania kosztowała 3 048 zł. Źródłem finansowania był Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zadanie: „Ekologiczna zima w mieście”

We współpracy z Urzędem Miasta Kobyłka oraz ośrodkiem jeździeckim Galop w Kobyłce i harcerzami z 4 Drużyny Harcerskiej z Kobyłki, w dniach 28-29 stycznia 2009 zorganizowano imprezę plenerową połączoną  z przejażdżką zaprzęgiem ulicami Kobyłki, ogniskiem oraz częścią edukacyjną obejmującą pogadankę, pokazy oraz quizy i inne zajęcia  aktywizujące uczestników.

Uczestnikom rozdano bawełniane torby wielokrotnego użytku, kalendarze szkolne i  foldery o kompostowaniu odpadów – zakupione ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zadanie: „Kompostujesz – Zyskujesz”

Celem akcji jest promowanie przydomowego kompostowania odpadów kuchennych i odpadów ogrodowych.

W ramach akcji nawiązano współpracę z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie. Na terenie OSiR utworzono ścieżkę edukacji ekologicznej dotyczącą procesu kompostowania oraz ustawiono 6 dużych kompostowników, do wykorzystania dla celów kompostowania odpadów zielonych przez poszczególne sekcje zajmujące się pielęgnacją zieleni na terenie OSiR w ramach zadania „Dzieci i krzewy” .

Ponadto, w roku 2009 kontynuowano dystrybucję kompostowników i domowych pojemników na odpadki kuchenne, wraz z kompletami worków biodegradowalnych 1 420 zł ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zadanie: „Edukacja mieszkańców powiatu wołomińskiego pogłębiające wiedzę i wrażliwość ekologiczną, pod hasłem: Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin powiatu wołomińskiego”

Kolejnym zadaniem jest „Edukacja mieszkańców powiatu wołomińskiego pogłębiające wiedzę i wrażliwość ekologiczną, pod hasłem: Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin powiatu wołomińskiego”. Mając na uwadze realizację zadania w roku 2010 zorganizowano cztery moduły tematyczne: moduł I: „Ekologia na co dzień”; moduł II „Gmina – promotor zrównoważonego rozwoju”; moduł III „Zielone Rolnictwo” oraz moduł IV „Powiat wołomiński, tu dbamy o przyrodę”.

W ramach I modułu zorganizowano siedem akcji tematycznych, do których należały m.in. warsztaty i różnego rodzaju konkursy.

1. Pierwsza akcja miała postać warsztatów dla nauczycieli. Tematyka była związana z metodologią prowadzenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Warsztaty bezpłatnie przygotowała i przeprowadziła Fundacja GAP Polska. Jej uczestnikami byli nauczyciele szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów, którzy wykazywali zainteresowanie wobec edukacyjnego programu ekologicznego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, połączonego z powiatowym i ogólnopolskim konkursem „Ekozespoły chronią klimat”. Warsztaty stanowiły część ogólnopolskiej, młodzieżowej kampanii ekologicznego stylu życia pt.: „Razem chronimy Ziemię”, która była współrealizowana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Każdy z uczestników został wyposażony w materiały metodyczne, opracowania na CD, plakaty do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia.

Następnie na stronie internetowej powiatu został umieszczony specjalny kalkulator, dzięki któremu każdy mieszkaniec powiatu mógł zmierzyć swój ślad ekologiczny.

Konkurs „Ekozespoły chronią klimat” stanowił część kampanii „Ekozespoły na rzecz ochrony klimatu”. Jego współorganizatorami było Starostwo Powiatowe w Wołominie, a także Fundacja GAP Polska, z udziałem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Etap powiatowy zakończył się 22.06.2010r. Laureaci, którymi były 3 szkoły sfinansowano takie nagrody jak rzutnik i zestaw foliogramów pn. Ekologia.

2. Ogłoszono konkurs fotograficzny „Foto Natura”. Mogli w nim brać udział wszyscy mieszkańcy powiatu wołomińskiego. Przedmiotem konkursu były fotografie przyrody, miejsc lub obiektów przyrodniczych, które zdaniem uczestników wykazują unikalność, cenność środowiska przyrodniczego, jego niepowtarzalność, różnorodność i bogactwo. Konkurs podzielono na 4 etapy: Zima, Wiosna, Lato, Jesień oraz dwie kategorie wiekowe: poniżej i powyżej 18 lat.

W etapie „Wiosna” wzięło udział 7 osób. W etapie „Lato” wzięły udział 4 osoby. W etapie „Jesień” uczestniczyło 11 osób.

Konkurs zakończono 25 listopada 2010 r. Laureaci otrzymali nagrody w postaci: kamer video, aparatu cyfrowego, odtwarzaczy MP3, latarek solarnych, ładowarek solarnych oraz książek przyrodniczych. Nagrodzone zdjęcia wykorzystano w Przewodniku po punktach do edukacji ekologicznej oraz w projekcie kalendarza ściennego na 2011r.

3. W 2010 r. został ogłoszony również konkurs pt. „Ekologia w perspektywie zrównoważonego rozwoju powiatu wołomińskiego”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Wołominie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie. Zadaniem konkursowiczów było przygotowanie spotu reklamowego, fraszki lub wiersza, odnoszących się do hasła „zrównoważony rozwój”. W konkursie 53 uczniów reprezentowało 6 szkół powiatu. Laureaci zostali obdarowani nagrodami, którymi były: telefony z bateriami słonecznymi, odtwarzacze MP3, latarki solarne, ładowarki solarne i książki o tematyce przyrodniczej. Zwycięska praca została opublikowana na stronie internetowej powiatu wołomińskiego.

4. Na stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl umieszczono kalkulator mierzący „Ślad ekologiczny” danej osoby. Ekologiczny kalkulator pozwolił każdemu mieszkańcowi powiatu sprawdzić jaki wpływ ma styl życia każdego z nas na Ziemię i jej zasoby.

5. Zorganizowano konkurs Ekologiczny Przegląd Teatralny. Rywalizacja odbyła się na dwóch etapach: na najlepszy scenariusz oraz na najlepsze przedstawienie na podstawie własnych scenariuszy. Uczestnikami były dzieci i młodzież z całego powiatu wołomińskiego, podzielonych wg 4 kategorii wiekowych na etapie przedszkoli, szkół podstawowych (klasy I-III i IV-VI) oraz gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prezentacja przedstawień w Ekologicznym Przeglądzie Teatralnym odbyła się w dniach 17.05.2010r. oraz 19.05.2010r. w Centrum Kultury w Tłuszczu.

W konkursie uczestniczyło 11 placówek oświatowych, w tym 4 przedszkola reprezentowanych przez 191 uczniów pod opieką 20 osób. Nagrodami dla laureatów były:

- wycieczki do Muzeum Ziemi PAN w Warszawie w dniach 21-22.06.2010r.,

- odtwarzaczy MP4,

- filmów przyrodniczych,

- plansz dydaktycznych (tematy: Ekologia na co dzień, Sprzątanie świata – recykling, Przyroda),

- książek o tematyce przyrodniczo – ekologicznej,

- gier, puzzli, kolorowanek (tematy: Co zrobić z odpadami, Kolorowy świat odpadów itp.).

Dodatkowo w dniu 19.05.2010r. miały miejsce dwa występy teatralne związane z tematyką ekologiczną. Przedstawienia zaprezentował Ośrodek Edukacji i Kultury Ekologicznej z Gdańska, dla blisko 180 widzów.

6. Akcja Badanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu – przy pomocy wskaźników zawartych w Zintegrowanym Programie Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Wołomińskiego 2009-2012 z perspektywą do roku 2015.

Firma Pectore Eco S.A. z Gliwic opracowała ankiety, które pozwoliły zbadać stopień świadomości ekologicznej mieszkańców. Ankieta zbudowana była z VII części w postaci 28 pytań, w której oceniono m.in.: skuteczność działań władz lokalnych w zakresie ochrony środowiska, stan lokalnego środowiska, źródła wiedzy o środowisku i jego ochronie, środowisko a rozwój gospodarczy oraz zaangażowanie mieszkańców w lokalne akcje.

Przygotowane ankiety trafiły do 5 szkół gimnazjalnych, 4 liceów, urzędów gmin, do pracowników i petentów Starostwa Powiatowego w Wołominie. Dodatkowo ankietę umieszczono na stronie internetowej powiatu wołomińskiego co pozwoliło na wypełnienie jej elektronicznej wersji i przesłanie na wskazany adres mailowy. Policzono, że w ankiecie wzięło udział 940 mieszkańców powiatu wołomińskiego. Raport opracowany na podstawie wyników jest dostępny dla wszystkich mieszkańców na stronie internetowej Starostwa. Zadanie zostało przedstawione w Radiu dla Ciebie.

Należy zaznaczyć, iż wśród wszystkich uczestników ankiety rozlosowano atrakcyjne nagrody (42 szt.) m.in. aparat cyfrowy, pamięci USB, latarki solarne, książki przyrodnicze, ładowarkę solarna, zgniatarki do butelek oraz pojemniki na odpady biodegradowalne wraz z zestawem worków. Na osoby, którym nie poszczęściło się w losowaniu czekały bawełniane torby ekologiczne, zestawy worków oraz kalendarze ścienne.

Wnikliwa analiza wypełnionych ankiet pozwoliła wyciągnąć kilka wniosków na temat stanu świadomości mieszkańców powiatu wołomińskiego. W raporcie przedstawiono poniższe stwierdzenia.

1. Społeczeństwo powiatu wołomińskiego posiada wysoki poziom świadomości ekologicznej (zarówno deklarowany, jak też rzeczywisty, poparty indywidualnymi działaniami na rzecz ochrony środowiska) oraz poczucie indywidualnego obowiązku podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska.

2. Jako najbardziej pilny problem w odniesieniu do środowiska naturalnego oraz jako problem społeczny, badani wskazują gospodarkę odpadami. Inne istotne problemy w zakresie zanieczyszczenia i degradacji środowiska, to zanieczyszczenie wód, powietrza, hałas, niszczenie obszarów cennych przyrodniczo oraz niewłaściwe gospodarowanie wodami opadowymi.

3. Społeczeństwo powiatu wołomińskiego podejmuje indywidualne działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego poprzez:

- ograniczenie zużycia mediów – 78% badanych,

- segregację odpadów w gospodarstwie domowym – 80 % badanych,

- dobrowolną rezygnację z użytkowania samochodu – 38% badanych (23% nie ma takiej możliwości, bądź zagadnienie go nie dotyczy; 5% - brak odpowiedzi),

- korzystanie z toreb wielokrotnego użytku – 74 % badanych.

4. Głównym motywem podejmowania przez 61% respondentów działań służących ochronie środowiska jest poszanowanie przyrody.

5. Im młodsza grupa wiekowa, tym częściej motywacją dla działań chroniących przyrodę jest sama troska o jej stan. Wraz z wiekiem decydującymi stają się względy ekonomiczne.

6. Surowa ocena wystawiona przez respondentów władzom gminnym i powiatowym, w odniesieniu do podejmowanych przez nie działań na rzecz ochrony środowiska, świadczy prawdopodobnie o wysokim stopniu oczekiwań względem władz lokalnych, generowanych wysokim poziomem świadomości ekologicznej respondentów oraz o nie identyfikowaniu organizowanych akcji/ imprez ekologicznych, w których uczestniczy 95% badanej społeczności, z organizującymi je jednostkami samorządowymi.

7. Najpopularniejszym źródłem informacji o środowisku i jego ochronie, na terenie powiatu wołomińskiego są media tj. prasa, radio, telewizja oraz internet.

8. Ludzie młodzi posiadają większą skłonność do podejmowania bezpośrednich działań na rzecz ochrony środowiska, dających natychmiastowy efekt.

9. Ponad połowa badanych na terenie powiatu prawidłowo interpretuje pojęcie „zrównoważony rozwój”, w skali kraju wartość ta wynosi 33%.

10. Poglądy respondentów na sprawy ochrony środowiska, uzależnione są częściowo od konieczności ponoszenia przez nich bezpośrednich kosztów ekonomicznych z tym związanych, przy czym nie ujmuje to poziomowi świadomości ekologicznej badanej społeczności.

7. Akcja Propagowanie racjonalnych postaw proekologicznych.

W ramach tej akcji prowadzono działania związane z wyselekcjonowaniem ze strumienia odpadów komunalnych odpadów ulegających biodegradacji i kompostowanie ich w warunkach domowych w ramach akcji „Kompostujesz – Zyskujesz”. Zakupiono 250 sztuk pojemników do zbiórki odpadów biodegradowalnych oraz dodrukowano 1000 sztuk broszur „Kompostujesz – Zyskujesz”. Zarówno pojemniki jak i broszury rozdysponowano pośród mieszkańców powiatu, a także uczestników imprez plenerowych, jako nagrody za udział w konkursach i quizach ekologicznych.

Akcja Propagowania racjonalnych postaw proekologicznych obejmowała także quizy poprzedzone pogadankami i prezentacjami dot. kompostowania.

Na potrzeby realizacji akcji „Stop foliówkom” zakupiono 1000 sztuk toreb bawełnianych z nadrukiem (logo akcji, logo WFOŚiGW oraz herb powiatu). Torby rozdano mieszkańcom i uczestnikom imprez plenerowych, jako nagrody za udział w konkursach i quizach ekologicznych. Quizy poprzedzane były pogadankami i prezentacjami dotyczącymi minimalizacji odpadów oraz uciążliwości odpadów z tworzyw sztucznych. Do toreb dołączono ulotki informacyjne mówiące dlaczego należy korzystać z toreb wielokrotnego użytku.

Wydrukowano również 1000 sztuk broszur „Dom ekologiczny i ekonomiczny”, które rozdysponowano w trakcie zajęć edukacyjnych oraz imprez plenerowych.

Wszystkie działania wymienione w pkt. 7 były prowadzone w ramach:

- obchodów Dnia Ziemi w III Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Wołominie. Na spotkaniu mówiono o segregacji i kompostowaniu odpadów. Przedstawiciele Starostwa zorganizowali mini ekoquiz, w którym uczestnicy otrzymywali nagrody w postaci pojemników do zbiórki odpadów biodegradowalnych z kompletem worków z folii kukurydzianej i ulotkami dotyczącymi kompostowania. Co więcej szkoła otrzymała duży pojemnik do kompostowania odpadów zielonych, pochodzących z utrzymania zieleni przyszkolnej.

- kuligów w ferie zimowe,

- Dnia dziecka w Chrzęsnem, gm. Tłuszcz (stoisko na festynie powiatowym),

- Obchodów 90 rocznicy Bitwy Warszawskiej (stoisko Zespołu Edukacji Ekologicznej),

- VI Spartakiady Rodzinnej w Markach (stoisko Zespołu Edukacji Ekologicznej).

Mając na uwadze tematykę modułu II „Gmina – promotor zrównoważonego rozwoju” zorganizowano niżej opisane akcje. W wyniku nawiązanej współpracy z poszczególnymi gminami przeprowadzono konkursy i inne przedsięwzięcia.

1. Ekokulig został zorganizowany przy współudziale gminy Kobyłka i szkół (ZS nr 2 i 3 w Kobyłce). W ramach ekokuligu odbył się kulig, ognisko z poczęstunkiem, pogadanka na temat segregacji i kompostowania odpadów wraz z pokazem możliwości ich minimalizacji. W tym celu zakupiono naczynia i sztućce ulegające biodegradacji. Akcję zakończyło rozwiązywanie krzyżówek wraz z nagrodami w postaci: torb bawełnianych oraz pojemników do zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z kompletem worków z folii kukurydzianej i ulotkami informacyjnym nt. kompostowania. W dwóch imprezach wzięło udział 60 osób.

2. Konkurs pt. „Ekoporady Pana Dąbka”. Jego współorganizacją zajęła się Gmina Dąbrówka. Dzieci mieszkające w granicy gminy musiały wykonać ilustrację do scenariusza poradnika zawierającego wskazówki dotyczące poszanowania środowiska, oszczędzania wody, energii, segregacji odpadów, ekologicznego stylu życia itp. „ekoporady”. W konkursie wystartowały 43 osoby. Laureaci otrzymali 16 aparatów fotograficznych oraz książki o tematyce przyrodniczej.

Poradnik z ilustracjami wykonanymi przez uczestników konkursu wydano w nakładzie 500 sztuk i rozdysponowano wśród mieszkańców.

3. W dniu 05.09.2010r. odbyły się Dożynki Powiatowe w gminie Dąbrówka.

W czasie dożynek miał miejsce finał konkursu „Zużyte opony wymień na kupony”. Uczestnikami, dla których zorganizowano konkurs byli mieszkańcy Gminy Dąbrówka. Jego celem była bezpłatna zbiórka zużytych opon, w wyniku której w gminie zebrano 800 zużytych opon. Każdy mieszkaniec, za każdą oddaną oponę otrzymywał kupon, który brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród. Nagrodami były: aparaty fotograficzne, sprzęt AGD, MP3, książki i inne. Główną nagrodą był stanowił rower, który trafił do mieszkanki miejscowości Ludwinów. Fundatorem nagród było Starostwo.

Ponad to w trakcie dożynkowych dni przy stoisku Zespołu Edukacji Ekologicznej czekały kolorowanki, konkursy i quizy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy zostali obdarowani bawełnianymi torbami ekologicznymi oraz pojemnikami na odpady biodegradowalne wraz z zestawem worków.

4. W dniu 19.08.2010r. przeprowadzono akcję „Sprzątanie świata”. W ramach akcji odbył się spływ kajakowy. Drużyna harcerzy z Hufca Wołomińskiego wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz pracownikami Urzędu Gminy w Jadowie, oczyszczali brzegi rzeki Liwiec. Start spływu kajakowego odbył się w miejscowości Borzymy i zakończył w miejscowości Kamieńczyk. Akcja trwała ponad 5 godzin. Cała trasa spływu liczyła około 13 km. Uwieńczeniem spływu było ognisko wraz z poczęstunkiem. W akcji wzięły udział 24 osoby.

Kolejnym modułem był moduł III „Zielone Rolnictwo”. Z tego tytułu zrealizowano cztery cykle szkoleń dla rolników. Tematyka obejmowała zagadnienia rolnictwa ekologicznego, agroturystyki i możliwości uzyskiwania dopłat rolnych, w szczególności w ramach gospodarowania na obszarach Natura 2000. Częściowo szkoleń odbyły się w obiektach agroturystycznych lub obiektach położonych na obszarach Natura 2000 na terenie powiatu wołomińskiego. Uczestnicy mieli okazję degustować produkty pochodzące rolnictwa ekologicznego. Taką atrakcję umożliwił Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. Prelegentami byli przedstawiciele MODR w Warszawie oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szkolenia odbyły się w następujących terminach:

Szkolenie I: 29.05.2010r. Kuligów – liczba uczestników: 34 osoby.

Szkolenie II: 19.06.2010r.  Zaścienie – liczba uczestników: 18 osób.

Szkolenie III: 23.07.2010r. Marianów – liczba uczestników: 23 osoby.

Szkolenie IV: 24.09.2010r. Poświętne – liczba uczestników: 31osób.

Dla chętnych, którzy z jakiegoś powodu nie mogli uczestniczyć w szkoleniu opracowano broszurę „Zielone Rolnictwo. Materiały informacyjne na temat dopłat rolnych oraz zasad gospodarowania na terenach chronionych”. Broszura jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Starostwa oraz w wersji drukowanej wykonanej w 1000 egzemplarzy. Broszury w wersji papierowej zostały rozdane wśród sołectw na terenie powiatu wołomińskiego.

W ramach modułu IV „Powiat wołomiński, tu dbamy o przyrodę”. W celu jego realizacji podjęto działania ukierunkowane na stworzenie nowych lub doposażenie już istniejących punktów do prowadzenia edukacji ekologicznej. W związku z powyższym sporządzono i podpisano porozumienia z Nadleśnictwami Drewnica i Łochów, a także z Parafią Rzymsko – Katolicką p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Borzymach. Odpowiednio do ustaleń ww. porozumień, w poszczególnych miejscach zostały wykonane ścieżki dydaktyczne.

Ekopunkty w powiecie Wołomińskim:

1. Nadleśnictwo Drewnica:

- doposażono istniejącą ścieżkę dydaktyczną – Na terenie siedziby Nadleśnictwa ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Segregacja odpadów, Oznaczenia na produktach i żywności oraz recykling to oszczędność).

- stworzono nową ścieżkę – wzdłuż drogi leśnej przy Pomniku Harcerzy w Zielonce. Ustawiono 3 tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej (Zasady zachowania się w lesie, Mapa Nadleśnictwa z elementami infrastruktury technicznej oraz Ogień przekleństwo lasu).

2. Nadleśnictwo Łochów:

- stworzono ścieżkę dydaktyczną przy drodze leśnej do Rezerwatu Śliże, gmina Jadów. Ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczej (Polskie lasy w liczbach, Ogień przekleństwo dla lasu, Warstwowa budowa lasu, Formy ochrony przyrody na danym terenie).

- wzdłuż ulicy Pięknej w Borzymach, gmina Jadów ustawiono 3 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Recykling to oszczędność, Natura 2000).

- w miejscowości Katy Czernickie na terenie leśnictwa Jagodne zbudowano wiatę, dla potrzeb edukacji ekologicznej.

3. W ramach zobowiązań parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Borzymach, gmina Jadów, na placu przy Kościele stworzono nową ścieżkę dydaktyczną. Składają się na nią 3 tablice dydaktyczne dwustronne o tematyce przyrodniczej (zwierzęta chronione, grzyby trujące i jadalne, drzewa iglaste i liściaste oraz ptaki występujące na danym terenie) oraz wiata dla potrzeb edukacji ekologicznej. W celu lepszego dostępu do tablic, Starostwo zleciło utwardzenie ścieżki przy tablicach (100m2).

4. Stworzono nową ścieżkę na terenie Domu Dziecka w Równem, w gminie Strachówka. Ustawiono 4 tablice dydaktyczne o tematyce ekologicznej (Ekologiczny styl życia, Segregacja odpadów, Oznaczenia na produktach i żywności oraz czas rozkładu odpadów).

W grudniu 2010r. opracowano Przewodnik po punktach do edukacji ekologicznej. Zawiera on wszystkie niezbędne informacje dotyczące lokalizacji punktów wraz z opisem przyrodniczym okolicy. Przewodnik wydano w 200 egzemplarzach.

Zrealizowane działania pozwoliły na osiągniecie celu zadania i założonych efektów ekologicznych, w postaci:

- objęcia edukacją ekologiczną ok. 1500 dzieci, młodzieży z terenu powiatu wołomińskiego (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe) oraz osób dorosłych z terenu powiatu wołomińskiego;

- rozpropagowania zasady zrównoważonego rozwoju - wśród społeczności powiatu, poprzez organizację spotkań skoordynowanych z kalendarium imprez i uroczystości lokalnych w poszczególnych gminach;

- upowszechnienia ekologicznego stylu życia;

- poprawy świadomości przyczyniającej się do racjonalnego wykorzystania wody, energii, powierzchni ziemi;

- pogłębienia wiedzy na temat środowiska przyrodniczego powiatu;

- wzmocnienia poszanowania dla przyrody;

- przybliżenia ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań dostępnych dla mieszkańców i osób prowadzących działalność gospodarczą;

- nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie poprawy warunków funkcjonowania gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu ich wpływu na środowisko;

- ukazania warunków, szans i zasad rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości na terenach objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody;

Pośród całej społeczności powiatu, a w szczególności wśród rolników i osób prowadzących działalność w zakresie agroturystyki; poprzez udział w szkoleniach, imprezach okolicznościowych, prelekcjach i warsztatach, organizowanych we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa oraz gminami.

Koszt zadania pn. „Edukacja mieszkańców powiatu wołomińskiego pogłębiająca wiedzę i wrażliwość ekologiczną, pod hasłem: Ku zrównoważonemu rozwojowi gmin powiatu wołomińskiego”, łącznie 114 404,50 zł, w tym: 15 000,00 zł dotacji WFOŚiGW w Warszawie – pozostałe ze środków budżetu powiatu.

W poszczególnych gminach w zakresie edukacji ekologicznej podjęto następujące działania:

Gmina Dąbrówka

Szkoła Podstawowa im. Norwida w Dąbrówce czynnie uczestniczy we wszystkich akcjach ekologicznych organizowanych na terenie Gminy Dąbrówka. Szkoła ta ma zapisane w planie rozwoju szereg działań proekologicznych. W 2010 r. gmina współorganizowała konkurs pt. „Ekoporady Pana Dąbka”, w której brały udział dzieci całej gminy. We wrześniu 2010 r. w gminie Dąbrówka odbyły się dożynki powiatowe. W czasie ich trwania przeprowadzono konkurs „Zużyte opony wymień na kupony”. Celem była bezpłatna zbiórka zużytych opon.

Uczniowie  biorą czynny  udział  w zajęciach  dodatkowych  dotyczących  ochrony  środowiska  m.in. Kółka ekologiczne (z podziałem na klasy 1-3 i 4-6), wydają gazetkę szkolną, w której systematycznie ukazują się artykuły pn. „Kącik ekologiczny”, kilka razy w roku organizowane są apele o tematyce ekologicznej. Szkoła uczestniczy w akcji Sprzątanie Świata oraz wspólnie z myśliwymi porządkują okoliczne lasy. Pod kierownictwem nauczycieli uczniowie przeprowadzają  doświadczenie  rozkładu odpadów. Ma to na celu uświadomienie konieczności selektywnego gromadzenia odpadów i powtórnego wykorzystania tych materiałów, które można. Urząd Gminy zorganizował dla młodzieży  szkolnej konkursy plastyczne, w których uczestnicy mieli wykonać prace z odpadów.

Gmina Jadów

W Gminnym Ośrodku Kultury w Jadowie, odbył się finał olimpiady ekologicznej. Konkurs był zorganizowany dla uczniów klas VI szkoły podstawowej. Jego celem było pogłębienie wiedzy związanej z ekologią, zapoznanie się z lokalna przyrodą. Zatem dzieci i młodzież szkolna o edukacji ekologicznej dowiaduje się przede wszystkim z zajęć szkolnych. Starsi mieszkańcy gminy mają możliwość uczestniczenia w zebraniach wiejskich, gdzie regularnie poruszane są zagadnienia dotyczące segregacji odpadów, sposobach zbiórki i wywozu odpadów. Dodatkowo Urząd Gminy propaguje zagadnienia ekologiczne poprzez akcje plakatowe i coroczny udział w akcji Sprzątanie Świata.

Gmina Klembów

W okresie zimowym przez Urząd Gminy organizowane są szkolenia ODR dla rolników, w trakcie, których poruszane są szeroko rozumiane zagadnienia ekologiczne w tym również możliwości powtórnego wykorzystania różnego rodzaju odpadów (min. osadów ściekowych, kompostu itp.). Młodzież i dzieci prowadzą zbiórkę baterii w szkołach i uczestniczą w akcji Sprzątanie Świata.

Gmina Kobyłka

Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kobyłce w dniach był od 14 do 31 lipca 2009 r. był aktywny quiz ekologiczny, który pozwolił sprawdzić mieszkańcom stan swojej wiedzy nt. ekologii. Kolejnym zadaniem zrealizowanym przez Urząd Miasta Kobyłka, przy udziale Starostwa Powiatowego w Wołominie było zorganizowanie warsztatów ekologicznych dla uczniów kobyłkowskich gimnazjów.

Mieszkańcy gminy Kobyłka wzięli udział we wspólnym festynie w Ossowie, wraz z mieszkańcami innych gmin. W trakcie imprezy propagowano zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście praktyk prowadzenia gospodarstwa domowego.

Uczniowie szkół w Kobyłce uczestniczyli z zajęciach terenowych zorganizowanych w ramach „Powitania wiosny w czystym lesie”. Pierwsze zajęcia odbyły się 8 czerwca 2009r. w stajni Humorek, w miejscowości Leśniakowizna. Drugie zaś przeprowadzono 16 czerwca 2009r. w ośrodku jeździeckim Galop w Kobyłce.

Gmina Marki

Edukacja ekologiczna na terenie gminy Marki prowadzona jest w szkołach. W najszerszym zakresie zadania z zakresu edukacji ekologicznej wypełnia Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, a także szkoły, placówki kulturalne i organizacje pozarządowe. Zadania związane z edukacją ekologiczną dla mieszkańców miasta Marki były realizowane również we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wołominie oraz pozostałymi gminami powiatu wołomińskiego.

Edukacja ekologiczna prowadzona była w zorganizowanym systemie kształcenia uczniów na wszystkich szczeblach systemu oświaty. Prowadzone były następujące działania:

- Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.

- Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i różnych programach ekologicznych.

- Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, prowadzenie odrębnych zajęć dotyczących ochrony środowiska, organizowanie zajęć w terenie i wycieczek krajoznawczych, prowadzenie ekologicznych kół zainteresowań, wykonywanie wystaw albumów i ekspozycji, kronik prezentujących osiągnięcia uczniów w poznawaniu i ochronie środowiska.

- Zaangażowanie szkół i uczniów w akcjach sprzątania terenu miasta, sadzenia drzew i pielęgnacji zieleni, opieki nad zwierzętami, zbierania surowców wtórnych. W czasie akcji Sprzątanie Świata w szkołach odbywają się programy edukacyjne na temat skutków wywożenia odpadów do lasów.

W ramach edukacji ekologicznej rozstrzygnięto konkurs zbiórki makulatury w szkołach oraz sfinansowano konkurs „Marki w zieleni”. Zakupione zostały również materiały edukacyjne oraz kontynuowana była prenumerata czasopism dotyczących ochrony środowiska.

Gmina Poświętne

Formą edukacji ekologicznej są rozdawane ulotki dotyczące selektywnego zbierania odpadów. Urząd Gminy udziela informacji na temat zagrożeń przy demontażu wyrobów zawierających azbest, postępowania z odpadami komunalnymi, systemu selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji oraz tworzenia kompostowników. Ponadto, w szkołach gminy prowadzona jest edukacja ciągła dotycząca zasad prowadzenia gospodarki odpadami.

Uczniowie ze szkoły w Ręczaj Nowych z gminy Poświętne wzięły udział w akcji„ Powitanie wiosny w czystym lesie”. Natomiast uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Poświętnem uczestniczyli w zajęciach terenowych w ramach akcji „Pożegnania jesieni w czystym lesie”. W czasie trwania zajęć zarówno pod hasłem: „Powitanie wiosny w czystym lesie” jak i „Pożegnanie jesieni w czystym lesie” uczestnicy miały okazję porozmawiać z leśnikiem i policjantem. Gmina wraz ze Starostwem była organizatorem konkursu polegającego na inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci znajdujących się na terenie gminy. Natomiast konkurs na album pod hasłem „Las to nie miejsce na śmieci” był częścią realizowanego przez Urząd Gminy Poświętne projektu „Inwentaryzacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Poświętne”.

Publiczne Gimnazjum im. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Poświętnem zorganizowało V edycję konkursu „O cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa”, w który włączyło się również Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Gmina Radzymin

Edukacja ekologiczna na terenie gminy prowadzona jest w szkołach, gdzie nauczyciele z własnej inicjatywy prowadzą podczas lekcji zajęcia z uczniami; a także zajęcia warsztatowe w starostwie.  Urząd Miasta propaguje zagadnienia ekologiczne poprzez akcje plakatowe. Związane są one z takimi wydarzeniami jak Sprzątanie Świata czy też porządki wiosenne na terenie gminy. Zorganizowano akcje „Czysty dom czysta ziemia” oraz „Akcja sprzątania Świata”.

Mieszkańcy gminy Radzymin również byli uczestnikami spotkań, na których propagowano zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście praktyk prowadzenia gospodarstwa domowego.

Gmina Strachówka

Na terenie gminy Strachówka edukacja ekologiczna prowadzona jest w szkołach, na zajęciach lekcyjnych i podczas corocznych akcji Sprzątanie Świata. Gmina organizuje spotkania mieszkańców poszczególnych miejscowości z wójtem, na których poruszane są zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów.

Gmina Tłuszcz

Urząd prowadzi edukację wśród społeczeństwa gminy, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk szkolnych. Ponadto w miejscowej prasie i na imprezach okolicznościowych podawane są informacje dotyczące zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego.

Gmina Wołomin

W celu realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej w Gminie Wołomin podjęto następujące działania:

- zakup publikacji książkowych dla potrzeb utworzenia kącika ekologicznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej;

- zorganizowanie wystawy edukacyjnej „Nie trujcie” na terenie Miejskiego Domu Kultury w Wołominie

- przygotowane prezentacji multimedialnej „Powstanie życia na ziemi na przykładzie raf koralowych”;

- zakup wydawnictw dla „Zielonych Klas”;

- wykonanie opracowania V edycji programu edukacji ekologicznej „Czysty Wołomin”

- zorganizowanie konkursu na zbiórkę makulatury i baterii dla przedszkolaków oraz uczniów szkół z terenu gminy Wołomin

- przeprowadzono szkolenia w zakresie tworzenia scenariuszy filmowych dla uczniów gimnazjów z Zielonych Klas, dla potrzeb konkursu na film o tematyce ekologicznej „Nakręć się ekologicznie”

- zakup publikacji książkowych dla potrzeb utworzenia kącika ekologicznego w Miejskiej Bibliotece Publicznej;

- organizacja konkursu plastycznego dla dzieci „Edu-ludek Ziemi Wołomińskiej” - zakup nagród;

- działania związane z programem „Czysty Wołomin”.

Gmina Wołomin w latach 2009-2010 na powyższe działania wydała kwotę 280 853,33 zł. Źródłem finansowania był budżet gminy oraz GFOŚiGW.

W gminie Wołomin organizowane są również warsztaty, seminaria oraz konferencje poświęcone ochronie środowiska. Zalicza się do nich następujące działania:

- realizacja programu „Pomagajmy Ziemi – codziennie”;

- kampania edukacyjna Wypalanie-zabijanie” - dystrybucja 200 sztuk plakatów;

- kampania „Kochasz dzieci – nie pal śmieci” - dystrybucja 10 tys. ulotek i 200 plakatów;

- kampania „Czysty Wołomin – rady na odpady” (uruchomienie GRAT-PUNKTU przy MZO w Wołominie);

- edukacja ekologiczna prowadzona przez Starostwo Powiatowe na terenie gminy Wołomin.

Na powyższe zadania gmina Wołomin wydała 247 266,64 zł. Głównym źródłem finansowania był budżet gminy. Natomiast edukacja ekologiczna prowadzona przez Starostwo była opłacana z PFOŚiGW.

Dodatkowo Gmina Wołomin zorganizowała Piknik Ekologiczny „Ziemia w Twoich Rękach” oraz przeprowadziła kampanię „Czysty Wołomin – wiosenne porządki”. Starostwo Powiatowe na terenie gminy Wołomin zorganizował imprezy masowe związane z ochroną środowiska. Ponadto w roku 2010 gmina wykonała i zajęła się dystrybucją kalendarzy  dotyczących selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. Fundatorem zadań była przede wszystkim sama gmina. Źródłem finansowania był budżet gminy GFOŚiGW. Częściowo koszty pokryło Starostwo. W związku z realizacją powyższych zadań gmina poniosła koszt 95 020,54 zł.

Gmina Ząbki

Na terenie miasta prowadzona jest ciągła i różnorodna edukacja ekologiczna z uwzględnieniem zbierania odpadów, głównie w placówkach pedagogicznych. Informacje rozpowszechniane są także poprzez ulotki, gazety i internet. Prowadzone są również akcje, np. Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Śmiecisz? Płacisz!, projekt edukacyjny Czyste Ząbki, prowadzone są koła ekologiczne.

W maju 2009 roku, w Ząbkach odbył się "Mini Festynu Ekologicznego". Dzieci, które na festyn przyniosły zużyte baterie, mogły je wymienić na długopisy z makulatury i torby ekologiczne. Duże zainteresowanie konkursem pozwoliło stwierdzić, że świadomość ekologiczna lokalnej społeczności pogłębiła się.

Gmina Zielonka

Urząd Gminy co roku wydaje i rozsyła do mieszkańców ulotki o szkodliwości spalania odpadów. Wydawana jest również gminna gazeta „Informator Zielonkowski”, w którym poruszane są zagadnienia dotyczące edukacji ekologicznej. Szkoły znajdujące się na terenie gminy również prowadzą akcje ekologiczne. Organizują zbiórkę zużytych baterii i uczestniczą w sprzątaniu Świata. Prowadzona jest szeroka kampania informacyjna na temat segregacji odpadów metoda workową. Mieszkańcy otrzymali ulotki informujące o zasadach zbiórki posegregowanych odpadów. Ulotka zamieszczona została na stronach WWW Urzędu Miasta oraz w prasie lokalnej. Dodatkowo mieszkańcy otrzymali darmowe kalendarzyki z terminami odbioru odpadów.

Mieszkańcy gminy Zielonka uczestniczyli we wspólnym festynie w Ossowie,  na którym były propagowane zasady zrównoważonego rozwoju w kontekście praktyk prowadzenia gospodarstwa domowego.

# 3. ANALIZA WSKAŹNIKÓW W LATACH 2009-2010

## 3.1. Mierniki oceny wdrażania Programu ochrony środowiska oraz ich wartości w latach 2008,2009 i 2010

Podstawą monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan infrastruktury techniczno – inżynieryjnej. W poniższej tabeli przedstawiono analizę wskaźników zapisanych w Programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego.

Tabela 23: Mierniki oceny wdrażania Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego oraz ich wartości w latach 2008, 2009, 2010

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Długość sieci wodociągowej | km | 750,6 | 753,4 | 807,68 |
|  | Długość sieci kanalizacyjnej | km | 336,5 | 403,64 | 481,55 |
|  | Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej | km | 0,45 | 0,54 | 0,60 |
|  | Zużycie wody w gospodarstwach domowych | dam3 | 4 933,8 | 4 705,4 | 5 747,5 |
|  | Zużycie wody na 1 mieszkańca | m3/rok | 23,7 | 22,2 | bd |
|  | Zużycie wody w przemyśle | dam3/rok | 1 128 | 1 275 | 1 263,5 |
|  | Ścieki oczyszczone | dam3 | 5 157 | 5 212 | 6 026,8 |
|  | Wielkości emisji zanieczyszczeń (gazy) | Mg/rok | 69 009 | 56 821 | 51 886 |
|  | Wielkość emisji zanieczyszczeń (pyły) | Mg/rok | 110 | 79 | 70 |
|  | Wielkość emisji punktowej ze źródeł energetycznych | Mg/rok | 73 | 61 | 62 |
|  | Zanieczyszczenia powietrza zatrzymane lub zneutralizowane | Mg/rok | 4 519 | 2 263 | 974 |
|  | Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych | MWh | 191 170 | 200 576 | bd |
|  | Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca | kWh | 980,3 | 1 004,3 | bd |
|  | Długość sieci gazowej rozdzielczej | km | 973,32 | 995,42 | bd |
|  | Odbiorcy gazu z sieci | gosp. domowe | 44 394 | 45 684 | bd |
|  | Zużycie gazu z sieci | hm3 | bd | bd | bd |
|  | Kubatura budynków ogrzewanych centralnie | tys. m3 | 54 106,4 | 56 013,4 | bd |
|  | Wskaźnik lesistości | % | 28,40 | 29,30 | bd |
|  | Długość sieci cieplnej przesyłowej | km | 23,1 | 25,7 | bd |
|  | Powierzchnia wszystkich obszarów chronionych na terenie powiatu | ha | 19 849,7 | 20511 | bd |
|  | Powierzchnia rezerwatów przyrody | ha | 308,2 | 308,2 | bd |
|  | ### Pomniki przyrody | sztuk | bd | 341 | bd |
|  | Liczba miejscowości o dużej skali zagrożenia środowiska | sztuk | bd | bd | bd |
|  | Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej | tys. zł. | 14 255,2 | - | - |
|  | Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska | tys. zł. | 122 546,2 | - | - |

Źródło: Opracowanie własne.

UWAGI:

- Zaznacza się, że dane przedstawione dla wskaźnika „Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca” dotyczą zużycia energii w miastach.

- Najdokładniejsza wartość wskaźnika „Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych” w bazie GUS jest dotyczy poziomu województwa. Bardziej szczegółowych danych nie można było uzyskać.

- Od roku 2005 Główny Urząd Statystyczny wartość zużycia gazu z sieci podaje w jednostce tys. m3, a nie jak wskazuje Program w jednostce hm3.

- Ponadto, proponuje się odstąpienie od analizy następujących wskaźników „Liczba miejscowości o dużej skali zagrożenia środowiska”. Propozycję tę tłumaczy się faktem, iż Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi takiej ewidencji i nie posiada w swojej bazie takiego rekordu.

- Proponuje się również rezygnację z następujących wskaźników „Nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej” oraz „Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska”. Powodem jest fakt, iż Główny Urząd Statystyczny od roku 2009 nie prowadzi ewidencji tych wskaźników.

## 3.2. Wykresy charakteryzujące tendencję zmian stanu środowiska na terenie powiatu wołomińskiego- podsumowanie.

### 3.2.1. Długość sieci wodociągowej

### 3.2.2. Długość sieci kanalizacyjnej

### 3.2.3. Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej

### 3.2.4. Zużycie wody w gospodarstwach domowych

### 3.2.5. Zużycie wody na 1 mieszkańca

### 3.2.6. Zużycie wody w przemyśle

### 3.2.7. Ścieki oczyszczone

### 3.2.8. Wielkość emisji zanieczyszczeń (gazy)

### 3.2.9. Wielkość emisji zanieczyszczeń (pyły)

### 3.2.10. Wielkości emisji punktowej ze źródeł energetycznych

### 3.2.11. Zanieczyszczenia powietrza zatrzymane lub zneutralizowane

### 3.2.12. Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

### 3.2.13. Zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca

### 3.2.14. Długość sieci gazowej rozdzielczej

### 3.2.15. Odbiorcy gazu z sieci

### 3.2.16. Zużycie gazu z sieci

### 3.2.17. Kubatura budynków ogrzewanych centralnie

### 3.2.18. Wskaźnik lesistości

### 3.2.19. Długość sieci cieplnej przemysłowej

### 3.2.20. Powierzchnia wszystkich obszarów chronionych na terenie powiatu

### 3.2.21. Powierzchnia rezerwatów przyrody

# 4. PRZYCZYNY ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJETYMI CELAMI I DZIAŁANIAMI, DZIAŁANIAMI ICH WYKONANIA

Działania służące realizacji określonych celów są generalnie realizowane w sposób zaplanowany, a rozbieżności dotyczące terminów ich realizacji i wynikają głównie z:

- zbyt krótkiego horyzontu czasowego wyznaczonego dla realizacji większości zadań,

- opóźnień w procesie legislacyjnym lub brak mechanizmów m.in. stabilnego prawa, skutecznie wspierającego rozwój w pewnych dziedzinach,

- zmiany priorytetów inwestycyjnych w poszczególnych gminach,

- ograniczonych możliwości finansowych, w tym  kadrowych na realizację wytyczonych zadań.

# 5. OCENA SYSTEMU MONITORINGU

Wskaźniki monitorowania realizacji programu określone w programie ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego, w większości spełniają swoją funkcję, pomagają określać zmiany jakie zachodziły na terenie powiatu i czy zmiany te były pozytywne czy negatywne. Jednakże po przeprowadzeniu analizy wskaźników i zebraniu danych z GUS - u należy stwierdzić, że wskaźniki:

- nakłady na środki trwałe służące gospodarce wodnej,

- nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska,

- liczba miejscowości o dużej skali zagrożenia środowiska.

powinny być usunięte z listy wskaźników. Propozycja ta wynika z faktu, iż w banku danych statystycznych brak jest tych danych od 2009 roku, prawdopodobne jest, że danych tych może nie być już w bazie. Wskaźnik dotyczący „Zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych” w bazie GUS dotyczy poziomu województwa, bardziej szczegółowych danych nie można było uzyskać, wskaźnik ten również powinien być usunięty. Ponad to, proponuje się odstąpienie od analizy wskaźnika „Liczba miejscowości o dużej skali zagrożenia środowiska”. Propozycję tę tłumaczy się faktem, iż Główny Urząd Statystyczny nie prowadzi takiej ewidencji i nie posiada w swojej bazie takiego rekordu.

Część ze wskaźników, w swoich nazwach nie zawiera pełnej nazwy nadanej przez bank danych, w związku z czym należałoby  wprowadzić nazwy zgodne z GUS. Od roku 2005 Główny Urząd Statystyczny wartość zużycia gazu z sieci podaje w jednostce tys. m3, a nie jak wskazuje Program w jednostce hm3.

Zmiany te powinny być ponownie przeanalizowane na etapie sporządzania aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego.

Dużym problemem w określeniu stopnia wdrażania programu ochrony środowiska był fakt, iż dane o wielkości wskaźników na rok 2010 nie zostały jeszcze opublikowane w bazie GUS. W celu pełnej analizy należałoby zastanowić się nad sporządzaniem „Raportu z realizacji programu ochrony środowiska w okresie późniejszym”, dana za rok poprzedni GUS zamieszcza pod koniec roku.

# 6. PODSUMOWANIE

Raport z realizacji „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego na lata 2008-2011”, jest trzecim raportem i obejmuje lata 2009 i 2010. Niniejszy dokument został sporządzony w oparciu o ankiety rozesłane do organów administracji publicznej i instytucji oraz sprawozdania z realizacji budżetów poszczególnych gmin za lata 2009 i 2010.

Podstawowe problemy, jakie napotykają gminy w realizacji zadań określonych w programie ochrony środowiska, to przede wszystkim wysokie koszty realizacji działań inwestycyjnych.  Mimo  to stwierdza się, że Starostwo Powiatowe w Wołominie, jak i każda gmina powiatu z osobna, dokłada wszelkich starań, aby realizować zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu wołomińskiego w zakresie ogólnie pojętej ochrony środowiska.

Coraz więcej mieszkańców powiatu zostaje objętych dostawą wody z sieci wodociągowej,  przeprowadza się stale modernizacje istniejących już sieci. Rozwija się sieć kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej. Na terenie powiatu przeprowadza się szereg inwestycji polegających na modernizacji dróg, termomodernizacji budynków oraz pielęgnacji zieleni. Dobór technologii nawierzchni drogowych o niskim poziomie hałasu, dbanie o zieleń wzdłuż tras przejazdowych, jak i montaż ekranów akustycznych przy zakładach szczególnie uciążliwych w sposób znaczący poprawiają płynność ruchu i komfort życia w powiecie.

Oprócz zapewniania mieszkańcom odpowiednich warunków życia w zgodzie z ochroną środowiska Starostwo Powiatowe w Wołominie czynnie działa na rzecz ochrony przyrody. W minionych latach powoływano wiele nowych pomników przyrody oraz powiększono obszary Natura 2000, szczególnie ważnych dla Wspólnoty Państw Unii Europejskiej, bo chroniących najcenniejsze, najrzadsze, ale także najbardziej typowe elementy przyrody regionu.

Administracja przeprowadza częste akcje mające na celu edukowanie społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

Analizując niniejsze sprawozdanie zaleca się ujęcie w aktualizacji programu ochrony środowiska poniższe uwagi:

- uszczegółowienie wskaźników monitoringu ze względu na brak dostępu do niektórych danych,

- wykreślenie działań już zrealizowanych bądź tych, z realizacji których zrezygnowano,

- weryfikacji celów i zadań,

ponadto:

- W celu zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej ilości oraz jakości wody pitnej, istotna jest inwentaryzacja zagrożeń jakości wód podziemnych oraz stałe ich kontrolowanie. Jednocześnie w planach zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzić zasady ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Chcąc zmniejszyć zużycie wody, należy w dalszym stopniu je racjonalizować. Niezbędne jest weryfikowanie wydanych pozwoleń wodno-prawnych. Mimo już wysokiej świadomości ekologicznej społeczeństwa zaleca się stałą ich edukację i informowanie w zakresie możliwości relatywnego zmniejszenia zużycia wody. Ważne wydaje się także dalsze opomiarowanie odbiorców wody, identyfikacja strat wody przy jej produkcji. Obiecujące jest rozwinięcie systemów automatycznego sterowania i kontroli poboru wody. W celu osiągnięcia standardów jakościowych wód powierzchniowych ważne jest aby gospodarka nawozowa prowadzona w pobliżu zbiorników i cieków wodnych była racjonalna. Dodatkowo zaleca się wprowadzenie stref antyeutrofogennych, zagospodarowanych trwałą zielenią. Ta zaś w skuteczny sposób zabezpieczy wody. Należy zlokalizować i zlikwidować niekontrolowane zrzuty ścieków. Zatem bezwzględną podstawą jest wprowadzenie uporządkowanej gospodarki ściekowej.

- W związku z przekroczeniami stężenia dwutlenku azotu, pyłu i benzapirenu należy w najbliższych latach zintensyfikować działania związane z wdrażaniem postanowień programów ochrony powietrza oraz w nowotworzonych programach wprowadzać zdecydowanie większe ograniczenia dotyczące emisji.

- Obecny stan hałasu panujący w powiecie wołomińskim jest trudny do weryfikacji i odniesienia do obowiązujących standardów akustycznych. W tym celu należy przeprowadzić pomiary akustyczne dla dróg i ulic o największym natężeniu ruchu. Zebrane dane pozwolą na precyzyjną weryfikację wyznaczonych celów i działań zmierzających do zmniejszenia hałasu  oraz wyznaczeniu nowych kierunków do walki z tą uciążliwością. Należy również podjąć działania zmierzające do opracowania cyfrowych map akustycznych dla głównych miast powiatu. Pozwoli to przede wszystkim zwiększyć zakres informacji oferowanych społeczeństwu. Mapy akustyczne również pozwolą  na ocenę stopnia narażenia na hałas ludności miejskiej, wyznaczenie stref o największej uciążliwości akustycznej, wyznaczenie obszarów atrakcyjnych oraz ukierunkowanie dalszego rozwoju urbanistycznego.

Indeks tabel

Tabela 1: Klasyfikacja rzek na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2009	10

Tabela 2: Działania realizowane w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych	15

Tabela 3: Stan realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie działań dla sektora: Jakość Wód i Stosunki Wodne w latach 2009-2010	20

Tabela 4: Klasyfikacja stref według rocznej oceny jakości powietrza za 2008-2009 r.	35

Tabela 5: Podział stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza dla powiatu wołomińskiego	36

Tabela 6: Poziomy dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego do klasyfikacji stref – ochrona zdrowia i ochrona roślin	39

Tabela 7: Klasyfikacja stref według rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r	41

Tabela 8: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego	43

Tabela 9: Stan realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie działań dla sektora: ochrona powietrza atmosferycznego	45

Tabela 10: Wyniki pomiarów hałasu (wskaźników krótkookresowych) na terenie powiatu wołomińskiego	51

Tabela 11: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed hałasem	53

Tabela 12: Stan realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie działań dla sektora: ochrona przed hałasem	55

Tabela 13: Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych na terenie powiatu wołomińskiego w roku 2009	63

Tabela 14: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym	64

Tabela 15: Rodzaje i ilość zdarzeń w powiecie wołomińskim w roku 2009	66

Tabela 16: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych	69

Tabela 17: Stan realizacji zadań wyznaczonych w programie operacyjnym dla pola: Poważne awarie i zagrożenia naturalne w latach 2009-2010	70

Tabela 18: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu	76

Tabela 19: Stan realizacji zadań wyznaczonych w harmonogramie działań dla sektora: ochrona krajobrazu i przyrody	78

Tabela 20: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony gleb	86

Tabela 21: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony surowców mineralnych	87

Tabela 22: Stan realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej	89

Tabela 23: Mierniki oceny wdrażania Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego oraz ich wartości w latach 2008, 2009, 2010	121

Roczna  ocena  jakości  powietrza w województwie mazowieckim , Raport za rok 2008.  WIOŚ

Roczna  ocena  jakości  powietrza w województwie mazowieckim , Raport za rok 2009.  WIOŚ

Dane GUS

Dane GUS

Do określonego roku wartość uznaje się za dotrzymaną,  jeśli częstość przekroczeń wartości docelowej występowała w ciągu nie więcej niż 25 dni.

wg poziomu docelowego

Zgodnie z art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz 150 ze zmianami).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.