Załącznik Nr 2

SPW.273. 139 .2014

| Budowa peronu przystankowego w msc. Szczepanek, gm. Tłuszcz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d. 1 | D.01.01.01 | Odtworzaenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - dowiązanie do istniejącej nawierzchni w terenie | km | 0,002 |  |  |
| 2 d. 1 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm do późniejszego wykorzystania | m3 | 13,500 |  |  |
| 2 |  | Chodniki |  |  |  |  |
| 3 d. 2 | D.02.01.01 | Wykop pod konstrukcję chodnika koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I - III wraz z wywozem urobku na odkład na odl. 15 km | m3 | 6,75 |  |  |
| 4 d. 2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 67,50 |  |  |
| 5 d. 2 | D 08.01.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C12/15 (B-12) - krawężniki wystające | m | 20,00 |  |  |
| 6 d. 2 | D 08.03.01.21 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 29,00 |  |  |
| 7 d. 2 | D 04.04.04. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm | m2 | 67,50 |  |  |
| 8 d. 2 | D 05.03.23.21 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand" | m2 | 67,50 |  |  |
| 9 d. 2 | D.05.03.17. | Odtworzenie nawierzchni bitumicznych z obcinaniem krawędzi mechanicznie - uzupełnienie ubytków między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią. | t | 0,48 |  |  |
| 3 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 10 d. 3 | D 06.01.01.11 | Humusowanie wraz z obsianiem skarp o szr. Do 1.0 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm | m2 | 22,50 |  |  |
| 11 d. 3 | Kalkulacja własna | Ustawienie znaku D-15 (znak + słupek) | kpl. | 1,00 |  |  |
| 4 |  | Inne |  |  |  |  |
| 12 d. 4 | Kalkulacja własna | Czasowa organizacja ruchu | szt. | 1,00 |  |  |
| 13 d. 4 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1,00 |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto |  |  |  |  |  |  |