| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 1 |  | przejście nr 1 |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej (materiał do ponownego wbudowania) | m2 |  |  |
|  |  | 4.50*2.00 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 2 d.1.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 2.00 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3 d.1.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |  |
|  |  | 8.0*2 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 4 d.1.1 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. (Wykonawca kalkuluje indywidualnie odległość transportu) | m2 |  |  |
|  |  | 8.00*2.00 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 5 d.1.1 | KNNR 6 0801-02 analogia | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z wywozem materiału z rozbiórki na odl. (Wykonawca kalkuluje indywidualnie odległość transportu) | m2 |  |  |
|  |  | 8.00*2.00 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 6 d.1.1 | KNR-W 2-01 0215-06 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III (Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie) | m3 |  |  |
|  |  | 14.00*1.50*1.40 | m3 | 29.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.400 |
| 1.2 |  | Przyłącze |  |  |  |
| 7 d.1.2 | KNR 2-18 0501-03 analogia | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 14.00*0.60 | m2 | 8.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.400 |
| 8 d.1.2 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur PEHD lub PP łączonych na wcisk o śr. 300 mm Sn8 | m |  |  |
|  |  | 14.00 | m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 9 d.1.2 | KNR 2-18 0911-04 analogia | Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PEHD lub PP o śr. 300 mm Sn8 | m |  |  |
|  |  | 1.00*2 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 10 d.1.2 | KNNR 4 1414-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m (przelewowa z osadnikiem) | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 11 d.1.2 | KNNR 6 0602-04 | Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 30 cm z kamienia | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 1.3 |  | Prace wykończeniowe |  |  |  |
| 12 d.1.3 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (grunt G1) | m3 |  |  |
|  |  | (14.00*1.50*1.40)-(PoleKołaD(0.30)*14.00) | m3 | 28.411 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.411 |
| 13 d.1.3 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 2.00 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 14 d.1.3 | KNNR 6 0104-04 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 4.50*2.00 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 15 d.1.3 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki) | m2 |  |  |
|  |  | 4.50*2.00 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 16 d.1.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 8.00*2.0 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 17 d.1.3 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.16 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 18 d.1.3 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.16 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 19 d.1.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.16 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 20 d.1.3 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | poz.16 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 21 d.1.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.16 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 22 d.1.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | poz.16 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 2 |  | przejście nr 2 |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 23 d.2.1 | KNNR 6 0805-05 | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej (materiał do ponownego wbudowania) | m2 |  |  |
|  |  | 2.00*2.00 | m2 | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 24 d.2.1 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 2.00 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 25 d.2.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 2.00 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 26 d.2.1 | KNR AT-03 0101-02 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm | m |  |  |
|  |  | 8.0*2 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 27 d.2.1 | KNR AT-03 0104-02 | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. (Wykonawca kalkuluje indywidualnie odległość transportu) | m2 |  |  |
|  |  | 8.00*2.00 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 28 d.2.1 | KNNR 6 0801-02 analogia | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie z wywozem materiału z rozbiórki na odl. (Wykonawca kalkuluje indywidualnie odległość transportu) | m2 |  |  |
|  |  | 8.00*2.00 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 29 d.2.1 | KNR-W 2-01 0215-06 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III (Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie) | m3 |  |  |
|  |  | 14.00*1.50*1.40 | m3 | 29.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.400 |
| 2.2 |  | Przyłącze |  |  |  |
| 30 d.2.2 | KNR 2-18 0501-03 analogia | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 14.00*0.60 | m2 | 8.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.400 |
| 31 d.2.2 | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur PEHD lub PP łączonych na wcisk o śr. 300 mm Sn8 | m |  |  |
|  |  | 14.00 | m | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 32 d.2.2 | KNR 2-18 0911-04 analogia | Podłączenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PEHD lub PP o śr. 300 mm Sn8 | m |  |  |
|  |  | 1.00*2 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 33 d.2.2 | KNNR 4 1414-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat.I-II - głębokość 3 m (przelewowa z osadnikiem) | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 34 d.2.2 | KNNR 6 0602-04 | Obudowy wylotów kolektorów o średnicy 30 cm z kamienia | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2.3 |  | Prace wykończeniowe |  |  |  |
| 35 d.2.3 | KNR-W 2-01 0222-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (grunt G1) | m3 |  |  |
|  |  | (14.00*1.50*1.40)-(PoleKołaD(0.30)*14.00) | m3 | 28.411 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.411 |
| 36 d.2.3 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  |  |
|  |  | 2.00 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 37 d.2.3 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 2.00 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 38 d.2.3 | KNNR 6 0104-04 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 4.50*2.00 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 39 d.2.3 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki) | m2 |  |  |
|  |  | 4.50*2.00 | m2 | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 40 d.2.3 | KNNR 6 0113-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  |  |
|  |  | 8.00*2.0 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 41 d.2.3 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.40 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 42 d.2.3 | KNNR 6 0110-03 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.40 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 43 d.2.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.40 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 44 d.2.3 | KNNR 6 0308-03 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) | m2 |  |  |
|  |  | poz.40 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 45 d.2.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.40 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 46 d.2.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna) | m2 |  |  |
|  |  | poz.40 | m2 | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 3 |  | Rów drogowy i przepusty |  |  |  |
| 47 d.3 | KNNR 6 1302-02 | Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm | m |  |  |
|  |  | 200.00 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.000 |
| 48 d.3 | KNNR 6 1302-03 | Oczyszczenie przepustów śr. 0.4 m z namułu do 50% jego średnicy | m |  |  |
|  |  | 10.00+9.00+8.00+8.00 | m | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |