SPW.273.      .2015

| Formularz cenowy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: |  |  |  |  |  |  |
| Poszerzenie drogi powiatowej Nr 4344W w msc. Myszadła, gm. Jadów |  |  |  |  |  |  |
| Wspólny Słownik Zamówień (CPV): |  |  |  |  |  |  |
| 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja: |  |  |  |  |  |  |
| m. Myszadła, gmina Jadów, powiat wołomiński, woj. Mazowieckie |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Numer SST | Opis robót | Jedn. obm. | Ilość jednostek | Cena jednostki | Wartość netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d. 1 | D-01.02.04 | Cięcie piłą nawierzchni asfaltowej | mb | 860,00 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2 D. 2 | D-04.01.01 (analogia) | Koryto wykonane na szerokości ok.1,0 m (między istniejącym krawężnikiem, a krawędzią jezdni), mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 27 cm wraz z wywozem urobku na odkład na odległość do 1 km (wywóz ziemi na drogę powiatową w kierunku wsi Podbale) | m3 | 258,00 |  |  |
| 3 |  | KONSTRUKCJA PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 3 d. 3 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV (na poszerzeniu) | m2 | 860,00 |  |  |
| 4 d. 3 | D-04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (na poszerzeniu), grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 860,00 |  |  |
| 5 d. 3 | D-04.03.01 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych, ręcznie | m2 | 860,00 |  |  |
| 6 d. 3 | D-04.03.02 | Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych (podbudowy) emulsją asfaltową | m2 | 860,00 |  |  |
| 7 d. 3 | D-04.07.01 | Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 22 P dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 860,00 |  |  |
| 8 d. 3 | D-04.07.01 | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu mieszczanki mineralno - asfaltowej ponad 5 km | t | 150,50 |  |  |
| 4 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 9 d. 4 | WYCENA WŁASNA | Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca | kpl. | 1,00 |  |  |
| 10 d. 4 | WYCENA WŁASNA | Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogi powiatowej wraz z ustawieniem znaków na drodze | kpl. | 1,00 |  |  |
| RAZEM WARTOSC ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT - 23% |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM KOSZTY ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |