SPW.273.118.2015

| FORMULARZ CENOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zadania: |  |  |  |  |  |  |
| Budowa peronu autobusowego przy drodze powiatowej Nr 4314W w msc. Mostówka, gm. Wołomin |  |  |  |  |  |  |
| Wspólny Słownik Zamówień (CPV): |  |  |  |  |  |  |
| 45233120-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy dróg |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja: |  |  |  |  |  |  |
| m. Mostówka, gmina Wołomin |  |  |  |  |  |  |
| powiat wołomiński |  |  |  |  |  |  |
| woj. mazowieckie |  |  |  |  |  |  |
| L.p. | Nr SST, CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jedn. | Wartość |
|  |  |  | Nazwa | Ilość | zł. *) | zł. *) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 d. 1 | D.01.01.01.01 | Odtworzaenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym - dowiązanie do istniejącej nawierzchni w terenie | km | 0,10 |  |  |
| 2 |  | Chodniki |  |  |  |  |
| 2 d. 2 | D.02.01.01 | Wykop pod konstrukcję chodnika koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III wraz z wywozem urobku (Wykonawca utylizuje we własnym zakresie) | m2 | 224,40 |  |  |
| 3 d. 2 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 224,40 |  |  |
| 4 d. 2 | D 08.03.01.21 | Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (obrzeża dostarczy Zamawiający) | m | 96,35 |  |  |
| 5 d. 2 | D 04.04.04. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm | m2 | 224,40 |  |  |
| 6 d. 2 | D 08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor czerwony, kostka typu "Holand" (kostkę brukową dostarczy Zamawiający) | m2 | 224,40 |  |  |
| 3 |  | Zjazdy indywidualne |  |  |  |  |
| 7 d. 3 | D.02.01.01 | Wykop pod konstrukcję zjazdów z koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III wraz z wywozem urobku (Wykonawca utylizuje we własnym zakresie) | m2 | 11,00 |  |  |
| 8 d. 3 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 11,00 |  |  |
| 9 d. 3 | D 08.01.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C8/10 (B-10) - krawężniki wystające i wtopione | m | 88,00 |  |  |
| 10 d. 3 | D 08.01.01.01. | Ustawienie oporników drogowych betonowych o wym. 12x25 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonem C12/15 (B15) (Opornik drogowy dostarczy Zamawiający) | m | 4,00 |  |  |
| 11 d. 3 | D 04.04.04. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm | m2 | 11,00 |  |  |
| 12 d. 3 | D 08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm, spoiny wypełnione piaskiem, kolor szary, kostka typu "Behaton" (kostkę brukową dostarczy Zamawiający) | m2 | 11,00 |  |  |
| 6 |  | Inne |  |  |  |  |
| 13 d. 4 | Kalkulacja własna | Przestawienie wiaty przystankowej | szt. | 1,00 |  |  |
| 14 d. 4 | Kalkulacja własna | Czasowa organizacja ruchu | szt. | 1,00 |  |  |
| 15 d. 4 | Kalkulacja własna | Inwentaryzacja powykonawcza | szt. | 1,00 |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót netto |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto |  |  |  |  |  |  |