Załącznik nr 2

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic edukacyjno-informacyjnych (4 szt.), stojaka rowerowego (1 szt.) oraz gry terenowej w formie Światowida (1 szt.).

Parametry tablic:

- tablice edukacyjno-informacyjne dwustronne (2 szt.), o wymiarach stelaża 
120x100 cm i wysokości 250cm, w drewnianym stelażu, na dwóch wspornikach;

- tablica edukacyjno-informacyjna dwustronna (1 szt.), o wymiarach stelaża 120x100 cm i wysokości 250cm na dwóch wspornikach, dodatkowo wyposażona w drewnianą ławkę o szerokości ok. 25 cm;

- tablica informacyjno-edukacyjna jednostronna (1 szt.), o wymiarach 50x50 cm o wysokości 250 cm w drewnianym stelażu na dwóch wspornikach.

Stojak na rowery:

1 stojak na 7 rowerów wykonany z drewna bejcowanego, w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

Gra terenowa w formie „Światowida”

1 gra terenowa wykonana z elementów drewnianych, złożona z 3 obrotowych segmentów dotyczących 4 gatunków fauny. Gra wykonana na słupie z drewnianym o średnicy około 30 cm i wysokości 80 cm. Nad słupem należy umieścić trzy obracane drewniane sześciany wykonane ze sklejki szkutniczej. Na sześciany należy nadrukować materiał graficzny dostarczony przez Zamawiającego. Całkowita wysokość gry to około 180cm. Konstrukcja powinna być zwieńczona czterospadowym dachem.

Warunki wykonania:

- stykające się punkty z podłożem wszystkich ww. elementów, przykręcone do kotw stalowych, wbetonowanych w grunt;

- wszelkie mocowania drewna z gruntem poprzez elementy metalowe (kotwy zbrojenia lub profile stalowe), betonowane betonem-25, min. 20x20x80;

- mocowania elementów drewnianych śrubami ciesielskimi, wkrętami i gwoździami.

- wszystkie elementy drewniane wykonane z drewna świerkowego, frezowane, zaimpregnowane i bejcowane w kolorze ustalonym z Zamawiającym;

- wydruk informacji na tablicach wielkoformatowy, w wysokiej jakości;

- tablica z blachy ocynkowanej nierdzewiejącej, laminowana warstwą ochronną anty grafitti i anty UV;

- materiały do łączenia i mocowania tablic do stelaży zabezpieczone przed korozją;

- daszek ww. tablic dwustronny (dwuspadowy);

- wszystkie elementy drewniane zabezpieczone impregnatem;

- okres gwarancji tablic co najmniej 3 lata;

- materiały do zamieszczenia na tablicach (informacje merytoryczne, zdjęcia, mapa) zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie elektronicznej, w terminie uzgodnionym przez strony umowy.

Miejsce posadowienia tablic, stojaka rowerowego i gry terenowej:

- Strachów, gm. Jadów, pow. wołomiński (1 tablica)

- Wołomin, gm. Wołomin, pow. wołomiński (2 tablice, stojak rowerowy i gra terenowa)

- Kuligów, gm. Dąbrówka, pow. wołomiński (1 tablica)